第25届广东省青少年机器人竞赛

道路工程规则

1.赛事简介：道路工程，作为连接城市、促进经济交流的重要纽带，不仅承载着交通运输的功能，更是展现区域发展活力和科技实力的窗口。本竞赛以“道路工程”为主题，旨在通过模拟道路工程中的关键环节，如物料回收、建设服务区、挖掘隧道、搭建桥梁自动充电等任务，要求青少年学生在比赛现场自行制作机器人、编写程序并进行调试、竞技，在动手实践中学习工程知识，体验科技创新的魅力。

2组队方式：活动设小学、初中和高中三个组别，以团队方式完成，每支队伍由1-2名选手和1-2名辅导老师组成，选手为省赛活动日时在读的中小学生。

3比赛场地

- 3.1比赛场地

①场地布局：比赛场地的外尺寸为长3000mm×宽2500mm。 场地上绘有宽度为25mm左右宽度的黑色引导线。比赛场地为喷绘的哑光刀刮布。在比赛场地上有1块长300mm×宽300mm的绿色和橙色区域，是机器人的停放区（起始区）和自动充电区（终点区）。

- ②任务道具：正方体泡沫方块的边长是50mm；纸杯杯底直径52mm，杯口直径75mm，高度85mm；球的直径60mm；隧道宽度为100mm。

3.2 场地环境：机器人比赛场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但由于一般赛场环境的不确定因素较多，例如，场地表面不平整，光照条件有变化等等。参赛队在设计机器人时应考虑各种应对措施。

- 4 机器人要求

4.1 搭建器材要求

活动要求选手自行设计和构建机器人，使用材料仅限正规厂家塑胶外壳的电机、主控、舵机、塑胶类拼插积木类，不限品牌厂家，连接件不可以用螺丝，不允许使用有可能损坏竞赛场地的危险元件。机器人只能使用按程序自动运行的，且必须设计成只用一次操作（如按一个按钮或拨一个开关）就能启动的，不能采用任何遥控方式的机器人。

活动器材中不能含有说明书、装配图、通讯设备等违规物品。活动前，选手自备的器材中，除电机、电池盒、传感器、摄像头之外，其他器材必须是独立的散件，不得提前组装或使用商用完整套件。机器人部件之间的衔接可以使用扎带或者胶布等材料进行固定，不可以使用胶水和热熔胶枪。除了积木套装以外，可使用不超过2个3D打印特殊结构件，尺寸在长40mm×宽40mm×厚10MM以内。报名参赛者，视为默认裁判组拥有本规则的最终解释权。

4.2 机器人设计要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 每支队伍只允许使用1台机器人。 |
| 规格 | 机器人外形最大尺寸不得超过长300mm、宽250mm、高300mm。在比赛开始后，机器人可以超出此尺寸限制。 |
| 传感器 | 寻迹传感器（不可使用组合寻迹卡及复眼等）数量不超过5个，其它传感器数量不限，但所有的传感器均为独立单个。 |
| 摄像头 | 数量不得超过1个，且如摄像头自带的电机，亦算作1个电机数量。 |
| 电机 | 机器人电机仅能使用直流电机或伺服电机，且总数量不超过4个；其它用于结构搭建的数量不限。 |
| 电池 | 每台机器人输入额定电压不得超过 9 伏，不可有升压电路。选手须使用安全可靠电池，裁判有权要求选手更换被认为不安全或有安全隐患的电池。 |
| 其他 | 机器人上的所有零部件必须可靠固定，不允许分离或脱落在场地上；可以进行个性化设计，机身上要有明显的本队标志。 |
| 检录 | 选手第一轮进场竞技前，机器人必须散件入场，并通过全面检查，以确保符合相关规定。选手应对不符合规定的地方进行修整改进，方可参加竞技。 |

- 5任务说明

5.1 任务描述与得分标准：比赛共设置7项任务，每项任务满分50分。

①物料回收：易拉罐为物料模型，摆放在工程点附近的交叉线上，位置从工程1—9工程点中抽选1个作为摆放点。机器人需要将易拉罐搬运到最近工程点的区域1—4的其中一个区域内进行回收，回收区域现场抽选确定。易拉罐大部分垂直投影在指定区域的得50分，不在指定区域但是在工程点黑框以内的30分，超出黑色方框不得分。

②建设服务区：从工程1—9工程点中抽选1个作为服务区。该区内平放3个纸杯，现场抽选放置在1—4号区域里面，杯底直径52mm，杯口直径75mm，高度85mm，机器人需要在该服务区内需要将三个纸杯堆叠成“品”字形，成功完成的得50分，否则不得分。

③搭建桥梁：从工程1—9工程点中抽选1个作为桥梁搭建区。该区有3块边长为50mm的正方形原材料，分别是红色、蓝色和绿色，摆放位置如下图所示，中间原料放在2、3区域的交叉线上，左右两边1/4区域各放1个原料，红蓝绿颜色顺序现场抽签决定。机器人需要在该区完成原料的重叠任务，小学组完成任意两个原料的堆叠即可获得50分。初中和高中组需按照颜色抽签顺序进行重叠任务，完成任意两个原料的堆叠即可获得30分，成功完成3个原料堆叠得50分。

④隧道挖掘：机器人在完成任务期间，顺利通过地图中的隧道得50分。黑色隧道宽度为100mm。机器人通过时，驱动轮须在黑色的隧道区域两侧，即按循线要求通过，脱线或者不符合循线规则，则该任务不得分。

⑤建设加油站：从工程1—9工程点中抽选1个作为加油站。该任务点有一个倒扣的纸杯（任务2的纸杯尺寸一样）和一个直径为60mm的泡沫球，分别从1—4号区域抽选确定放置位置，如下图所示，红色圈代表纸杯，绿色圆代表泡沫球。机器人需要将泡沫球放在纸杯底上面，放置成功的得50分。

- ⑥安检闸口：在靠近充电区域的黑色引导线旁边有一个闸口，上面放置一个闸口模型如下图所示，机器人走到改位置时，需要撞击左则的连杆，使横在引导线上面的横梁杆抬起，然后机器人循线通过即视为完成该任务，得50分。如果横梁杆没有抬起，或者撞坏该任务件，则该任务完成失败，不计分。（另附该任务件的搭建过程）。

- 初始状态                           完成状态

- ⑦ 自动充电：机器人在完成任务后回到充电区域，要求机器人全部垂直投影均在区域内且至少静态停止3秒，得50分。

- 5.2 比赛要求

选手在搭建区按照活动任务和要求，在90分钟内完成1台机器人的拼装、编程和调试。拼装调试时间结束后，将机器人放置在裁判指定的地方封存，直至活动结束前，除上场比赛外，选手不得触碰和调整机器人。参赛队伍自行携带参赛器材，赛场不提供电源和电源拖板。

每轮比赛时间180秒。机器人在任务点完成任务期间，允许短暂脱线。机器人在循线过程中，不允许脱离黑线运行（即机器人的驱动轮必须在黑线两侧或者刚好压住黑线，必须压过行进途中所有的黑线）。

- 6 成绩奖励

6.1 成绩计算：比赛至少进行2轮，累加各轮任务得分为该队总成绩，高低排序。总成绩相同的，按照如下顺序确定排前，①总完成时间少者排前，②机器人重量轻者排前。

6.2表彰奖励：主办单位根据参赛队的总成绩排序，约按15%、35%和50%的比例评定一、二、三等奖，颁发奖牌证书。

- 7 比赛流程

7.1 搭建机器人与编程：搭建机器人、编程和调试只能在准备区进行，时间为90分钟。参赛队的学生队员检录后方能进入准备区，裁判员对参赛队携带的器材按照4.1的要求进行检查，并对参赛队伍携带的机器人控制器内程序清零。选手不得携带U盘、光盘、手机、相机等存储和通信器材。

7.2 赛前准备：准备上场时，队员拿取自己的机器人，在裁判员或者工作人员的带领下进入比赛区。在规定时间内未到场的参赛队将被视为弃权。2名学生队员上场时，站立在待命区附近。队员将自己的机器人放入起始区。机器人的任何部分及其在地面的投影不能超出起始区。

7.3 启动：裁判员确认参赛队已准备好后，将发出“5，4，3，2，1，开始”的倒计数启动口令。随着倒计数的开始，队员可以用一只手慢慢靠近机器人，听到“开始”命令的第一个字，队员可以触碰一个按钮或给传感器一个信号去启动机器人。

在“开始”命令前启动机器人将被视为“误启动”并受到警告或处罚。机器人一旦启动，就只能受自带的控制器中的程序控制，队员除维修重启外，不得接触机器人。

启动后的机器人不得故意分离出部件或把机械零件掉在场上。偶然脱落的机器人零部件，由裁判员随时清出场地。为了策略的需要而分离部件是犯规行为。

7.4 维修重启：机器人在运行中如果出现故障处于停滞状态、没有按照既定路线行驶（出线），亦或未完成某项任务的，参赛队员可以向裁判员申请维修和重启。裁判员同意重试后，队员需将活动代表复位，保持场地为开始状态，然后将机器人放置在停放区重新启动。重启次数不限，计时不停止，机器人之前所完成的任务无效。如果机器人冲出比赛场地则不可以申请重启，比赛直接结束。

7.5 比赛结束：每轮比赛时间为180秒钟，出现一下情况视为比赛结束，①比赛时间结束；②所有任务完成后，机器人到达充电区；③机器人运行中途选择结束比赛，以选手举手并亲自说出“结束比赛”，比赛结束裁判员停止计时，结束比赛。裁判员吹响终场哨音后，参赛队员除应立即关断机器人的电源外，不得与场上的机器人或任何物品接触。裁判员记录场上状态，填写记分表。参赛队员应确认自己的得分，将机器人搬回准备区。

8 违规

8.1 机器人拼装开始时间后20分钟仍未未到场的参赛队，取消比赛资格。每轮比赛叫号后3分钟仍未到场的参赛队，该轮成绩为0分。

8.2 第1次误启动将受到裁判员的警告，允许机器人重启，计时重新开始。第2次误启动，该轮成绩为0分。

8.3 比赛中，选手出现如下情况的，视情节严重程度，由裁判处于警告、该轮成绩为0分乃至取消比赛资格等处理：①有意接触比赛场上的物品或机器人，偶然的接触可以不当作犯规，除非这种接触直接影响到比赛的最终得分；②不听从裁判员指示；③选手所携带的手机和电子手表等通信工具没有处在关机状态。

9 其它

9.1 本规则由广东省科协事业发展中心（广东科学馆）制定，对规则中未说明事项以及有争议事项，拥有最后决定权。珠海博佳科教团队参与规则的草拟、测试和调整。

9.2 本规则是裁判实施工作的依据，规则没有明确说明的事项，以裁判长现场公布为准。规则如有调整，赛前统一公布，任何照片及视频不作为裁判裁决依据，如有异议，由其中一名选手在竞技结束后立刻向裁判长提出。领队或家长赛后提出申诉均无效。

9.3 本规则坚持青少年科技教育公益性和资源共建共享的原则，公开免费供下载使用，不作商业用途。在使用该规则开展活动时，亦不得损害规则制定方的有关权益。