揭阳市电线电缆产品质量监督抽查

实施细则（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：电线电缆。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（含阻燃型） | 不少于30米 | 不少于30米 |  |
|  |  | 对于阻燃产品，第一组数量应增加1.5X米，第二组数量应增加2.5X米。 |  |  |
| 2 | 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 | 不少于30米 | 不少于30米 |  |
| 3 | 额定电压450V/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆（含阻燃型） | 不少于30米 | 不少于30米 |  |
|  |  | 对于阻燃产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。 |  |  |
| 4 | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 | 不少于120米 |  | 不少于120米 |

备注：X为成束燃烧试验所需样品数量，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目

（一）额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线和电缆

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 19 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 20 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.22-2008 |
| 21 | 成束阻燃性能 | GB/T 18380.33-2008 GB/T 18380.34-2008 GB/T 18380.35-2008 GB/T 18380.36-2008 GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

（二）额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 绝缘空气弹老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 19 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 20 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 21 | 曲挠试验 | GB/T 5013.2-2008 JB/T 8735.1-2016 |

（三）额定电压450V/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 JB/T 10491.1-2004 GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 11 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 12 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 13 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 14 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 15 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 16 | 绝缘热收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |
| 17 | 护套热收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |
| 18 | 曲挠试验 | JB/T 10491-2022 |
| 19 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.12-2022 |
| 20 | 电缆的成束阻燃试验 | GB/T 18380.33-2008 GB/T 18380.34-2008 GB/T 18380.35-2008 GB/T 18380.36-2008 GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

（四）数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直径 | GB/T 4909.2-2009 |
| 2 | 电缆外径 | GB/T2951.11-2008 |
| 3 | 单根导体直流电阻 | YD/T 837.2-1996 |
| 4 | 直流电阻不平衡 | YD/T 837.2-1996 |
| 5 | 衰减 | YD/T 838.1-2016 |
| 6 | 近端串音衰减 | YD/T 838.1-2016 |
| 7 | 近端串音衰减功率和 | YD/T 838.1-2016 |
| 8 | 衰减远端串音比 | YD/T 838.1-2016 |
| 9 | 衰减远端串音比功率和 | YD/T 838.1-2016 |
| 10 | 特性阻抗 | YD/T 1019-2013 YD/T 838.1-2016 |
| 11 | 回波损耗 | YD/T 1019-2013 YD/T 838.1-2016 |
| 12 | 长度标志误差 | YD/T 1019-2013 YD/T 1019-2023 |

备注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定规则

- 依据标准

GB/T 5013.1-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分一般要求》

GB/T 5013.2-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》

GB/T 5013.3-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T 5013.4-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》

GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.2-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆通则》

JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》

JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

JB/T 8735.1-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求》

JB/T 8735.2-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：橡套软电缆》

JB/T 10491-2022 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

XF 306.1-2007 《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆》

XF 306.2-2007 《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆》

YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》

YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市室内加热器产品质量监督抽查

实施细则（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的室内加热器产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：室内加热器

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内加热器 | 2台 | 1台 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |

备注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市电蚊拍及灭蚊灯产品质量监督抽查

实施细则（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的电蚊拍、灭蚊灯产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：电蚊拍、灭蚊灯。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电蚊拍 | 2台 | 1台 |
| 2 | 灭蚊灯 | 2台 | 1台 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 6 | 非正常工作（不包括第19.11.4条和B19.101试验） | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 9 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 10 | 内部布线(不包括第23.3条试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB 4706.81—2014 |

备注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 判定规则

- 依据标准

GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.76—2008《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市家用和类似用途插头插座产品质量

监督抽查实施细则（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：插头插座。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式插座 | 6只 | 3只 |
| 2 | 插头 | 6只 | 3只 |
| 3 | 延长线插座 | 6只 | 3只 |

- 抽样方法

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目

（一）固定式插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款9 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款10 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款11 |
| 4 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 条款13 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 条款16.3 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款17 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款19 |
| 8 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款22 |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款25 |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款27 |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款28 |

（二）插头

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款9 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款10 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款11 |
| 4 | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款14 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款16.3 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款17 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款19 |
| 8 | 软缆及其连接（仅测23.4） | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款23.4 |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款25 |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款27 |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 条款28 |

（三）延长线插座、移动式插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款9 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款10 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款11 |
| 4 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 条款14 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 条款16.3 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款17 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款19 |
| 8 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款22 |
| 9 | 软缆及其连接（仅测23.4） | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款23.4 |
| 10 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款25 |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款27 |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 条款28 |

备注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定规则

- 依据标准

GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市转换器产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的转换器产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：转换器。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转换器 | 6只 | 3只 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目

（一）转换器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款9 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款10 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款11 |
| 4 | 移动式电器附件的结构或转换器的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 条款14 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 条款16.3 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款17 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款19 |
| 8 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款22 |
| 9 | 软缆及其连接（仅测23.4） | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款23.4 |
| 10 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款25 |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款27 |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 条款28 |

备注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 判定原则

- 依据标准

GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.3-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》

GB/T 2099.3-2022 《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市安全帽产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的安全帽产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：安全帽（普通型）。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 9顶 | 6顶 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 2811-2019 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 佩戴高度 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 垂直间距 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 水平间距 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 帽壳内突出物 | GB 2811-2019 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 冲击吸收性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 耐穿刺性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019、 GB/T2812-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 下颏带强度 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 标识 | GB 2811-2019 | ● |  |  | ● |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市纸及制品产品质量监督抽查

实施细则（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的纸及制品产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：卫生纸、纸巾纸。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸巾纸 | 12个独立销售包装 | 3个独立销售包装 |
| 2 | 卫生纸 | 12个独立销售包装 | 3个独立销售包装 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）纸巾纸

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 大肠菌群 | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 亮度（白度）/D65亮度/亮度 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 横向吸液高度 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 柔软度(纵横向平均) | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 可迁移性荧光增白剂/可迁移性荧光物质 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：1.未明确产品类型、等级的，按最普通型（合格品）标准要求检测。 2.微生物项目不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）卫生纸（含卫生纸原纸）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | D65亮度/亮度 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 柔软度（成品层纵横平均） | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：微生物项目不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市农用薄膜质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的农用薄膜质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：农用薄膜。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农用薄膜 | 2块，每块长度4米（或面积不少于4m2） | 1块，每块长度4米（或面积不少于4m2） |
| 样品上标明卷取方向、厚度 |  |  |  |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 4455-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 透光率a | GB/T 4455-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 雾度a | GB/T 4455-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 初滴时间b | GB/T 4455-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 厚度极限偏差 | GB/T 4455-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 注： a为I、Ⅱ型B、C类棚膜检验项目。b为C类棚膜检验项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市作业簿产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的作业簿产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：作业簿、作业本。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）样品数量。每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄册 | 10本 | 10本 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 GB 21027—2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 GB 21027—2020 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | D65 亮度 | QB/T 1437—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | D65 荧光亮度 | QB/T 1437—2023 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437—2014 | ● |  | ● |  |  |
|  | 安全 | QB/T 1437—2023 | ● |  | ● |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市塑料袋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的塑料袋产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：塑料袋。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料袋 | 50个 | 50个 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保要求 | GB/T 21661—2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 21661—2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 21661—2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661—2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 封合强度 | GB/T 21661—2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661—2020 | ● |  | ● |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给市局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市建筑材料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的建筑材料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：1. 热轧带肋钢筋；2. 热轧光圆钢筋；3.家具五金。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

1.热轧带肋钢筋：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直条热轧带肋钢筋 | 5 根×1.2米/根（d<28mm） 5 根×1.7米/根 （d≥28mm） | 5 根×1.2米/根（d<28mm） 5 根×1.7米/根 （d≥28mm） |
| 2 | 盘卷热轧带肋钢筋 | 5 根×1.2米/根 | 5 根×1.2米/根 |

2.热轧光圆钢筋：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直条热轧光圆钢筋 | 5 根×1.2米/根 | 5 根×1.2米/根 |
| 2 | 盘卷热轧光圆钢筋 | 5 根×1.2米/根 | 5 根×1.2米/根 |

3.家具五金：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杯状暗铰链 | 6副 | 6副 |
| 2 | 抽屉导轨 | 4副 | 4副 |
| 3 | 合页 | 4副 | 4副 |
| 4 | 门吸 | 4副 | 4副 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 外形 | 横肋高 | GB 1499.2-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 2 |  | 肋间距 | GB 1499.2-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 3 |  | 横肋末端最大间隙 | GB 1499.2-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 4 |  | 每米弯 曲度 | GB 1499.2-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 重量偏差a |  | GB 1499.2-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 化学成分 | 碳 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 7 |  | 硅 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 8 |  | 锰 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 9 |  | 磷 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 10 |  | 硫 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 11 |  | 碳当量 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 力学性能 | 抗拉强度 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 13 |  | 下屈服强度 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 14 |  | 断后伸长率b | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 15 |  | 最大力总延伸率c | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 16 |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比c | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 17 |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比c | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 工艺性能 | 弯曲性能 | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 19 |  | 反向弯曲性能d | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 20 | 金相组织 |  | GB 1499.2-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 21 | 表面标志 |  | GB 1499.2-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 备注：a重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类； b断后伸长率适用于非抗震钢筋； c实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总延伸率检验适用于抗震钢筋； d反向弯曲项目适用于抗震钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.对所抽取的热轧带肋钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差、表面质量、表面标志项目的检验，后截取化学成分、金相、力学性能、工艺性能的检验样品，截取后的剩余留样保留并与截取样品编号一一对应。

2.化学成分的仲裁检验采用化学法。

3.金相统一采用微观组织进行检验和判定。

（二）热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 不圆度 | GB 1499.1-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 2 |  | 每米弯曲度 | GB 1499.1-2024 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 化学成分 | 碳 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 4 |  | 硅 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 5 |  | 锰 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 6 |  | 磷 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 7 |  | 硫 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 力学性能 | 抗拉强度 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 9 |  | 下屈服强度 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 10 |  | 断后伸长率 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 11 |  | 最大力总延伸率 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 工艺性能 | 弯曲试验 | GB 1499.1-2024 | ● |  | ● |  |  |

（三）家具五金

1.杯状暗铰链

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过载 | 垂直静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 水平静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 功能 | 操作力 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 4 |  | 垂直静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 水平静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 耐久性 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 下沉量 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 耐腐蚀 |  | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |

2.抽屉导轨

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过载 | 垂直向下静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 水平侧向静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 猛关或猛开 | QB/T 2454-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 功能 | 操作力 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 抽屉导轨组件底部变形 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 抽屉导轨组件结构强度 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 耐久性 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 8 |  | 垂直向下静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 9 |  | 水平侧向静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 10 |  | 拉出安全性 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 11 |  | 猛关或猛开 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 12 |  | 下沉量 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 耐腐蚀 |  | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |

3.合页

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 使 用 寿 命 | 寿命 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 3 |  | 轴向磨损 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 4 |  | 径向磨损 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 门扇下沉量 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 转动力 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 负重 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐腐蚀 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |

4、门吸

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 表面质量 | QB/T 4596-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 表面粗糙度 | QB/T 4596-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 灵活度 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 操作力 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 强度 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 耐久性 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 耐腐蚀性能 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市服装产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的服装产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：服装产品（校服、童装、成人及老年人服装）。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 校服 | 1件/条/套 | 1件/条/套 |
| 童装 | 2件/条/套 | 2件/条/套 |
| 成人及老年人服装 | 2件/条/套 （文胸6件/条/套、内裤6件/条/套） | 1件/条/套 （文胸3件/条/套、内裤2件/条/套） |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）校服产品

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 绳带要求 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 金属针 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 产品使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 |  | ● |  | ● |  |

（二）童装

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐唾液色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 绳带要求 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 15 | 金属针 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 16 | 耐久性标签缝制位置 | GB 31701-2015 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 17 | 产品使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 |  | ● |  | ● |  |

（三）成人及老年人服装

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 产品使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 |  | ● |  | ● |  |

备注：1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。

2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度和耐光、汗复合色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。

4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。

5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测产品使用说明（标识）、纤维含量以及GB 18401相关项目。

7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾溶液作为萃取介质。

9.产品使用说明（标识）项目中，安全技术类别标注要求为强制性要求。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

检验结论合格的，承检机构汇总上报揭阳市市场监督管理局质量股，并出具检验报告书二份，一份发给被抽查对象，一份发给揭阳市市场监督管理局质量股；检验结论不合格的，承检机构出具检验报告书三份发给普宁局质量股，如普宁局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局质量股同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

揭阳市床上用品及毛巾制品产品质量

监督抽查实施细则（2025年版）

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的床上用品、毛巾制品产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：床上用品、毛巾制品；床单、被套、枕套、毛巾。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 床单、被套、枕套 | 床单、被套1（件/条/套）枕套2（件/条/套） | 1（件/条/套） |
| 毛巾 | 6条 | 2条 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐洗（皂洗）色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 断裂强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |

备注：1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。

2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。

4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。

5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测产品使用说明（标识）、纤维含量以及GB 18401相关项目。

7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾溶液作为萃取介质。

9.产品使用说明（标识）项目中，安全技术类别标注要求为强制性要求。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。