| 建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 名 称 ： |  | 揭阳大南海石化工业区雨水明渠（一期）工程 |  |  |  |
|  | 建设单位（盖章）： |  | 揭阳大南海石化工业区建设管理局 |  |  |  |
| 编制日期：2021年3月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国家生态环境部制 |  |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

#### 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 揭阳大南海石化工业区雨水明渠（一期）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 揭阳大南海石化工业区建设管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄秋生 |  |  |  |  | 联系人 |  | 李家祥 |  |  |
| 通讯地址 | 揭阳大南海石化工业区管委会办公楼3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18822910508 |  |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 515235 |
| 建设地点 | 揭阳大南海石化工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 揭阳大南海石化工业区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 揭海经发（2019）12号 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 |  |
| 占地面积 | 497.98亩 |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 53717.35 |  | 其中：环保投 资（万元） |  | 60 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 | 0.11% |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2022年9月 |  |  |  |
| - 工程内容及规模： - 1、项目背景 - 大南海石化工业区临港产业服务中心：惠来的产业之心，其功能主要包括商贸金融、创意基地、绿色工业、现代服务等特色功能。以行政文化、港口物流、港口服务、总部办公、金融会议等生产性服务功能为主导。同时可在大南海高标准建设体育设施、医疗、商业等大型服务设施，塑造新城形象。 - 大南海石化工业区基础设施的建设以及公共服务的配套对于支撑大南海石化工业区的跨越发展具有重要的战略意义。另一方面，基础设施的建立和公共服务推广有助于缩短区域之间及城乡内部的经济距离和服务距离，提高生产和运输效率，降低成本，加快融入区域市场。公共制度尤其是引导地区城市化的公共制度包括土地、财政、基本服务等的主要内容，为实现经济集聚、服务等提供支撑和依据。 - 根据《揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程（一期）可行性研究报告》可知，2012年，工业区原有两条雨水土明渠，穿越中石油规划厂区，对园区的排涝安全，具有举足轻重的作用。由于中石油一期项目的开展，需对中石油厂区范围内现有的两条雨水土明渠进行改道。 - 为了避免汛期雨水对中石油场地造成影响，且不影响中石油项目的进度，2012 年5月，管委会决定先采取开挖临时土明渠，临时工程与永久工程线位一致，满足原有渠道改线的要求，待远期再行建设永久性雨水明渠。该临时渠道于 2012 年 12 月底打通，确保了中石油场地平整的顺利进行。但临时雨水明渠建设标准低，过流能力有限，已经不能够满足园区开发建设雨水排放的需要，因此永久性的雨水明渠建设势在必行。 - 随着园区建设发展，拟新建 9.3km 永久性雨水明渠，本次一期工程先行建设南海大道至南海排海口的 6.6km 雨水明渠（包含水闸2座、排海口1座），该段明渠是整个园区排水主干线，是整个排水系统的咽喉，更需先期进行设计施工，以满足整个园区的排水需求。因此，兴建揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程迫在眉睫。 - 揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程，可以引导企业向片区内的龙头企业集中，整合工业区空间分布，形成基础设施配套完善，具有规模效应和乘数效应的工业区。对于开发附近土地的商业价值，整合产业发展，大力提高建筑用地具有强大的推动作用。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的分类，其中，雨水明渠工程属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“五十一、水利--127.防洪除涝工程”中其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）项目。因此，需编制环境影响报告表，揭阳大南海石化工业区建设管理局委托广东志华环保科技有限公司进行环境影响评价工作。接受业主委托后，我司对项目现场及周围进行了实地踏勘和环境状况初步调查和资料收集工作，并依据项目特性编制完成本环境影响评价报告表。 - 2、建设地点 - 本项目建设地点位于揭阳大南海石化工业区。建设内容为揭阳大南海石化工业区内雨水明渠（一期）工程。本项目地理位置详见附图1。 - 雨水明渠：本工程拟建南海大道至南海排海口的雨水明渠（一期）工程，位于中石油厂区西南侧（起点：东经116°10'44.12"，北纬22°56'52.38"；终点：东经116°13'13.12"，北纬 22°55'12.61"），全长约 6610m（工程范围详见附图4），其中石化大道及南海南路雨水明渠底净宽 24m，环海东路雨水明渠底净宽 28m，渠底坡度 i=0.1‰~0.2‰，渠深 6.0~8.5m。汇入南海的设计雨水流量为 235m3/s。渠道边坡下部拟采用钢筋砼挡土墙，上部采用坡率法植草护面的结构形式。 - 3、揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程工程内容及规模 - 3.1 现状排涝问题 - （1）外河洪水顶托严重 - 本工程位于龙江中游右岸的溪西涝区，包括溪西区、东埔场和南海场。汇入本区域的有东埔水、苏坑水、山陇水、后輋水和牛埔洋水等，总集水面积为60.55km2，但区域内仅建有小(一)型水库1宗、山塘6宗，控制面积为6.51km2。由于库容小、泄洪大，因此，暴雨期全部洪水都归入本围，而本围向龙江外排的主要通道为新圩闸和溪西排涝河。新圩闸主要负担东埔水外排，同时鸡岗水与其汇合后在龙江水位未顶托前一起抢排；当外江洪水顶托时，新圩闸关闭，洪水须转往溪西排涝河，途中与苏坑水、山陇水，后輋水和牛埔洋水相继汇合，经洋下闸出龙江。 - 目前溪西镇港仔排水闸和溪西排涝主河道排涝能力都很低。其中溪西镇港仔排水闸为5孔，每孔2×3m，闸底高程0.593m，在水位5.059m时才排60m3/s；溪西排涝河在洪水位3.559m以下的排洪流量最大也只能负担43.8m3/s。当龙江新圩闸处的水位为5.259m时，内围受顶托，溪西排涝河不但不流畅，而且因后輋水进口阻塞，洪水发生时，苏坑和山陇洪水会产生倒灌，遂成涝灾。 - （2）原有排涝河建设标准低 - 通过现场踏勘发现，现有溪西排涝河上游淤积严重，影响汛期时的排洪。并且下游有8km都是微细沙基础，南海场的大片沙地的洪水都各自压入该河道，急流带来的大量泥沙淤积阻塞了河道。因此，现有排洪设置的提标改造显得尤为重要。 - 3.2 工程内容 - 拟建南海大道至南海排海口的雨水明渠（一期）工程位于中石油厂区西南侧，长约6.6km（包含水闸2座、排海口1座），整段雨水明渠（一期）可分为三部分，分别为：石化大道雨水明渠、南海南路雨水明渠、环海东路雨水明渠（详见附图4）。石化大道及南海南路北段雨水明渠底净宽24m，环海东路雨水明渠底净宽28m，渠深6.0~8.5m。明渠设计暴雨重现期为3年，设计流量235m3/s，渠道边坡下部拟采用钢筋砼挡土墙，上部采用坡率法植草护面的结构形式。雨水明渠（一期）建设主要工程量表详见表1-1。 - 表1-1 雨水明渠（一期）主要工程量表 序号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 1; 明渠; 底宽 B=28m; 钢筋砼; m; 3760. 2; 明渠; 底宽 B=24m; 钢筋砼; m; 2740. 3; 明渠; 底宽 B=10m; 钢筋砼; m; 120. 4; 水闸; B=28m，H=3m; /; 座; 2. 5; 出海口; /; 钢筋砼; m; 110. 6; 箱涵; 2x4000x3000; 钢筋砼; m; 10. 7; 箱涵; 4000x2500; 钢筋砼; m; 20. 8; 箱涵; 2600x2600; 钢筋砼; m; 52. 9; 箱涵; 2000x2000; 钢筋砼; m; 60. 10; 箱涵; 1800x1800; 钢筋砼; m; 290. 11; 征地; 亩; 737.89. 12; 青苗补偿; 项; 1. 13; 拆迁; 项; 1. - 3.3设计标准 - （1）结构设计使用年限：50年。 - （2）边坡工程安全等级：二级。 - （3）抗震设防烈度为7度，设计地震基本加速度为0.10g，设计地震分组为第一组。 - 3.4主要建筑材料 - （1）混凝土：采用预拌混凝土。挡土墙混凝土强度等级为C30；护底混凝土强度等级为C20。 - （2）钢筋：直径10mm以上(包括10mm)采用HRB400级钢筋；直径10mm以下采用HPB300级钢筋。 - （3）碎石：挡土墙后背填土破裂角范围内砂夹石(6:4)回填，碎石粒径20~40mm；护底采用砾砂、碎石反滤，碎石粒径10~20mm。 - 3.5 雨水明渠的选线 - 根据《揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程（一期）可行性研究报告》的方案比选，最终确定雨水明渠的设计平面布置。 - 排水分区雨水明渠正常段选线 - 根据园区排水系统总体布置，园区主干渠沿石化大道、南海南路北段以及环海东路南段布置，一、二期全长约 9.3km。雨水主干渠沿上述线路布置，位于园区“中间”位置，利于周边开发地块雨水接入，同时沿线道路均为已建或待建道路，可节省占地且同步实施。 - （2）雨水明渠出口段选线 - 根据对排放水体的选择，确定了南海为最终的排放水体。本工程雨水明渠的出口段的选线，主要受以下几个因素制约： - 现状军事设施甲子地波站及雷达天线，由于该军事设施在短期内尚不能搬迁，而实施雨水明渠迫在眉睫，因此在选线中需考虑避开现状军事设施。 - 龙江西侧港池的布置，中石油码头已经开工建设，且中石油码头西侧还布置有园区公用码头，码头要求不允许雨水明渠排入港池内。 - 由于惠陆界限的限制，雨水明渠及出口不能设置在陆丰境内。 - 受上述多个外部因素的制约，最终确定了该段雨水明渠出口段的选线。具体出口位置见附图4。 - （3）雨水明渠出口段的建设工程内容 - 雨水明渠出口段衔接环海东路雨水明渠段，在原有临时土明渠线位上建设，出海口采用自排模式排放，汇入南海设计地面流量为235m3/s，下部拟采用钢筋砼挡土墙，上部采用坡率法植草护面的结构形式。 - 3.6雨水明渠的工程范围 - 拟建南海大道至南海排海口的雨水明渠（一期）工程位于中石油厂区西南侧，长约6.6km（包含水闸2座、排海口1座），整段雨水明渠（一期）可分为三部分，分别为：石化大道雨水明渠、南海南路雨水明渠、环海东路雨水明渠。 - 石化大道雨水明渠： - 石化大道规划道路宽度 60m，现状道路 37m。该段雨水明渠位于石化大道东北侧 - （即 Y12~Y14 段），自西北往东南布置，长约 845m，渠底净宽 24m，其中 Y12~Y13 - 段渠底坡度 i=0.1‰，Y13~Y14 段渠底坡度 i=0.2‰，渠深约 5.80~7.50m。雨水明渠下部采用钢筋砼挡土墙，挡土墙两侧各设 2m 宽步道，上部采用1:1.5 植草护面。横断面图如下图所示。 - 图1-1石化大道雨水明渠横断面图 - 南海南路雨水明渠 - 南海南路规划道路宽度30m尚未建设，该段雨水明渠位于南海南路北侧（即 - Y14~Y16段），自西往东布置，长约1855m，渠底净宽 24m，坡度 i=0.2‰，渠深约 - 7.00~7.50m。雨水明渠下部采用钢筋砼挡土墙，挡土墙两侧各设 2m 宽步道，上部采用 1:1.5 植草护面。横断面图如下图所示。 - 图1-2南海南路雨水明渠横断面图 - 环海东路雨水明渠 - 环海东路规划道路宽度 41m，尚未建设。该段雨水明渠位于环海东路西侧（即Y16~Y22 段），自北往南布置，长约3910m，渠底净宽 28m，坡度 i=0.2‰，渠深约5.20~8.50m。 - 雨水明渠下部采用钢筋砼挡土墙，挡土墙两侧各设 2m 宽步道，上部采用 1:1.5 植草护面。横断面图如下图所示。 - 图1-3环海东路雨水明渠横断面图 - 3.7 排水分区 - 根据园区的竖向规划，整个园区可分为 A、B、C、D 三个雨水分区，本次工程位于自排区 B 片区，总汇水面积为 32.5km2(如图1-4) - 图1-4园区雨水分区图 - 3.8 雨水明渠及管网的布置应遵循以下原则： - ①尽量沿规划道路走，避免穿越建设用地，提高土地利用率； - ②渠道尽量顺直，避免迂回，必要时裁弯取直； - ③在石化园区内考虑路渠之间的管线布置。 - 根据以上原则，同时结合排放水体的选择，B区雨水明渠主要沿石化大道、南海南路北段、环海东路南段布设。总集雨面积32.52km2，设计流量为48~195m3/s不等。雨水明渠总长度9.31km，宽度为24-28m，周边雨水就近接入雨水明渠。 - B 区雨水又分为8个子分区，每个分区内布置一条次干管（渠），服务于本片区的雨水排放，如图1-6所示。 - 图1-5 B 区排水分区图 - 3.9 支护结构选型 - 石化大道及南海南路北段雨水明渠底净宽24m，环海东路雨水明渠底净宽28m，沟深6.0~9.0m，综合过水能力、用地范围及景观绿化，渠道边坡支护拟采用下部支护与上部坡率法相结合的支护形式。 - 由于当地块石匮乏，且浆砌块石质量不易控制，挡土墙拟采用钢筋混凝土悬臂式挡土墙。按渠深不同设置不同的挡土高度，石化大道及南海南路北段雨水明渠平均渠深约7.5m，下部挡土高度4.0m，上部平均放坡绿化高度3.5m；环海东路雨水明渠平均渠深约8.8m，下部挡土高度4.5m，上部平均放坡绿化高度3.8m。根据《揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程一期可行性研究报告》中关于稳定及应力计算结果，地基承载力满足要求；基底应力的最大值与最小值之比满足要求；抗滑稳定性满足要求；抗倾覆稳定性满足要求。 - 3.10 地基处理方式 - 挡土墙基底位于第（2）层细砂层：层顶标高-6.60~8.32米，厚度1.90~13.70米。灰黄色，以稍密为主，局部中密，浅部局部松散，饱和，以石英颗粒为主，分选性较好，级配较差，含少量粘粒。建议该层承载力特征值120kPa。为保护基底免受扰动，基底夯填10cm碎石。 - 3.1.9 边坡防护 - 本雨水明渠工程上部采用坡率法防护，边坡坡率不大于1:1.5，最大边坡高度4.5m，为了美化环境，调节边坡的湿温，固结和稳定边坡，拟对边坡采用植草防护。考虑到砂土易被水流冲刷且直接植草有一定困难，可先铺设一层植草砖来稳定边坡，然后植草。 - 3.1.10主要施工方法 - （1）基坑开挖与降水 - 雨水明渠基坑深度最深约11m，开挖范围内均为粉细砂，且地下水位高，基坑开挖前将地下水位降至基坑底以下0.5m。 - 该粉细砂层渗透系数约10m/d，基坑开挖宽度约50m，涌水量大，拟采用真空管井降水，井管采用D325X5钢管。 - （2）明渠挡土墙施工 - 雨水明渠总体上从下游往上游施工，挡土墙与护底均步分段施工，即挡土墙施工一段，护底封闭一段，墙后回填一段，主体完成一段。 - 因雨水明渠主要沿石化大道、南海南路、环海东路布设，须与道路协调施工。 - （3）水闸施工 - 水闸布置在雨水明渠横断面上，与明渠同步施工。 - （4）出海口施工 - 首先进站法施工围堰，管井降水、钢板桩支护开挖基坑，然后施工出海口主体岸墙、抛石护底、护岸，最后拆除围堰，还原海域，施工完成。 - 围堰顶标高按5年一遇潮水位2.200m加超过1.5m确定，堰体采用砂包，混凝土芯墙止水。 3.1.11 项目征地情况说明 按本工程建设要求，需要征用土地，征用的土地均用于工程建设。 工程范围内土地被征用以后将不会对城市产生不良影响。 本工程内原基本为果林、农田，基本未见有农舍、住房等建筑构筑物，不涉及拆迁。根据《揭阳大南海石化工业区总体规划2012-2030年》，项目工程不涉及基本农田保护区。 4、施工安排及劳动定员 施工人数及进度安排：经初步估算，施工高峰期的施工人员估计约50人，设置施工营地，设置施工人员食堂，食堂燃用液化气。施工工期为16个月。 - 工程施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》。 - 5、项目选址分析 - 本项目建设地点位于揭阳大南海石化工业区。根据原揭阳市国土局资源局大南海分局《关于要求出具揭阳大南海石化工业区雨水明渠一期工程项目用地意见的请示复函》，本项目拟用地范围基本符合土地利用总体规划。选址合理。详见附件3。 根据《揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园雨水专项规划》中明确指出了园区雨水排放的系统方案，为雨水工程的实施指明了方向。 工业区原有两条雨水土明渠，穿越中石油规划厂区，对园区的排涝安全，具有举足轻重的作用。由于中石油一期项目的开展，需对中石油厂区范围内现有的两条雨水土明渠进行改道。由于中石油一期项目的开展，为了避免汛期雨水对中石油场地造成影响，且不影响中石油项目的进度，2012 年 5 月，管委会决定先采取开挖临时土明渠，临时工程与永久工程线位一致，满足原有渠道改线的要求。因此，本项目在原有临时工程的基础上进行建设。根据《广东省大陆自然岸线保有登记表》中关于“神泉湾西”的管控措施：“维持自然岸线属性，向海一侧3.5海里内禁止采挖海砂，围填海、倾废等可能诱发海滩蚀退的开发活动，保持自然岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线整治与修复”。按照文件要求，应优先进行避让，如无法避让，本项目出海口涉及严格保护岸段需进行选址唯一性论证及涉岸线段环境保护可行性论证。（具体见附文） - 6、产业政策相符性分析 - 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于防洪排涝工程，为鼓励类项目，符合国家和广东省产业政策。 - 7、与“三线一单”相符性分析 - 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： - （1）生态保护红线：项目位于揭阳大南海石化工业区，属于防洪排涝工程建设项目，是提升揭阳市城市形象、营造软硬投资环境的需要。本项目不在生态严格控制区内，项目的建设符合生态保护红线要求。 - （2）资源利用上线：项目施工过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目附近水体为龙江和南海，龙江至神泉港区的评价水域内，河流监测除溶解氧外的大部分水质指标都能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，龙江出海口神泉港区海水监测的所有水质指标都能够达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，拟建雨水明渠与南海交汇处海水监测的指标除了CODcr外，其他水质指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，评价水域水环境质量现状基本良好。本项目属于市政基础设施类非污染线型建设项目，对改善区域环境质量具有十分积极的意义，符合环境质量底线要求。 - （4）负面清单：本项目位于揭阳大南海石化工业区，不在环境功能区负面清单内。 - 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据项目周围原有污染情况调查，项目位于揭阳大南海石化工业区，因此本项目污染情况主要为交通噪声、机动车尾气和周边企业的产生废气、废水、噪声等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌、地质 惠来县地处广东省东南沿海，东连汕头市（潮南区），西接汕尾市（陆丰市），南濒南中国海，北接揭阳市（普宁市）。地理坐标为北纬23°07″东经116°29″。东西相距67公里，南北相距33.5公里。以县城为中心，东至汕头78公里，西至广州402公里。陆地面积1253km2，海域面积7689km2，海岸线长109km，是揭阳市唯一的沿海县和海上交通门户。惠来县背山面海，地势北高南低，倾斜度较大，属海滨丘陵地形。截止到1987年，惠来县北部山地、丘陵地面积101.55万亩，占总面积54%，主脉大南山横贯县境北部，最高峰犁头山东海拔822.7米；中南部多为平原、阶地，面积46.05万亩，占24.5%；沿海沙滩和塭地，面积21.8万亩，占11.6%；还有河流、水域等。 本项目位于揭阳大南海石化工业区，场地地貌单元属于隆江冲积平原，地势较平坦，海拔标高一般为1m至16m，地势较平坦，起伏不大。 2、气候气象 惠来县全境处北回归线以南，属南亚热带季风气候，高温湿润，雨量充沛，日照充足。根据资料统计，多年平均气温 21.8℃。每年4~9月份为雨季，月平均雨量100~350mm。本地区受台风的影响比较大，每年7~9月份为台风季节，严重影响农业生产。 3、河流与水文特征 惠来县内大小河流18条，总长273公里，主要河流龙江，全长88公里，发源于普宁的南山凹，经陆丰流入葵潭、隆江，从神泉港出海。天然湖泊有狮石湖、仕兜湖、西塘池。境内有地表水23.38亿立方米，水质优良；浅层地下水年均径流量约0.95亿立方米；枯水年可利用水量3.01亿立方米。 与本项目相关的主要外河为龙江。龙江发源于普宁后溪的南山凹，经陆丰桂坑流入惠来县葵潭，并在磁窖水轮泵坡附近与源自普宁大坪区青山坳的高埔水和源自南阳区大拗口的崩坎水、普宁南洋仔水汇合为龙江干流，西北、东南走向，贯穿惠来县中部注入南海。龙江流域集水面积1164km2，河长82km，平均坡降1.63‰，平均含沙量为2.722kg/m3。其中境内干流集水面积554.5km2，河长51.3km，流经葵潭、隆江、溪西、南海、东陇、神泉等六个区和华侨农场，总人口20万人，总耕地面积11.9万亩，其中水田7.05万亩。龙江是惠来县最大的河流，流域面积约占全县总流域面积的 28.6%，除其上游的高埔和崩坎两大支流外，还有集水面积50km2以上源于普宁的南洋仔水以及源于本县的头寮水、葛内溪和罗溪等支流。流域内建有大中型水库龙潭、巷口、尖官陂和小型水库共24座，总库容 20917万m3，龙江河邦山水闸年可供水量为4.35亿m3。主要的水库有铜锣湖水库、赤竹坑水库、雪坑水库、香墩水库、葫池水库赤头巷、大坑、油甘坑、朱厝坑等。 水库均为小（一）型、小（二）型水库，这些水库均为上世纪60年代建设，表2-1列举了部分水库的数据。 表2-1 部分水库主要技术指标 水库名称; 所在地点; 集雨面积（km2）; 总库容（万m3）; 备注. 铜锣湖; 东埔场; 3.6; 499; 小（一）型. 甘油坑; 溪西; 0.3; 12; 小（二）型. 大坑; 溪西; 0.9; 9.; 小（二）型. 赤竹坑; 东埔场; 0.43; 29.3; 小（二）型. 4、自然资源 惠来县资源丰富，已探明的矿产资源20多种，其中花岗岩总储量1500万立方米，高岭土总储量5000万吨，稀有金属锆英石储量1.2万吨。 惠来县水力、风力资源丰富。截止到2008年，全县有水库，山塘200多座，总库容量近4亿立方米，蕴藏发电能力达5.29万千瓦，有水力发电站48座，总装机容量1.28万千瓦。全县可建风电场面积30平方公里，被定为“国家乘风计划”的海湾石风电场首期工程2000年投产以来取得较好效益。 野生动物有山羊、野猪、穿山甲、果子狸、鹧鸪等，还有金甲蛇、银甲蛇、眼镜蛇等多种蛇类。鱼类资源有龙虾、鱿鱼、乌贼、对虾、海胆、石斑鱼、膏蟹等680多种，还有名贵的贝壳类红卵、鲍鱼、日月蚝、角螺、红螺、西施舌等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化等)： 1、行政区域 惠来县地处广东省东南部，位于潮汕平原南部。东连汕头市，西接陆丰市，北临普宁市，南频南海。全县陆地面积1253平方公里，海域面积7689平方公里海岸线长109.5公里，是揭阳市唯一的沿海县和海上交通门户。惠来县下辖14个镇（惠城、华湖、仙庵、靖海、周田、前詹、神泉、东陇、歧石、隆江、溪西、鳌江、东港、葵潭），3个农林场（东埔、葵潭场、青坑），县政府所在地为惠城镇。 2、社会经济概况 惠来县是揭阳市辖县之一，位于广东省东部，地处大南山南麓，枕山面海。东连汕头市潮阳区，西接汕尾市陆丰县，北临普宁市和汕头市潮南区，南濒南海。以县治惠城为中心，东经潮阳区至汕头市78公里，西经惠州市至广州402公里，西南从惠城南面7.5公里处的神泉港跨海至香港137海里。全县陆地面积1253平方公里。其中，山地、丘陵地101.55万亩，平原、阶地46.05万亩，（其中耕地37.48万亩），沙滩11.46万亩，塭地10.34万亩，还有河流、水域等。海岸线长109.5公里，较大商渔港4个，近海渔场5400平方公里，有岛屿一个，明、暗礁石195处。国道324线、省道337线和国道101线均贯穿全境。一大批“三资”企业和乡镇企业竞相发展；农业深度开发形势喜人，一批商品基地正在迅速形成，为昔日的“鱼米之乡”增添了新的色彩。惠来县四季常绿，热带成分较大。主要经济作物有荔枝、柑橘、龙眼、笋竹等。矿产资源丰富，主要有锡矿、铅锌矿、钛铁矿、毒砂矿、锆英石、钨矿、铁矿、硫铁矿、煤矿、高岭土矿、花岗石矿、钾长石矿、石英矿、坭炭土矿等14种。惠来县南濒南海，有相当丰富的海产品，特别深受消费者欢迎。 （1）经济发展 坚持发展第一要务，抓项目、稳增长、促投资，县域经济稳中向好。全年预计完成生产总值274.08亿元，比上年（下同）增长5.5%；固定资产投资总额228.8亿元，比增10%；规模以上工业增加值116.02亿元，比增5.6%；社会消费品零售总额126.59亿元，比增10.8%；外贸进出口总额13.52亿元，比增10.2%；农业总产值81.09亿元，比增3.2%；农民人均纯收入8486.4元，比增5%。地方一般公共预算收入5.13亿元。全辖各项存款余额213.68亿元，其中储蓄存款余额133.83亿元，分别比年初增长12.4%和7.4%。 （2）产业基础 全力推进重大产业项目建设，中海油粤东LNG投产运营，销售公司成功落户，管网配套工程启动建设；国电投90万千瓦海上风电项目已完成3个测风塔选址、地质勘测等工作；与粤电航运公司、马士基拖轮公司合作组建的合资拖轮公司，已完成商务部反垄断审查，正在进行外商投资企业设立审批；广东省神泉示范性渔港已完成总工程量的30%；神泉港区通过国家一类口岸验收并获准对外开放。 （3）城县建设 2018年，投入8.95亿元，铺开交通道路项目141宗；揭惠高速公路惠来段已建成通车，新芦连接线完成征地赔青并交由省南粤公司建设。投入3.98亿元，实施水利项目98宗，其中村村通自来水一期工程已基本完成。投入1.95亿元，铺开市政建设项目11宗，其中县城外北环路已开工建设，南环一路、揭神路等“二横二纵”道路改造及纵三、横四路面建设全部完成；葵潭高铁新区已完成排水工程、小广场和高铁北路建设，市政环境不断改善。投入1.07亿元，推进电力主配网工程建设。 （4）民生保障 2018年，全县共投入民生事业资金26.5亿元，占一般公共预算支出的64.3%，办好了一系列民生实事。加强社会救助，城乡低保、特困供养人员、孤儿、残疾人等特殊群体救济救助水平均达到省级新标准；推进各类保险扩面提标，城乡居民养老保险和医疗保险覆盖率均达98%以上，大病保险报销比例达到50%以上；稳定和扩大就业，城镇新增就业人数4285人，城镇登记失业率控制在2.39%以内；落实退役军人权益保障工作，退役军人历年安置遗留问题逐步解决，优抚对象各项政策得到落实；实施城乡公交运输服务，有效解决中小学生上下学交通安全问题。深入推进精准扶贫工作，投入贫困户、贫困村帮扶资金4.5亿元，实施贫困户帮扶项目2万个、贫困村公共基础设施项目507个、村集体经济帮扶项目32个；转移贫困劳动力就业5645人，完成贫困户危房改造262户，全县累计2.4万贫困人口基本实现脱贫。 （3）文化旅游 惠来八景闻名遐迩，有“百花领袖”，“海角甘泉”等，神泉的“海市蜃楼”与山东蓬莱齐名。人文景观丰富，有22处文化古迹列为省、县级重点文物保护单位。佛教活动历史悠久，有唐代高僧大颠潜修的虎头岩寺、清初宋禅祖师坐禅的永福寺以及西天佛寺等。沿海景点有海蚀崖、海蚀柱、海滩等，其中靖海湾东部的“客鸟尾石笋区”更以突兀新奇著称。滨海旅游业初具规模。有占地面积360公顷，集植物观赏、高尔夫球场、海滨度假村、潮汕民俗文化村于一体的粤东金海湾植物园。此外，也有南海、靖海等地的海滨度假村。惠来县内名胜古迹多处，主要有龙泉山庄风景区、百花尖风景区、黄光山风景区、铭湖岩、仙井岩、清水岩、神泉的海角甘泉、海市蜃楼，惠城东栅永福寺（活佛宋禅祖师潜修圆寂之地）、隆江岗前村的惠来宋大峰祖师等。 （6）基础设施建设 供水—现有水厂6座，日制水能力8万吨。由于项目用水量非常少，县内供水能力完全可保障项目用水的需求。 发电—目前，计划总投资400多亿元，总装机容量为720万kw的惠来电厂，1-4号机组已建成发电，累积已投入超100亿元；石牌山风电场、华润风电项目已建成运营，华润热电联产项目等项目也在积极推进。惠来县供电面积覆盖全县各地电力用户24.3万户，内共有110kV变电站5座、220kV变电站1座，主变容量共211.5万kVA，年发电规模大于150万kWh，其中离项目较近的有110kV惠城变电站和220kV华湖变电站。 电讯—拥有GSM、CDMA数码移动网；电信、联通3G信号沿海还建立覆盖距岸基70120公里海面的无线信号网络，设施配套，通信畅通，服务高效。 码头—惠来电厂煤码头建设总规模为2个7万吨级煤码头（水工结构按15万吨级船型设计），一期工程煤码头按7万吨级设计，设计年吞吐量为638万吨，预计今年12月底竣工。神泉港列入广东省二类口岸建设规划和国家一级渔港建设计划，规划建设5000吨级泊位2个，已建有500吨级内港码头一座。 3、揭阳大南海石化工业区概述 揭阳大南海石化工业区临港产业服务中心：惠来的产业之心，其功能主要包括商贸金融、创意基地、绿色工业、现代服务等特色功能。以行政文化、港口物流、港口服务、总部办公、金融会议等生产性服务功能为主导。同时可在大南海高标准建设体育设施、医疗、商业等大型服务设施，塑造新城形象。 目前大南海石化产业区处于起步阶段，工业经济尚处于基建阶段。

#### 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域环境功能属性见表3-1： 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编号; 项目; 类别. 1; 水环境功能区; 项目附近水体为龙江和南海海域。根据《揭阳市水环境功能区划》及《广东省近岸海域环境功能区划》龙江近海河段未划分水质功能区划（参照上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准）；龙江出海口神泉港区靠岸水域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第三类标准。拟建雨水明渠尾水排入南海，所处海域靠岸水域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在地二类区，执行《环境空气质量标准(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）及揭阳市环境保护规划（2007-2020），本项目位于揭阳大南海石化工业区。项目与城市干道相邻区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类要求，其他相邻区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否城镇污水处理厂集污范围; 现状无污水处理厂，远期属于大南海石化工业区污水处理厂集污范围. 1、环境空气质量现状 本项目位于广东省揭阳大南海石化工业区，不在风景名胜区、自然保护区、生态保护区范围内，根据《惠来县环境保护规划（2012-2020）》，本项目所在地属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 为了解本项目周围环境空气质量现状，本评价引用揭阳市生态环境局管网发布的 《揭阳市生态环境质量报告书》（2019年度公众版）环境空气质量监测数据 （http://www.jieyang.gov.cn/jysthjj/gkmlpt/content/0/444/post_444092.html#675）， 详见下表。监测结果见下表： 表3-2 区域环境空气质量情况监测结果 监测因子; 平均时间; 数值; 《环境空气质量标准》（GB30 95-2012）中的二级标准限值; 达标性. SO2; 年日均值; 11µg/m3; 60µg/m3; 达标. NO2; 22µg/m3; 40µg/m3; 达标. PM10; 52µg/m3; 70µg/m3; 达标. PM2.5; 31µg/m3; 35µg/m3; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日均值第90百分位数; 147µg/m3; 160µg/m3; 达标. - 监测结果表明，2019年揭阳市区城市环境空气质量全面达标。符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单的二级要求。该区域的环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目附近水体为龙江和南海海域。根据《揭阳市水环境功能区划》及《广东省近岸海域环境功能区划》龙江近海河段未划分水质功能区划[参照上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准]；龙江出海口神泉港区靠岸水域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第三类标准。拟建雨水明渠尾水排入南海，所处海域靠岸水域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准。 为了解龙江至出海口神泉港区的水质现状，本次评价收集了2019年揭阳市年鉴对龙江水系（隆溪大道桥断面）的监测资料，监测数据详见表3-3。 表3-3 龙江水系水质监测结果 （单位：mg/L，除pH值、粪大肠菌群外，水温单位为℃、粪大肠菌群为个/L） 江段; 断面 名称; 项目 指标; 水温; pH值; 溶解氧; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 粪大肠 菌群; 悬浮物. 龙江; 隆溪大道桥; 年均值; 24.0; 6.95; 6.0; 11; 1.0; 0.19; 0.08; 1.36; 0.006; 1618; 21.1. 最大值; 29.2; 7.34; 8.0; 16; 2.0; 0.33; 0.11; 1.80; 0.030; 3500; 22.0. 最小值; 18.9; 6.41; 4.6; 4; 0.0; 0.01; 0.05; 1.00; 0.01L; 940; 20.0. 达标率%; 100.0; 100.0; 73.5; 100.0; 100.0; 100.0; 100.0; —; 100.0; —; —. Ⅲ类水标准; —; 6-9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000; ≤30. 注：*SS引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 从表3-3可以看出，龙江的评价水域内，河流监测除溶解氧外，其他水质指标都能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 此外，建设单位特委托广州华航检测技术有限公司于2018年7月26日~27日对拟建雨水明渠与南海交汇处进行地表水监测（监测点位详见附图3），监测数据详见表3-4及附件5。 表3-4 拟建雨水明渠与南海交汇处监测结果 单位：mg/L(水温℃、pH无量纲、大肠菌群MPN/L除外) 断面; 项目 指标; 水温; pH; DO; COD; 亚硝酸盐氮; 铜; 铅. 拟建雨水明渠与南海交汇处; 2018.7.26 （涨）; 29.4; 7.66; 6.8; 4; 0.016; ND; ND. 2018.7.26 （退）; 27.8; 7.74; 6.3; 6; 0.018; ND; ND. 2018.7.27（涨）; 29.6; 7.65; 6.6; 4; 0.017; ND; ND. 2018.7.27（退）; 28.0; 7.71; 6.2; 5; 0.018; ND; ND. 超标率%; 0.0; 0.0; 0.0; 100.0; 0.0; 0.0; 0.0. 断面; 项目 指标; 氨氮; 悬浮物; 石油类; 镉; 砷; 生化需氧量; 大肠杆菌. 拟建雨水明渠与南海交汇处; 2018.7.26 （涨）; 0.057; 7; ND; ND; ND; 0.8; 90. 2018.7.26 （退）; 0.071; 10; ND; ND; ND; 1.0; 110. 2018.7.27（涨）; 0.052; 8; ND; ND; 0.0004; 0.6; 110. 2018.7.27（退）; 0.073; 10; ND; ND; ND; 0.8; 140. 超标率%; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 从表3-4可以看出，拟建雨水明渠与南海交汇处海水监测的指标除了COD外，其他水质指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，评价水域水环境质量现状基本良好。 3、声环境现状 项目声环境现状参考建设单位特委托广州华航检测技术有限公司于2018年7月26日~27日对本项目周边环境进行声环境监测（监测点位详见附图3），监测数据详见表3-5及附件5。 表3-5 噪声现状监测结果[单位：dB(A)] 监测点位; 主要声源; 监测日期; 监测结果; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目地块N1; 环境噪声; 2018-07-26; 58.4; 49.1; 达标; 达标. 2018-07-27; 59.1; 49.9; 达标; 达标. 项目地块N2; 2018-07-26; 59.2; 46.8; 达标; 达标. 2018-07-27; 58.8; 47.4; 达标; 达标. 项目地块N3; 2018-07-26; 59.7; 48.6; 达标; 达标. 2018-07-27; 59.1; 49.3; 达标; 达标. 项目地块N4; 2018-07-26; 56.2; 45.7; 达标; 达标. 2018-07-27; 57.0; 46.5; 达标; 达标. 项目地块N5; 2018-07-26; 56.4; 46.8; 达标; 达标. 2018-07-27; 56.8; 47.4; 达标; 达标. 项目地块N6; 2018-07-26; 60.0; 48.4; 达标; 达标. 2018-07-27; 59.3; 48.9; 达标; 达标. 本项目位于揭阳大南海石化工业区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）及揭阳市环境保护规划（2007-2020），项目与城市干道相邻区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类要求，其他相邻区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求。项目所在地声环境质量现状良好。 - 4、生态环境质量现状 根据调查，项目用地不涉及陆域自然保护区、森林公园等生态敏感区。项目附近区域无重要草场，调查中未发现野生珍稀动植物。项目范围半径3km范围内，无自然保护区，也没有保护性珍稀野生动植物。由于该区域内地形平坦，自然植被没有明显的垂直分布。区内植被主要为防护林、人工林及农作物，区内未发现重点保护的古树名木。 总体而言，评价区内植被生态环境质量一般，植物群落物种量及生物量较差，农作物一般生长量相对较好，这是由于人工施肥耕作造成的。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于揭阳大南海石化工业区。项目附近200m范围无特殊保护文物古迹、自然保护区等特殊环境制约因素。 根据本项目污染物排放特点和外环境特征，确定环境保护目标如下： 1、环境空气保护目标：保护项目所在区域不因本项目的建设而超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准； 2、水环境保护目标：保护附近水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保护南海神泉港区靠岸水域满足《海水水质标准》（GB 3097-1997）第三类标准。拟建雨水明渠尾水排入南海，所处海域靠岸水域满足《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准。 3、声环境保护目标：项目与城市干道相邻区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类要求，其他相邻区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求。 4、本项目周边敏感点见表3-6和附图2。 表3-6 项目周边主要环境敏感点分布一览表 序号; 敏感点; 相对最近距离; 规模; 方向; 性质; 环境影响因素. 1; 龙江; 2210m; 全长82km; 西; 河流; 水环境. 2; 沙墩村; 350m; 约800人; 西; 居民区; 大气环境. 3; 南海; 50m; 自然海域面积约350万平方公里; 南; 海域; 水环境.

#### 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量 - SO2、NO2、CO、O3、PM2.5和PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准； 表4-1 空气质量二级标准 [单位：ug/m3] 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 执行标准. SO2; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单中的二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. PM10; 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. O3; 8小时平均; 160. - 2、水环境质量 - 项目附近水体为龙江和南海海域。根据《揭阳市水环境功能区划》及《广东省近岸海域环境功能区划》龙江近海河段未划分水质功能区划[参照上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准]；龙江出海口神泉港区靠岸水域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第三类标准。拟建雨水明渠尾水排入南海，所处海域靠岸水域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第二类标准。 表4-2 《海水水质标准》（GB 3097-1997） [单位：mg/L] 序号; 项目; 第二类; 第三类. 1; pH; 7.8~8.5; 6.8~8.8. 2; DO; ≥5; ≥4. 3; CODCr; ≤3; ≤4. 4; BOD5; ≤3; ≤4. 5; 无机氮; ≤0.3; ≤0.4. 6; 石油类; ≤0.05; ≤0.30. 7; 硫化物; ≤0.05; ≤0.10. 8; 挥发酚; ≤0.005; ≤0.01. 9; 氰化物; ≤0.005; ≤0.01. 10; 活性磷酸盐; ≤0.03; ≤0.03. 11; 六价铬; ≤0.01; ≤0.02. 12; 铅; ≤0.005; ≤0.01. 13; 铜; ≤0.01; ≤0.05. 14; 锌; ≤0.05; ≤0.1. 15; 砷; ≤0.03; ≤0.05. 16; 汞; ≤0.0002; ≤0.0002. 17; 镉; ≤0.005; ≤0.010. 18; 硒; ≤0.02; ≤0.02. 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） [单位：mg/L] 序号; 水质指标; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）. Ⅲ类. 1; 水温; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃。. 2; pH值; 6~9. 3; 溶解氧; ≥5. 4; COD; ≤20. 5; BOD5; ≤4. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 石油类; ≤0.05. 8; 总磷; ≤0.2. 9; 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. 10; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 11; SS*; ≤30. - 注：*SS引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 - 3、声环境质量 - 项目建成后评价区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类标准。 表4-4 声环境质量标准 [单位：dB(A）] 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. 4a类区; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 大气污染物排放 - 施工期产生的大气污染物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 表4-5 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 序号; 污染因子; 第二时段无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; CO; 周界外浓度最高点; 8. 2; THC; 4.0. 3; NOx; 0.12. 4; 颗粒物; 1.0. 施工期临时搭建厨房，产生油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.0; 2.0. - 废水 - 施工期水污染物排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》 （GB/T18920-2002），用于施工场地洒水降尘。 - 噪声 - 本项目施工期场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)中的相关标准执行。[昼间：70dB(A)；夜间：55 dB(A)] - 固体废物 - 施工期生活垃圾统一堆放，交由环卫部门集中处理，执行《生活垃圾填埋污染控制指标》（GB16889-1997）中的有关要求。 - 本项目所产生的固体废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改版）中的有关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属于雨水明渠工程非生产性线型建设项目，没有污水废气集中污染源排放口，不涉及大气、水环境总量控制指标。 |

#### 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程如下： - （1）雨水明渠工程 杂草清除、渠道清淤 筑坝 护岸修复 日常维护 施工废水、固废、噪声 扬尘、噪声、固废 弃方 取土

主要污染工序： 一、施工期污染工序： 本项目拟于2021年5月至2022年9月进行施工，施工期为16个月。 1、废水 本项目施工期废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水包括各种建筑材料混合过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水。 （1）本项目施工营地、场地设置移动式厕所或修建防渗旱厕，经初步估算，施工高峰期的施工人员估计约50人，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），有浴室和食堂的机关单位员工用水量为80升/人·日，排污系数取0.8，则施工人员排放的生活污水约3.2m3/d。施工营地收集的粪便、污水经收集后由槽车运至有资质单位处理，降低施工人员生活污水的不利影响。生活污水主要污染物质为COD、BOD5、SS等。施工人员生活污水产排情况见表5-1。 表5-1 施工人员生活污水产排情况统计表 项目; 污水排放量; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 1536m3; 250; 200; 220; 15. 产生量（t）; 0.384; 0.3072; 0.338; 0.023. 排放浓度（mg/L）; 200; 150; 200; 10. 排放量（t）; 0.3072; 0.23; 0.3072; 0.01536. 注：施工期为16个月，按480日计。 （2）项目产生的施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，产生量较少，其中主要污染物为SS，经沉砂池沉淀处理后，回用降尘。 2、废气 项目施工期的大气污染源主要来自施工工地扬尘、道路扬尘、机械烟气及施工营地油烟废气等。 （1）施工工地扬尘 施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。参考对其他同类型工程现场的扬尘实测结果，TSP 产生系数为 0.01~0.05mg/m2·s。 考虑本项目区域的土质特点，取 0.05mg/m2·s。TSP 的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，考虑工程场区工程面不大，施工扬尘影响范围也比较小。 （2）施工期道路扬尘 对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与路面含尘量、汽车车型、车速有关，由于产生量较少，对周边环境影响较少，因此本评价只做定性评价。 （3）作业机械废气 项目的施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC等。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 （4）施工营地油烟废气 项目施工人员约为50人/d，施工营地分别设置施工人员食堂，食堂燃用液化气，食堂烹饪时会产生少量的油烟废气，员工按人均耗油量30g/人·d，食堂炒炉每天工作3h，即食用油用量为约1.5kg/d（30g/人·d*50人*10-3=1.5kg/d），油烟产生系数按2.8％计算。油烟废气产生量为0.042kg/d。项目食堂内设基准炉头6个，每个基准炉头的额定风量按2000m3/h计算，总风量为12000m3/h，食堂每天运作3h，则油烟废气量为36000m3/d。项目油烟由烟罩收集并经静电油烟净化器处理后，引至高空排放。收集效率达到90%，油烟净化器的处理效率为85%，食堂油烟废气产排污情况见表5-3。 表5-3 食堂油烟的产生、排放情况一览表 项目; 废气产生量（m3/d）; 产生浓度(mg/m3); 油烟产生量(kg/d); 排放浓度(mg/m3); 油烟排放量(kg/d); 处理效率（%）. 油烟; 36000; 1.17; 0.042; 0.1575; 0.00567; 85. 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。 3、噪声 项目施工期间，作业机械类型较多。施工过程产生的噪声，主要为各种建筑施工机械运行产生的噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），附录A表A2，常见施工设备噪声源强见表5-4。 表5-4 常见施工设备噪声源不同距离声压级（摘录） 单位：dB（A） 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 电动挖掘机; 80-86; 75-83; 混凝土输送泵; 88-95; 84-90. 轮式装载机; 90-95; 85-91; 商砼搅拌车; 85-90; 82-84. 推土机; 83-88; 80-85; 混凝土振捣器; 80-88; 75-84. 各类压路机; 80-90; 76-86; 重型运输车; 82-90; 78-86. 振动夯锤; 92-100; 86-94. 4、固废 本项目施工期固废主要为施工过程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工期产生的建筑垃圾包括基坑开挖土方、预压砂袋、钢筋废料、砼废料等。基坑开挖土方部分用于基坑的回填，其余部分用于场地平整，无多余土方产生，现场已无基坑开挖土方堆置。预压后废弃砂袋堆放于指定场地，待工程完结后用于场地恢复的路基填筑。钢筋废料全部收回后，集中堆放，达到一定数量后出卖给旧回收中心，采用货车进行运输。砼废料收回后，用机械进行破碎，用来填筑施工便道及基坑底部回填。施工期固体废弃物均得到妥善处理，不会对环境造成明显影响。 根据《揭阳大南海石化工业区雨水明渠工程（一期）可行性研究报告》，由于本项目道路沿线地表存在起伏波动，因此需要对部分路段进行开挖和填筑。弃方回用于护岸修护，多余部分可用于筑坝，不足部分从挖方地块取土，取土应有计划、按地块取土，尽量减少取土场植被破坏，以减少水土流失。 （2）生活垃圾 施工期间每天产生的生产垃圾数量可观，因此必须按有关要求及时清理，严禁随意堆放、丢弃，可以回收利用的尽量回收利用。施工人员每天产生的生活垃圾数量因在场人员数量变化而异，按进场施工人数为50人，城区居民生活垃圾人均产生水平为0.5kg/d，即施工人员的生活垃圾产生量为25kg/d，施工期生活垃圾产生量共12t。 （3）餐厨垃圾 餐厨垃圾主要为原材料处理、加工时产生的废料和食用后剩余的饭菜。项目劳动定员50人，年工作480天，按照 0.5kg/人·d 计算，则餐厨垃圾的产生量为12t/a。收集后交由相关资质单位处置。 二、运营期污染工序： 本项目运营期为雨水的输送，正常工况下基本无废水、废气、噪声产生，只有在营运期间清理检修时有少量堵塞物产生。由于检修频率较小，在采取维修区段四周设置围挡，通过定期清理明渠，产生的浮渣、泥沙等固体废弃物，经收集后妥善处理，拟交由环卫部门统一处理。全部固废都得到综合利用和妥善安置，对周围环境影响不大。

#### 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工车辆运输、施工机械 | CO、THC、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  |  | 粉尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 施工营地 | 油烟 | 0.042kg/d；1.17mg/m3 | 0.00567kg/d；0.1575mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员生活污水（1536m3） | COD | 250mg/L；0.384t | 200mg/L；0.3072t |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L；0.3072t | 150mg/L；0.23t |
|  |  |  | SS | 220mg/L；0.338t | 200mg/L；0.3072t |
|  |  |  | 氨氮 | 15mg/L；0.023t | 10mg/L；0.01536t |
|  |  | 施工工程机械废水和基坑废水 | SS、石油类 | 少量 | 少量，回用除尘 |
| 固 体 废 物 | 施工期 建筑 | 建筑施工 | 垃圾、弃渣 | / | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 12t | 0 |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 12t | 0 |
|  | 营运期 | 检修固废 | 浮渣、泥沙 | / | / |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 各种建筑施工机械运行产生的噪声 | 其分贝值在75～94dB（A）之间 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 噪声 | 营运期检修禁止夜间和午休时间施工 |  |  |
| 主要生态影响: 本项目属于城市拟开发区域，主要生态影响是建设过程造成的水土流失，随着工程的结束，将形成具有一定结构的人工生态系统。 |  |  |  |  |  |

#### 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 建筑施工废水主要来自建筑场地的泥浆水和施工人员生活污水。 本项目施工废水主要为泥浆水、砂石冲洗水、设备车辆冲洗水等施工废水。在排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成附近下水道淤泥沉积、堵塞等。因此，本环评要求建设单位在工程场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的废水，废水必须先经过沉淀处理后可回用降尘，不外排。 本项目施工营地、场地设置移动式厕所或修建防渗旱厕，经初步估算，施工高峰期的施工人员估计约50人，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），有浴室和食堂的机关单位员工用水量为80升/人·日，排污系数取0.8，则施工人员排放的生活污水约3.2m3/d。施工营地收集的粪便、污水经收集后由槽车运至有资质单位处理，降低施工人员生活污水的不利影响。生活污水主要污染物质为COD、BOD5、SS等。总体上，项目施工作业期间对施工区域的水质影响范围和程度有限，不会影响水功能区的水质类别。为尽量避免施工期废水对周围环境产生不良影响，本环评建议施工单位采取以下防治措施： （1）加强施工期间废水管理和处理，对泥浆水、砂石冲洗水、设备车辆冲洗水等施工废水设置沉淀池，经沉淀池处理后回用。 （2）加强施工期间卫生设施的建设，生活污水不得乱排。 （3）施工时要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的防护坡及引水渠。 （4）合理安排施工计划和施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少裸土的暴露时间，避免降雨的直接冲刷，在暴雨期还应采取应急措施，用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 （5）在施工场地做到土料随埋随压，不留松土。边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中，避开暴雨期。 2、大气环境影响分析 本项目建设施工过程中运输车辆排放的废气；汽车运输过程的扬尘等，污染大气的主要因子是NOx、CO、THC和扬尘。 扬尘主要来源于运输车辆动力起尘、沙堆风力起尘、泥土开挖和装卸起尘。尘粒在空气中的传播情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。 本项目施工期实施洒水抑尘的情况下，对周边敏感点的影响不大，且本项目施工区段边界设置2.5m高围墙，能较好阻隔TSP的散逸。因此，本项目施工扬尘不会对周边各敏感点产生明显的影响。 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： （1）合理布局施工现场，合理规划物料运输路线，尽可能利用原有道路硬化，减少运输道路新修量和车辆运输产生动力扬尘。运输车辆必须采用密封式箱车，同时不得超载、控制车速、减少卸料落差等，并规划好运输车辆的运行路线与时间。 （2）使用商品混凝土和商品砂浆，淘汰现场砂石料堆场和砂浆拌机，减少施工现场扬尘污染源。 （3）利用围墙或围挡将工地与外界分隔开，工地出入口设置在南面，远离环境敏感目标的位置。工地出口处设置冲洗车轮的设施，设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生，确保出入工地的车轮不带泥土。 （4）施工过程中对施工场界外的路段及与环境敏感目标的路段进行至少一天四次洒水，使作业面和道路保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （5）注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 （6）在建筑垃圾的清运过程中，建设方应做到文明施工，严禁凌空抛散及乱倒乱卸；建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；并且在清运的过程中注意施工工地的洒水。 （7）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及景观植被。 3、噪声环境影响分析 项目施工噪声主要来源于施工机械以及各类运输车辆工作时产生的噪声，噪声级在80～95dB（A）之间。对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室外噪声源几何发散衰减及环境因素衰减模式进行预测，预测模式如下： 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级； - L1——点声源在参考点产生的声压级； - ——预测点距声源的距离； ——参考点距声源的距离； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）， 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式： Leq=10Log（100.1Li） 式中： Leq——预测点的总等效声级，dB（A）； Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表7-3。 表7-3 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 施工机械; 距机械不同距离处的声压级（dB）. 声级测值（5m处）; 10m; 20m; 40m; 100m; 160m; 200m. 电动挖掘机; 86; 80; 74; 68; 60; 48; 54. 轮式装载机、混凝土输送泵; 95; 89; 83; 77; 69; 57; 63. 推土机、混凝土振捣器; 88; 82; 76; 70; 62; 50; 56. 各类压路机、商砼搅拌车、重型运输车; 90; 84; 78; 72; 64; 52; 58. 振动夯锤; 100; 94; 88; 82; 74; 70; 68. 注：声级测值（5m）为《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），附录A表A2中各施工设备噪声源最大值。 根据表7-3的预测结果可知，项目在使用低噪型设备，无其他降噪设施，不考虑各种衰减影响情况下，各施工设备一般在距离施工机械外160m才可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中表1建筑施工场界环境昼间噪声排放限值（昼间≤70dB(A)）。 由建设单位提供的施工进度可知，为了解本项目施工期产生的最大噪声值对外环境的影响程度，本次评价假设在各施工阶段均有最高噪声值设备施工的前提下，选择各施工阶段多台噪声值最大的设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。评价建议施工单位应尽量避免在同一地点使用多台施工设备同时施工，必须同时施工时施工机械数量不应超过3台，因此，评价选择3台噪声值最大的施工设备同时使用时所产生的噪声叠加值对来分析对某个距离的影响，具体预测值见表7-4。 表7-4 3台设备同时运转到达预定地点距离的总声压级 单位：dB（A） 机械名称; 声级测值 （5m处）; 叠加值 （5m处）; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 不设施工围蔽; 振动夯锤; 100; 101.5; 95.5; 89.5; 86.0; 83.5; 81.5; 75.5; 69.5. 轮式装载机; 95. 商品砼搅拌车; 90. 设置施工围蔽; 振动夯锤; 100; 95.5; 89.5; 83.5; 80; 77.5; 75.5; 69.5; 63.5. 轮式装载机; 95. 商品砼搅拌车; 90. 从表7-4可知，在没有任何防护措施情况下，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源200m左右才能达到建筑施工场界噪声限值，在采取施工围蔽情况下，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源100m左右才能达到建筑施工场界噪声限值。当施工场地四周采用施工围避的情况下，施工噪声对近距离的敏感点影响较大，噪声预测值基本上均超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 经上述分析可见，降低施工噪声对敏感点影响的措施主要是：在施工场界四周设置围挡，尽量避免在同一地点使用多台施工设备同时施工。为进一步保证敏感目标可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，应合理布局施工现场，将机械噪声强度较大的设备设置在远离敏感点，可有效降低施工噪声对敏感点的影响，各高噪声施工设备与施工场界之间应保持一定的距离，如果在不能调整施工设备位置的情况下，项目应采取移动声屏障或将施工设备置于隔声棚内等措施，以最大程度降低施工噪声对周边敏感点的影响。 同时，为减少项目施工噪声对周边环境的影响，评价建议应采取下列措施： （1）建议项目建设工程使用预拌混凝土，避免混凝土现场搅拌过程中产生的噪声。 （2）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。并对高噪设备在运行过程中进行必要的屏蔽防护。除此之外，严禁在中午(12:00～14:00)和夜间(22:00～6:00)期间作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，施工场界噪声应控制在《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)限值之内，才能施工作业。 （3）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （4）降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频型等；或选用带隔声、消声的设备。对设备定期保养，严格操作规范。 （5）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，以现代化设备代替，如用无线对讲机等。 （6）对施工场所，采用钢围板及临时围墙围避，阻挡施工扬尘、施工噪声的传播；施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。 （7）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。 （8）与周围单位、居民建立良好关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前做好安民告示，取得社会的理解和支持。 因此，项目在采取上述隔声降噪措施，并尽量在临近敏感点的位置为高噪声设备采取隔声减振措施后，使其施工场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，只要建设方认真落实本报告表提出的各项目噪声污染防治措施，不会对各敏感点的居民生活环境造成明显的不良影响，同时，只要建设方合理安排施工时间，严禁在中午(12:00～14:00)和夜间(22:00～6:00)期间作业，对周围居民的生活不会造成明显的不良影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目在施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、弃土弃渣。如路基处理开挖的泥土、施工过程的残余混凝土、碎砖瓦砾、废料等等，这类垃圾基本上不溶解(或溶解度很低)、不飞扬、不腐烂变质，如果随意丢弃，将会影响环境景观。本项目弃方回用于护岸修护，多余部分可用于筑坝，不足部分从挖方地块取土，取土应有计划、按地块取土，尽量减少取土场植被破坏，以减少水土流失。施工期固体废弃物均得到妥善处理，不会对环境造成明显影响。 施工时施工人员的生活垃圾集中堆放，由当地环卫部门统一处理，对环境影响不大。 5、水土流失环境影响分析 （1）水土流失影响预测 开挖土堆放影响交通，雨天造成道路泥泞，水土流失，睛天尘土飞扬；取土场或多或少损坏水土保持和已有的植被；造成水土流失的其他危害，如土表被剥蚀，作物、植树生长受到影响，干扰居民生活，暂时损坏自然环境，河流、沟渠在一定程度致使河流淤积，可能引发洪涝灾害。 （2）防治措施和目标 - 工程分段有计划进行，开挖后植物尽量保持成活，以便该段工程完工后，进行开挖土回填和植树回栽，减少水土损失。 - 道路回填土多余部分可作为其他填方地块填土，不足部分从挖方地块取土，取土应有计划、按地块取土，尽量减少取土场植被破坏，以减少水土流失。 - 加强责任范围，根据“谁开发、谁保持、谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和有关技术规范，由所属有关政府部门设立相应的管理机构，负责管理与管线、厂区有关的道路山坡植被情况。 - 工程建设期及竣工后都要定期对责任范围内的环境状况和水土情况进行监测总体而言，本工程的建设不会造成显著的水土流失。 6、社会环境影响分析 （1）区域交通影响 项目周边已建成石化大道(神隆公路)，届时施工本项目也会局部影响该公路。项目附近的炼油厂周边道路工程到时同步施工，届时施工本项目也会局部影响该公路，同时项目施工过程中所需的混凝土等材料需要通过S338运输进施工场地，因此会使S338的交通负荷显著增加。建设单位可以采取合理安排施工时间，避开道路交通高峰，加强管理、控制施工机械和建筑材料堆存不占用现有道路，同时采取为当地公众规划替代或绕行线路、加强疏导等措施，尽量将影响减少倒最低限度。本项目施工期造成的交通不利影响是暂时性的，随着施工的结束而消失。本工程建成后，将完善揭阳大南海石化工业区管网设施服务水平、改善交通环境，对促进揭阳大南海石化工业区总体发展具有重大意义。 （2）社会经济影响 本项目雨水明渠工程的建设需要设计单位、建筑公司、运输公司、建材生产企业等众多行业部门的参与，同时需要招募一定量的建筑工人并为他们提供生活物资、社会服务等，这些都会带动地区就业的增加，为各个公司、企业以及广大劳动者带来一定的经济收入，促进揭阳大南海石化工业区国民经济的发展。另外，本项目的建设可以改善揭阳大南海石化工业区雨水管网，有助于提升当地整体形象，改善当地的开发建设环境，为区的进一步开发建设提供交通保证，从而促进揭阳大南海石化工业区整体社会经济的发展。 （3）其他影响 现场踏勘过程中，尚未发现本项目工程范围内有文物古迹、古树名木或者其它需要特殊保护的重要建筑、物种。但是，施工过程中一旦发现有文物或者古树名木以及其它需要保护的敏感目标，建设单位应立即停工，并按照《中华人民共和国文物保护法》及《中华人民共和国文物保护法实施条例》等国家和地方的法律、法规对这些保护目标进行保护，并上报有关主管部门，得到批准后方可继续施工。 7、生态环境影响评价 （1）工程占地对土地利用格局的影响分析 本项目施工建设占地均为永久占地，本工程建设符合土地利用规划。从整个区域而言，项目占用的土地不会对当地土地利用结构产生较明显影响。 （2）对植被及动植物影响分析 1）对沿线植被资源的影响分析 建设中影响地表植被的主要工程环节一般有以下四个方面： ①工程永久性征用土地，使沿线地区的地表植被遭受损失和破坏的主要因素； ②施工期的其他原因损坏。施工期由于材料运输、机械碾压及施工人员践踏，在施工作业区周围土地的部分植被将被破坏。 2）施工期对植被的影响 本项目占地主要为农田，区域植被覆盖率较低，现有植被主要为野生的草灌木植被，类型单一，工程建设对沿线地区地表植被造成的损失和破坏轻微。根据《揭阳大南海石化工业区总体规划2013-2030年》项目用地符合规划，不涉及基本农田保护区。 3）施工期对植物种类及分布的影响 评价区内植物物种构成简单，物种多样性低，主要种类有芒萁、狗牙草等等，以上物种均为广布种。工程建设由于占用土地、扰动地表等，将对评价区内的这些植物造成影响，主要体现为导致评价区内以上植物物种数量上的减少和成分上的改变，但不会对评价区内的植物资源产生不良影响，也不会导致评价区内任何植物物种的消失。 4）对动物的影响 由于评价区范围内人类活动频繁，野生动物种类较少，动物以伴人物种为主，均具有较强的活动能力和适应能力，只要项目区以外的环境不遭破坏，施工人员不对它们直接捕杀，道路施工对当地野生动物的多样性及各动物种群均不会有明显的影响。它们会选择适宜的生境继续生存和生活。 - 施工期对岸线的影响分析 - 项目施工期建设时难以避免会有少量的泥土掉落，对周围岸线海水环境造成影响，因此，施工期要求工人对岸线施工时，应小心谨慎，不可将泥土清扫至岸线及海中。另外，由于施工期较长，建设单位应成立施工期岸线监测管理小组，对岸线进行监管，减少对岸线及近岸海域的影响。

营运期环境影响分析： 项目雨水明渠工程正常运行时无废气、废水、噪声产生，只有在营运期间管道清理检修时有少量堵塞物产生。 一、固体废物影响分析 运营期间，雨水明渠需要定期进行清理，会产生浮渣、泥沙等固体废弃物，经收集 后拟交由环卫部门统一处理。全部固废都得到综合利用和妥善安置，对周围环境影响不大。 二、环境风险影响分析 1、风险源识别 本项目属于非污染型的建设项目，项目施工期间将产生少量的生活污水和施工废水、噪声、废气及废渣；营运期主要是雨水明渠定期进行清理产生的浮渣、泥沙等固体废弃物，全部固废都得到综合利用和妥善安置，正常条件下不会对沿线区域的环境质量造成明显的不利影响。 本项目的环境风险主要在于项目列入工业区环境风险防控体系，为四级防控：“当石化功能区发生重大火灾爆炸石化物料泄漏时，泄漏物料及消防污水混杂在一起，不可避免地要通过雨水口或顺地势排入雨水系统，此时就要利用雨水收集系统进行事故水的收集。石化功能区可利用的雨水系统包括雨水管道、排水明渠、排洪沟和雨水调蓄水池。在排水明渠和排洪沟的出海口设置闸门，在事故状态下可作为事故储水池。排水明渠和排洪沟应考虑防渗，不能造成二次污染。” 2、环境风险分析 建设项目建成后，当石化工业区发生重大火灾爆炸石化物料泄漏等突发事件时，项目作为事故储水池有可能涉及环境污染，污染水体及土壤环境。但本项目不属《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中管理范围之列，亦无重大危险源。 本项目作为事故储水池可能发生的环境风险事故主要为事故水泄漏到土壤中、危险品泄漏到水体中。 （1）事故风险对土壤环境影响分析 若发生事故水泄漏到土壤中，将污染土壤，导致生长在该土壤上的植被出现病害。人和动物食用受污染土壤生长的植被，将严重影响人类和动物的健康。 （3）事故风险对水环境影响分析 若发生事故水泄漏到水体中，将污染水体，导致生长在该水体内的各种生物出现病害。人和动物食用受污染水体生长的生物，将严重影响人类和动物的健康。因此，需要加强管理并采取工程措施防止有毒有害化学物质倾漏流入河体、海洋。 3、环境风险防范措施 当工业区事故状态下项目作为事故储水池，可能对地表水或地下水环境、土壤环境造成污染。为减小环境风险，本报告提出以下防范措施： （1）加强项目质量的监控，从设计、选材、施工质量等环节把关，不断完善预防性措施，定期对雨水明渠进行巡查检漏，做好日常养护和维修工作，做好标识和工地的监护工作。当雨水明渠途径路段有重大工程施工时，及时将雨水明渠情况告知施工单位，消除管安全隐患。同时根据雨水明渠的布局，在工程竣工后进行一次全面性的漏水普查，以便及早发现问题，做到防渗、防漏。 （2）在雨水明渠的出海口设置闸门，在事故状态下关闸作为事故储水池。雨水明渠应考虑防渗、防透，防止事故水排放入其他水体或渗透周边土壤造成二次污染。 （3）建立完善的应急预案，建立突发事故排放的预警机制，编制切实可行的应急预案，明确各级管理协调职责，确保的应急管理的长效机制，提高应对突发事件的快速反应能力，避免或尽可能减轻事故排放对水环境的危害。 （4）应定期巡视，做好雨水渠及排放口的维护，一旦发现存在渗漏的情况，将在上游收水口进行堵封，对破损处进行修复。 三、运营期项目对岸线的影响分析 项目为雨水明渠工程，其出口涉及海岸线，面积较小且通过排海口水闸调节，出海口采用钢筋砼，运营期雨水排放不改变海域的自然属性和海岸线走向，对工程所在海域原有泥沙影响不大，因此本项目对项目所在海岸线地形地貌和冲淤环境产生的影响较小。详见附件专题。 - 生态监测计划 - 环境监测的目的在于及时了解和掌握项目施工期与运营期的各种工程行为对环境 - 保护目标所产生的影响范围、程度及时段，以便对产生环境影响的工程行为采取相应的 - 减缓措施，为环境管理提供科学依据，也是对所采取的环保措施防治效果的一种验证。 - 7-11 本工程运营期环境监测计划 - 污染源; - 监测项目; - 监测点位; - 监测频次; - 执行机构. - 海水水质; SS、COD、 石油类; - 参照海洋环境现状监测站位; - 本工程进行正常运营时，每3年进行1 次监测; - 委托环境监测机构. - 雨水水质; - SS、COD、 - 石油类; - 雨水明渠工程; - 本工程进行正常运营时，每3年进行1 次监测. - 噪声; - 等效连续A - 声级; - 工程场界; - 每年采样监测一次. - 空气环境; - TSP、PM10、 - SO2、NO2; - 工程场界; - 每年采样监测一次. - 注：具体站位位置，可视工程实际运行情况进行适当调整，本报告所提供的运营期监测计划仅供参考。 五、环保“三同时”环境保护验收表 表7-12 本项目“三同时”环境保护验收一览表 项目; 内容; 防治措施; 验收要求. 废水; 施工期; 施工废水; 构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，收集地表径流及施工过程产生的废水，经沉淀处理，进行回用，不外排。; --. 施工人员生活污水; 经收集后由槽车运至有资质单位处理; --. 废气; 施工期; 粉尘、CO、THC、NOx; 加强通风和车辆停放管理，工地周边设置2.5m高以上围栏或围墙，围栏间无缝隙，围栏底设置防溢座; 达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值和要求. 油烟; 经高效油烟净化装置处理; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放限值. 固废; 施工期; 弃土; 回用于护岸修护、筑坝; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改版）中的有关要求. 施工期生活垃圾; 集中堆放，交由环境卫生部门运往垃圾处理场进行无害化处理; 无害化. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾交由相关资质单位. 营运期; 浮渣、泥沙; 收集后拟交由环卫部门统一处理; /. 噪声; 施工期; 施工设备等; 合理布局施工现场，采取移动声屏障或将施工设置于隔声棚内; 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。 - 六、项目环保投资 - 本项目总投资53717.35万元，其中环保投资60万元。 - 阶段; - 项目; - 环保措施; - 投资估算（万元）. - 施工期; - 废水; - 沉淀池; - 10. - 废气; - 加强通风，设置围栏或围墙，设置防溢座; - 20. - 油烟净化装置处理; - 5. - 噪声; - 低噪声设备、隔声屏障; - 5. - 固废; - 生活垃圾交由环卫部门、餐厨垃圾交由相关资质单位; - 10. - 运营期; - 环境风险防范措施; - 定期巡检、维护、清渣等; - 10. - 合计; - 60.

#### 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工车辆运输、施工机械 | CO、THC、NOx | 加强通风和车辆停放管理，工地周边设置2.5m高以上围栏或围墙，围栏间无缝隙，围栏底设置防溢座 | 达到《大气污染物排放限值》（DB44/17-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值和要求 |
|  |  |  | 粉尘 |  |  |
|  |  | 施工营地 | 油烟 | 经高效油烟净化装置处理 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放限值 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经收集后由槽车运至有资质单位处理 | / |
|  |  | 施工工程机械废水和基坑废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀处理后进行回用 | / |
| 固 体 废 物 | 施工期 建筑施工人员 | 建筑施工 | 弃土 | 回用于护岸修护、筑坝 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改版）中的有关要求 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 | 无害化 |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 交由相关资质单位 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 各种建筑施工机械运行产生的噪声 | 其分贝值在75～95dB（A）之间 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设期间产生的废水、废气、噪声、固废均能采取有效措施，对当地生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

#### 九、全本公示

本次评价按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》要求，对该项目环境影响报告表进行全本公示。 本项目于2020年9月26日在环评影响评价论坛进行了全本公示，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，没有公众表示反对意见，公示照片可如下图所示。 本项目建设单位需承诺，项目在营运期间出现环境问题投诉时，项目将及时停业整改环保措施，直至消除对环境敏感点的不良影响，未消除不良影响的情况下不进行生产。 综上，在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在营运期间对居民生活及环境的影响，公众是支持该项目的建设的。

#### 十、结论与建议

1、项目概况 揭阳大南海石化工业区建设管理局建设揭阳大南海石化工业区雨水明渠（一期）工程位于揭阳大南海石化工业区。项目总投资53717.35万元，征地497.38亩。 拟建雨水明渠工程位于中石油厂区西南侧，长约6.6km，石化大道及南海南路北段雨水明渠底净宽24m，环海东路雨水明渠底净宽28m，渠深6.0~8.5m。明渠设计暴雨重现期为3年，设计流量235m3/s，渠道边坡下部拟采用钢筋砼挡土墙，上部采用坡率法植草护面的结构形式。 2、项目选址及产业政策相符性分析 本项目建设地点位于揭阳大南海石化工业区。符合揭阳市环境保护规划（2007-2020），符合“三线一单”的要求。根据揭阳市国土局资源局大南海分局《关于要求出具揭阳大南海石化工业区雨水明渠一期工程项目用地意见的请示复函》，本项目拟用地范围基本符合土地利用总体规划。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于防洪排涝工程，为鼓励类项目，符合国家和广东省产业政策。 3、环境质量现状 地表水：项目附近水体为龙江和南海海域。根据监测结果可知，龙江的评价水域内，河流监测除溶解氧外，其他水质指标都能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，评价水域水环境质量现状基本良好。拟建雨水明渠与南海交汇处海水监测的指标除了COD外，其他水质指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，评价水域水环境质量现状基本良好。 环境空气：项目所在地的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明项目所在区域环境空气质量良好。 噪声：本项目位于揭阳大南海石化工业区。项目所在地声环境属于3类区域，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类及4a标准要求。 4、施工期环境影响分析结论 （1）废水排放环境影响结论 本项目施工废水主要为泥浆水、砂石冲洗水、设备车辆冲洗水等施工废水。本环评要求建设单位在工程场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的废水，废水必须先经过沉淀处理，后进行回用，不外排。 本项目施工营地、场地设置移动式厕所或修建防渗旱厕，收集的粪便、污水建议定期由槽车外运，交由有资质单位处理，降低施工人员生活污水的不利影响。 （2）大气环境影响结论 项目施工期的大气污染源主要来自施工工地扬尘、道路扬尘、机械烟气及施工营地油烟废气等。 1）施工扬尘、粉尘：本项目扬尘产生量小，对施工期产生的扬尘通过加强施工管理、增设施工围挡等防尘措施、运输车辆禁止超载并进行必要的封闭和覆盖、定期喷水使作业面保持一定湿度，采取上述措施后可有效减少扬尘的产生量。执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 2）油烟废气：油烟废气经高效油烟净化装置处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。 通过采取影响分析中提出的各项防治措施后，本项目施工期所产生大气污染物不会对周围环境造成明显影响。 （3）噪声环境影响结论 本项目施工期经过采取合理安排施工时间和施工进度、改进施工机械和施工方法、选用符合国家标准的施工机械及运输车辆，加强机械设备的维护和保养、设置临时的隔声围护结构或吸隔声屏障、合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车鸣笛等措施后，可以有效减少施工期施工噪声的排放，施工场地场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放标准，不会对周围环境造成明显的影响。 （4）固废环境影响结论 本项目弃方回用于护岸修护，多余部分可用于筑坝，不足部分从挖方地块取土，取土应有计划、按地块取土，尽量减少取土场植被破坏，以减少水土流失。施工期固体废弃物均得到妥善处理，不会对环境造成明显影响。 施工时施工人员的生活垃圾集中堆放，由当地环卫部门统一处理，对环境影响不大。 （5）生态环境影响分析结论 本项目施工期生态环境影响主要包括水土流失和对植被等影响。土石方开挖过程中会导致自然植被破坏和地形、地貌的改变，造成局部地段水土流失的隐患，经采取相应的防治措施之后，可减少施工期对周围生态环境的影响。 施工期所产生的污染是暂时的，将随着施工期的结束而消失，因此不会对周围环境造成明显影响。 5、营运期环境影响分析结论 本项目运营期为雨水的输送，正常工况下基本无废水、废气、噪声产生，只有在营运期间清理检修时有少量堵塞物产生。由于检修频率较小，在采取维修区段四周设置围挡，通过定期清理明渠，产生的浮渣、泥沙等固体废弃物，经收集后妥善处理，拟交由环卫部门统一处理。全部固废都得到综合利用和妥善安置，对周围环境影响不大。 本项目建成后，将完善揭阳大南海石化工业区雨水管网，对促进揭阳大南海工业区总体发展具有重大意义。 本项目的建设需要设计单位、建筑公司、运输公司、建材生产企业等众多行业部门的参与，同时需要招募一定量的建筑工人并为他们提供生活物资、社会服务等，这些都会带动地区就业的增加，为各个公司、企业以及广大劳动者带来一定的经济收入，促进揭阳大南海工业区国民经济的发展。 7、建议 （1）项目建设过程中应严格落实环保防治措施、确保环保资金及时到位。 （2）做好施工管理，建立施工期环境保护监理机构，设专人负责项目施工期的环境管理工作，负责施工人员培训、施工过程监理，完善其职责、措施、工作内容及权利。 （3）加强施工期间对城市市政设施、植被的保护，做好恢复工作。 （4）对于因排水工程铺设而破坏的植被，待施工完成后应尽快恢复。 （5）管道出现问题要及时检修，以免造成积水，给地表植被造成不理影响。 8、综合结论 揭阳大南海石化工业区雨水明渠（一期）工程符合国家及广东省的产业政策要求，选址合理。项目施工期和营运期产生的各项污染物如能按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，严格执行“三同时”制度，则项目的建设对周围环境不会产生明显的影响。 综上所述，该项目选址合理，在满足以上防治措施下，可以使该项目对环境的影响减小到最低程度，从环保角度看该项目是可行的。 声明： 本表中项目基本情况和工程分析所涉及的内容与本单位提供的资料一致。 单位法人代表或授权委托代理人（签章）： 日 期 ： 2021年3月25日

预审意见：

公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 经办人： 年 月 日

审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件附图： 附件1 委托书及法定代表人身份证复印件 附件2 用地证明 附件3 选址意见 附件4 统一社会信用代码证书 附件5 环境现状监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目敏感点分布图 附图3 环境现状监测点位图 附图4 项目工程布置图 附图5 大南海总体规划图 附图6 揭阳水环境功能区划图 附图7 项目公示截图 附表1 大气环境影响评价自查表 附表2 环境风险评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。