# AI 时代—智慧仓储比赛规则

一、竞赛简介

随着人工智能与物流产业的深度融合，智能仓储机器人正成为推动行业变革的核心力量。为培养青少年科技素养与实践能力，本次活动以 “智慧仓储”为主题，通过机器人编程、系统设计及场景模拟，引导学生探索AI技术在物流领域的创新应用，响应国家“人工智能+”战略对人才培养的需求。

二、竞赛组队方式

比赛分为小学、初中、高中等三个组别，以团队方式完成，每支队伍由 2 名选手和 1 名辅导老师组成，选手须为省赛活动时在读的中小学生。

三、竞技场地与环境

1.规格要求：机器人场地是拼装块拼接而成。为提高参赛队应变能力，正式比赛的场地会有变化，场地长度为 3000-4000mm，宽度2000-3000mm；基础拼装块长 500mm、宽 500mm，场地道具尺寸不变。各任务的位置、各任务之间的连线、可换拼装块的数量和具体位置在赛前由裁判现场抽签决定并用胶布进行固定。

# 图 1 竞赛场地训练图（省赛地图以现场为准）

2.场地环境

机器人比赛场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。 由于一般场地环境的不确定因素较多，例如场地表面不平整、光照条件有变化等，选 手在设计机器人时应考虑各种应对措施。

四、机器人

1.搭建器材要求

活动要求选手自行设计和构建机器人，所需材料均不限品牌厂家，不限数量 品种。 可以使用 3D 打印件，但每个部件尺寸不得超过 150mm × 150mm ×60mm，厚 度不超过 5mm 的切板，长宽之和 ≤ 300mm。机器人上的所有零部件必须可靠固定，不允许分离或脱落在场地上，

不得使用其他可能损坏活动场地的危险元件。

活动器材中不能含有说明书、装配图、通讯设备等违规物品。活动前，选手自备的器材中，除电机、电池盒、传感器、遥控器、摄像头之外，其他器材必须 是独立的散件，不得提前组装或使用商用完整套件。结构件为独立的长方体（含 曲轴状）、圆柱体 （含齿轮状、锥状）、正方体、带状体、异型体等。报名参 赛者，视为默认裁判组拥有本规则的最终解释权。

2.设计要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 每支队伍只允许使用 1 台机器人。 |
| 规格 | 机器人的重量不得超过 3kg，外形最大尺寸不得超过长 250mm ×宽 250mm ×高 250mm。竞技开始后，可伸展超出此尺寸。 |
| 主控器 | 限 1 个。 |
| 传感器 | 数量不限，均为独立于主控器的模块，不可与主控器一体化集成。 |
| 电机 | 驱动电机（用于机器人移动）不超过 2 个，动作电机（用于机器人执行任务动作） 不超过 7 个，独立于主控器的模块，不可与主控器一体化集成。电机可以通过驱 动板和主控器进行有线连接。 |
| 电池 | 机器人直流电源电压不得超过 9V。选手须使用安全可靠电池，裁判有权要求选 手更换被认为不安全或有安全隐患的电池。 |
| 其他 | 机器人设计必须是按程序自主运行的，一键启动（按一个按钮或拨一个开关）， 能原地旋转，旋转的次数可控。规则允许范围以外的零件、材料、结构均视为不可使用。 |
| 检录 | 选手第一轮进场竞技前，机器人必须散件入场，并通过全面检查，以确保符合 相关规定。选手应对不符合规定的地方进行修整改进，方可参加竞技。 |

五、任务说明

活动任务分为机器人拼装和机器人竞技两大部分。

1.机器人拼装

参赛选手在搭建区按照活动任务和要求进行机器人的搭建、 编程和调试，时间为 120 分钟。参赛队伍自行携带参赛器材，赛场不提供电源和电源拖板。

2.机器人竞技

2.1 总体说明： 比赛进行二轮，每轮比赛时间为 180 秒。机器人从启动区出发，全程须沿着黑线行走完成各项任务，完成各任务时允许暂时脱离黑线，任务完成后需返回脱离黑线的位置继续行走，最后返回充电区。任务包含包装、入库、货物分拣、货物出库、轨道穿梭、神秘任务、充电。

2.2 任务详解

任务一 包装：场地中有 1 个打开的盒子和 1 个密封的盒子竖立堆叠在一起，需机器人自动把打开的盒子模型运送至在指定的包装车间进行包装。盒子模型为 50mm 正方体，包装车间为 100mm 的正方形将粘贴在场地上。

得分判定：打开的盒子模型整体在包装车间内，视为完成任务得50 分。

图 2 打开的盒子示意图                    图 3  密封的盒子示意图

任务二 入库：机器人把密封的盒子搬运至指定仓储位置，仓储位置为 80mm 的圆形粘贴在场地上。

得分判定：密封的盒子模型整体在仓储位置内，视为完成任务得80 分。

任务三 货物分拣：机器人需要将随机堆叠顺序错乱的货物重新按照从下往上 “1”、“2”、“3”重新整理。

# 图4  货物分拣

得分判定：从下往上堆叠计算，每堆叠正确一层得 20 分，满分60 分。

任务四 货物出库 ：机器人需携带取货标签接触感应设备，感应装置识别后会转动到货物图片，机器人需识别货物后显示对应货物名称，如“领带”、“打印机”、“文件”等直到比赛结束；机器人需要从堆叠的货物中取下对应货物，并带回出发区。

## 图 5 货物出库

得分判定：感应并识别正确的 50 分，取下正确货物并且带回启动区额外加 80 分，满分 130 分。

任务五 轨道穿梭：机器人沿黑色引导线从特殊拼装块的一口进入，从另一 口出去，特殊拼装块抽签决定，通过一个特殊拼装块记 8分，多次经过不重复计分，最高得分 64分。

图 6 拼装块示例图（包括但不限）

任务六 神秘任务：神秘任务的具体要求由比赛现场赛题给出，要求参赛机 器人能够实现基本巡线、捉取、放置、声光指示、颜色识别等功能。完成神秘任务，得 50 分。

任务七 充电：机器人回到启动区拼装块，完成任务的标准是机器人垂直投影完全进入启动区拼装块，并且自转 360 度以上进行充电并停止。此任务为最后一个任务，成功完成充电记 50 分。

2.3 其他说明

在比赛过程中所有任务都有得分，机器人动作流畅（没有重试，一次完成所有任务），加记流畅奖励 50 分；1 次重试奖励 40 分；2 次重试奖励 30 分；3 次重试奖励 20 分；4 次重试奖励 10 分；5 次及以上重试奖励 0 分。

六、成绩奖励

1.成绩计算：总成绩为二轮任务得分之和，按总分高低排序。总成绩相同的，按照以下规则确定排序，单轮成绩高的排前；单轮成绩相同的，当轮完成时间少者排前；单轮成绩和时间相同的，机器人重量轻者排前。

2.表彰奖励：两轮成绩之和为 0 分的，作淘汰处理，不参与评奖；未淘汰的参赛队伍按照总成绩排序，约按 15%、35%和 50%的比例评定一、二、三等奖，颁发奖牌证书。

七、比赛流程

1.检录：所有参赛队伍在进入竞赛场地时，所有器材必须符合机器人搭建器材的要求；在检寻过程发现携带 U 盘、光盘、手机、相机、手表（带通信功能的）等存储和通信器材的，请自行交给教练员保管，否规不得进入竞赛场地。

2.拼装：按照要求进行拼装。在拼装过程中，如发现携带 U 盘、光盘、手机、相机、手表（带通信功能的）等存储和通信器材的等违规的道具和物品，当值裁判员会对参赛队伍作出以下处理：1.联系该队教练员到比赛场地门口进行违规的道具和物品的交接；2.参赛队伍停止拼装，计时不停止；3.参赛队伍只有在把违规的道具和物品交给其教练员后，才能继续拼装。

3.拼装结束后：所有参赛队伍的机器人必须放在封存区域，不得触碰机器人。

4.赛前准备：准备上场时，队员拿取自己的机器人，在裁判员或者工作人员的带领下进入比赛区。在规定时间内未到场的参赛队将被视为弃权。2 名学生队员上场时，站立在待命区附近。队员将自己的机器人放入起始区。启动前，每个队伍有 1 分钟的准备时间，准备期间不得启动机器人，不能修改程序和硬件设备。完成准备工作后，队员应向裁判员示意。机器人的任何部分及其在地面的投影不能超出起始区。

5.启动：裁判员确认参赛队已准备好后，将发出 “5，4，3，2， 1，开始 ” 的倒计时启动口令。随着倒计时的开始，队员可以用一只手慢慢靠近机器人，听   到“开始 ”命令的第一个字，队员可以触碰一个按钮或给传感器一个信号去启动机器人。

在“开始 ”命令前启动机器人将被视为“误启动 ”并受到警告或处罚。机器 人一旦启动，就只能受自带的控制器中的程序控制。队员一般不得接触机器人（重试和任务要求的情况除外）。

启动后的机器人不得故意分离出部件或把机械零件掉在场上。偶然脱落的机 器人零部件，由裁判员随时清出场地。为了策略的需要而分离部件是犯规行为。启动后的机器人如因速度过快或程序错误将所携带的物品抛出场地，该物品不得再回到场上。

6.重试：机器人在运行中如果出现故障或未完成某项任务，参赛队员可以向裁判员申请重试，次数不限，计时不停。裁判员同意重试后，场地状态（含道 具）保持不变。重试时，只能在充电区重启。

7.比赛结束：出现以下情况视为比赛结束，①比赛时间到；②所有任务完成后；③机器人运行中途选择结束比赛，以选手举手并亲自说出“结束比赛 ”，比赛结束裁判员停止计时，结束比赛。裁判员吹响终场哨音后，参赛队员除应立即关断机器人的电源外，不得与场上的机器人或任何物品接触。裁判员记录场上状态，填写记分表。参赛队员应确认自己的得分。

8.其他说明：第一轮比赛结束后，机器人放回封存区域。第二轮开始前，在裁判员统一指令下，参赛选手才能到封存区拿回机器人到搭建区进行机器人调整，时间为 30 分钟，调整时间结束后，机器人须放回封存区。

八、违规

1.机器人拼装开始后，迟到 20 分钟的参赛队，取消比赛资格。每轮比赛叫号后 3 分钟内未到比赛区的参赛队，该轮成绩为 0 分。

2.第 1 次误启动将受到裁判员的警告，允许机器人重启，计时重新开始。第 2 次误启动，该轮成绩为 0 分。

3.比赛过程中，参赛选手有意接触比赛场上的物品或机器人，作警告处理，如接触，影响比赛进行的，该轮成绩为 0 分；不听从裁判员指示，作警告处理，严重者，该轮成绩为 0 分。

九、其它

1.本规则由广东省科协事业发展中心（广东科学馆）制定，对规则中未说明事项以及有争议事项，拥有最后决定权。广州新烨数码科技股份有限公司团队参与规则的草拟、测试和调整。

2.本规则是裁判实施工作的依据，规则没有明确说明的事项，以裁判长现场公布为准。规则如有调整，赛前统一公布，任何照片及视频不作为裁判裁决依据，如有异议，由其中一名选手在竞技结束后立刻向裁判长提出。领队或家长赛后提出申诉均无效。