# 可编程控制的空中飞行器（飞行机器人）项目任务说明

活动参加对象：小学、初中、高中

活动人数：每支队伍由2名学生组成

指导教师：每支队伍1名指导教师

## 一、项目概述

本项目中机器人是指可编程控制的飞行机器人（空中飞行机器人）。根据模拟设置的任务应用场景，综合运用诸如图像识别、UWB定位、气压测定等多种传感器，自行设计、制作或改装飞行机器人，现场编写、调试飞行机器人控制程序，使其自主高效地完成一系列场景任务。

现场活动分为任务环节和展示交流环节，其中任务环节包括基本任务和挑战任务（挑战任务具体要求留意后续通知或现场活动时公布）。

## 二、小学组任务书

### 1.场地

飞行场地为尺寸约4000mm×4000mm哑光刀刮布材质喷绘地图。基地和备降区分别为400mm×400mm的正方形；基地下沿紧贴外框，下沿中心点与外框中心点对齐；备降区位于4个顶角外沿紧贴外框线。任务区为尺寸约2400mm×2400mm的正方形，其内部由36个小正方形组成，每个小正方形尺寸约为400mm×400mm。用图示坐标表示，C2-E4为“物流基地”区域；C5-E7为“隧道穿越”区域；F5-H7为“空中侦测”区域；F2-H4为“高空救援”区域。具体如图1、图2所示。

图1 场地平面示意图

图2 场地侧视示意图

### 2.道具

2.1物流基地

物流平台长宽约400mm，高度约800-1000mm。从物流基地区域抽取1个小正方形摆放物流平台，平台垂直投影与所在小正方形边线对齐。物流平台形式和材料不限，如图3所示。

图3 物流平台示意图                       图4 隧道示意图

运送物品摆放于物流平台上，可自带，其最大尺寸不超过20mm，以A、B、C字母作标记，材质、重量及颜色不限，以场外观察者肉眼明显能见为佳，允许做镂空处理。

2.2隧道穿越

“隧道”由直径约700mm的3个圆环组成，圆环之间间隔约200mm，居中摆放于“隧道穿越”区域。环的粗细、颜色及材质均不作要求（如体育训练或健身锻炼器材），固定方式亦可多样，如图4。

“照明灯”可自行设计，编程控制并挂载于飞行机器人上，其材质、外形、重量不限，以场外明显能见为佳，最大长度不超过50mm，点亮后飞行机器人进入隧道，离开时灭灯。

2.3空中侦测

随机从字母（A、B、I、J）和数字（0-9）中各抽取1个组合成坐标点，坐标点在飞行机器人起飞后居中摆放于从空中侦测区域抽取的1个小正方形中，如图5所示。

图5 坐标点及摆放示意图                        图6 高空平台示意图

2.4高空救援

高空平台是横截面约20mm×20mm、长度约800mm的方形架空横杆，随机摆放于“高空救援”区域，横杆垂直投影于黑色虚线上，底座中心与交叉点重合，距离地面高度约为600-900mm，以现场提供为准，如图6所示。

“人形救援对象”可自行设计并摆放于高空平台，其材质、重量、颜色不限，数量1个，以场外明显能见为佳，最大尺寸长度不超过60mm。

2.5二维码等标记物

为方便飞行机器人进行定位，现场允许使用自备的二维码或其他标记物，可放置于场地中的合适位置，须便于移走。标记物尺寸上限为100mm×100mm，总数不超过8个，以使用数量少者为佳。

### 3.技术要求

3.1每支队伍限使用1台机器人，自带备用的零部件数量不限。

3.2利用成品机器人加以改造或自行设计并制作的飞行机器人均可参与，提倡使用开源硬件和软件自行设计制作飞行机器人。

3.3在设计、制作和调试飞行机器人时，应结合任务特点并充分考虑信道、光线、气压、电磁场等环境因素对飞行机器人运行产生的干扰和影响，可适当关注电池电量、调整信道、信道加密、使其充分适应现场环境自主完成任务。

3.4飞行机器人应具备使用诸如图像识别、UWB或其他各种技术手段实现精准定位、运送物品和进行空中测量判别（比如物品的颜色、长度、面积、体积、数量等）的能力。

3.5飞行机器人在基地区域内的尺寸上限均不超过300mm，重量小于250g，使用空心杯电机，带保护罩，完全离开基地区域后其尺寸不再受限。

3.6飞行机器人开始执行任务前其垂直投影不能超出基地边框，初始摆放角度由参与学生自行决定。允许使用遥控器启动飞行机器人，但不允许使用遥控器控制和引导飞行机器人的运行，飞行机器人必须通过程序实现自主飞行。在完成任务的过程中，如果飞行机器人其垂直投影完全离开地图区域或接触基地和备降区域以外的地面则视为本次任务失败。

3.7飞行机器人完成基本任务和挑战任务的总时长为5分钟，在基地区域内启动后即开始计时，完成全部任务或任务失败后计时停止，在规定时间内完成的任务有效。

3.8计算机设备及机器人不得连接网络，也不得使用U盘等移动存储设备。

3.9参与学生须自带护目镜，佩戴好后方可进入飞行场地完成任务。

### 4.项目流程要求

4.1项目所需飞行机器人、笔记本电脑、各种零配件、运送的物品、调试工具等由学生自行准备并一次性带至展示交流现场，在展示交流结束前不得带出场馆。场地内的道具（如物流平台、隧道、侦测区坐标点、高空平台等）以现场提供为准。

4.2按抽签号入座，并依此顺序进行任务、展示与交流。

4.3任务环节时，如觉得效果不够理想，可以申请当即再完成一次。

4.4任务环节（基本任务）

飞行机器人在任务场地内从基地出发后，须分别通过“物流运输”、“隧道穿越”、“空中侦测”、“高空救援”4个区域完成各项子任务，任务顺序不作要求。

| 起飞 | 基地起飞后离地高度500mm以上。 |
| --- | --- |
| 物流 运输 | 通过自动挂载（挂载装置必须接触运送物品才有效）将C2-E4区域物流平台上摆放的物品A运送至空中侦测识别出来的坐标点区域。 |
| 隧道 穿越 | 多次循环穿越隧道环，进入时打开“照明灯 ”，出来后关闭“照明灯 ”。穿越的方向不作要求，穿越的次数不少于2次，如能以不同方向且短时间内多次穿越则表示任务完成度高。 |
| 空中 侦测 | 飞越至F5-H7区域，对小正方形内的坐标点进行识别，并反馈飞行器当前位置，具体结果可展示。 |
| 高空 救援 | 将位于高空平台的救援对象运送至随机抽取的1个备降区域，在运输过程中对象从高空掉落视为该任务未完成。 |
| 返航 | 返回至备降区域。 |

4.5任务环节（挑战任务）

飞行机器人完成基本任务后可做挑战任务。相对于基本任务，挑战任务具有一定的难度和挑战性，具体赛规以现场发布为准，各项任务中涉及到的道具的具体参数以比赛现场提供为准。

挑战任务题库描述如下：

现场从以下四个挑战任务中，抽取一个作为挑战任务来完成，即四选一。每轮基础任务加抽中的一个挑战任务为一轮比赛。

| 指令侦测 | 在D0区域内放置一块立式指示牌，立牌中心离地约800mm，飞行器需要从指示牌中提取相应的文字信息，打开对应颜色的灯，并执行与地面平行的飞行任务。飞行信息可能包含等边三角形、正方形、圆形，飞行高度不限。飞行器提取的文字信息及飞行轨迹需展示在电脑端。 当指示牌上显示的信息为“圆形”时，飞行器需打开红色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的圆形。 当指示牌上显示的信息为“三角形”时，飞行器需打开绿色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的三角形。 当指示牌上显示的信息为“正方形”时，飞行器需打开黄色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的正方形。 - 1.飞行器提取到正确文字信息并回传至电脑端，5分； - 2.飞行器正确亮灯，并保持灯光常亮，5分； - 3.飞行器在地图范围内飞行轨迹与文字信息对应且飞行轨迹显示在电脑端，10分。 |
| --- | --- |
| 自主降落 | 将备降区一、四分别标记为“小汽车停车场”、“公交车停车场”区域。 基地正前方200mm的位置随机摆放一张“小汽车”或“公交车”的图片，飞行器在此位置获取图片信息后，飞往与之类型相同的“停车场”并降落。 - 1.飞行器正确且完整回传对应停车场的文字信息，5分； - 2.飞行器正确且完整回传基地前放置的图片信息，5分； - 3.“停车场”降落，共10分，具体赋分情况如下： ①飞行器完全降落在正确“停车场”内，10分； ②飞行器部分降落在正确“停车场”内，6分； ③飞行器选择了正确“停车场”，但未降落在停车场内，2分； ④飞行器降落在错误“停车场”，0分。 |
| 水果识别 | 在地图的空中侦测区域内放置若干数量的水果模型【小学(6选2)】，飞行器需要识别出水果的名称以及各种水果模型所在位置的坐标。结果需显示在飞行器自带屏幕上或电脑端可查。 - 1.每种水果名称识别正确【小学组：5分/种】 - 2.每种水果名称对应的坐标识别正确【小学组：5分/种】 |
| 空测对比 | 现将“基地”左侧D0、右侧G0区域作为“空测数据”区。其中“基地”左侧区域命名为“测量区1”，“基地”右侧区域命名为“测量区2”。 在“测量区1”、“测量区2”区域内分别放置两个底面积相同的长方体，“测量区1”的长方体命名为“L1”,“测量区2”的长方体命名为“L2”。选手需要对比L1和L2的大小，并将结果显示在电脑端。 结果显示示例：“L1（＞/＝/＜）L2” 大小对比结果正确，计20分。 |

4.6展示交流环节

任务环节后，进行展示交流。由场内专家就机器人的设计思路、结构特点、编程特色、解决方案、创新之处等方面进行提问和交流，参与学生需在现场有针对性地予以解答和介绍。

## 三、初中组任务书

### 1.场地

飞行场地为尺寸约4000mm×4000mm哑光刀刮布材质喷绘地图。基地和备降区分别为400mm×400mm的正方形；基地下沿紧贴外框，下沿中心点与外框中心点对齐；备降区位于4个顶角外沿紧贴外框线。任务区为尺寸约2400mm×2400mm的正方形，其内部由36个小正方形组成，每个小正方形尺寸约为400mm×400mm。用图示坐标表示，C2-E4为“物流基地”区域；C5-E7为“隧道穿越”区域；F5-H7为“空中侦测”区域；F2-H4为“高空救援”区域。具体如图1、图2所示。

图1 场地平面示意图

图2 场地侧视示意图

### 2.道具

2.1物流基地

物流平台长宽约400mm，高度约800-1000mm。从物流基地区域抽取1个小正方形摆放物流平台，平台垂直投影与所在小正方形边线对齐。物流平台形式和材料不限，如图3所示。

图3 物流平台示意图                          图4 隧道示意图

运送物品摆放于物流平台上，可自带，其最大尺寸不超过20mm，以A、B、C字母作标记，材质、重量及颜色不限，以场外观察者肉眼明显能见为佳，允许做镂空处理。

2.2隧道穿越

“隧道”由直径约600mm的3个圆环组成，圆环之间间隔约200mm，居中摆放于“隧道穿越”区域。环的粗细、颜色及材质均不作要求（如体育训练或健身锻炼器材），固定方式亦可多样，如图4。

“照明灯”可自行设计，编程控制并挂载于飞行机器人上，其材质、外形、重量不限，以场外明显能见为佳，最大长度不超过50mm，点亮后飞行机器人进入隧道，离开时灭灯。

2.3空中侦测

随机从字母（A、B、I、J）和数字（0-9）中各抽取1个组合成坐标点，坐标点在飞行机器人起飞后居中摆放于从空中侦测区域抽取的1个小正方形中，如图5所示。

图5 坐标点及摆放示意图                        图6 高空平台示意图

2.4高空救援

高空平台是横截面约20mm×20mm、长度约800mm的方形架空横杆，随机摆放于“高空救援”区域，横杆垂直投影于黑色虚线上，底座中心与交叉点重合，距离地面高度约为600-900mm，以现场提供为准，如图6所示。

“人形救援对象”可自行设计并摆放于高空平台，其材质、重量、颜色不限，数量不超过2个，以场外明显能见为佳，最大尺寸长度不超过60mm。

2.5二维码等标记物

为方便飞行机器人进行定位，现场允许使用自备的二维码或其他标记物，可放置于场地中的合适位置，须便于移走。标记物尺寸上限为100mm×100mm，总数不超过8个，以使用数量少者为佳。

### 3.技术要求

3.1每支队伍限使用1台机器人，自带备用的零部件数量不限。

3.2利用成品机器人加以改造或自行设计并制作的飞行机器人均可参与，提倡使用开源硬件和软件自行设计制作飞行机器人。

3.3在设计、制作和调试飞行机器人时，应结合任务特点并充分考虑信道、光线、气压、电磁场等环境因素对飞行机器人运行产生的干扰和影响，可适当关注电池电量、调整信道、信道加密、使其充分适应现场环境自主完成任务。

3.4飞行机器人应具备使用诸如图像识别、UWB或其他各种技术手段实现精准定位、运送物品和进行空中测量判别（比如物品的颜色、长度、面积、体积、数量等）的能力。

3.5飞行机器人在基地区域内的尺寸上限均不超过300mm，重量小于250g，使用空心杯电机，带保护罩，完全离开基地区域后其尺寸不再受限。

3.6飞行机器人开始执行任务前其垂直投影不能超出基地边框，初始摆放角度由参与学生自行决定。允许使用遥控器启动飞行机器人，但不允许使用遥控器控制和引导飞行机器人的运行，飞行机器人必须通过程序实现自主飞行。在完成任务的过程中，如果飞行机器人其垂直投影完全离开地图区域或接触基地和备降区域以外的地面则视为本次任务失败。

3.7飞行机器人完成基本任务和挑战任务的总时长为5分钟，在基地区域内启动后即开始计时，完成全部任务或任务失败后计时停止，在规定时间内完成的任务有效。

3.8计算机设备及机器人不得连接网络，也不得使用U盘等移动存储设备。

3.9参与学生须自带护目镜，佩戴好后方可进入飞行场地完成任务。

### 4.项目流程要求

4.1项目所需飞行机器人、笔记本电脑、各种零配件、运送的物品、调试工具等由学生自行准备并一次性带至展示交流现场，在展示交流结束前不得带出场馆。场地内的道具（如物流平台、隧道、侦测区坐标点、高空平台等）以现场提供为准。

4.2按抽签号入座，并依此顺序进行任务、展示与交流。

4.3任务环节时，如觉得效果不够理想，可以申请当即再完成一次。

4.4任务环节（基本任务）

飞行机器人在任务场地内从基地出发后，须分别通过“物流运输”、“隧道穿越”、“空中侦测”、“高空救援”4个区域完成各项子任务，任务顺序不作要求。

| 起飞 | 基地起飞后离地高度500mm以上。 |
| --- | --- |
| 物流 运输 | 通过自动挂载（挂载装置必须接触运送物品才有效）将C2-E4区域物流平台上摆放的物品 A、B 运送至空中侦测识别出来的坐标点区域。 |
| 隧道 穿越 | 多次循环穿越隧道环，进入时打开“照明灯 ”，出来后关闭“照明灯 ”。穿越的方向不作要求，穿越的次数不少于2次，如能以不同方向且短时间内多次穿越则表示任务完成度高。 |
| 空中 侦测 | 飞越至F5-H7 区域，对小正方形内的坐标点进行识别，并反馈飞行器当前位置，具体结果可展示。 |
| 高空 救援 | 将位于高空平台的救援对象运送至随机抽取的1个备降区域，在运输过程中对象从高空掉落视为该任务未完成。 |
| 返航 | 返回至备降区域。 |

4.5任务环节（挑战任务）

飞行机器人完成基本任务后可做挑战任务。相对于基本任务，挑战任务具有一定的难度和挑战性，具体赛规以现场发布为准，各项任务中涉及到的道具的具体参数以比赛现场提供为准。

挑战任务题库描述如下：

现场从以下四个挑战任务中，抽取一个作为挑战任务来完成，即四选一。每轮基础任务加抽中的一个挑战任务为一轮比赛。

| 指令侦测 | 在D0区域内放置一块立式指示牌，立牌中心离地约800mm，飞行器需要从指示牌中提取相应的文字信息，打开对应颜色的灯，并执行与地面平行的飞行任务。飞行信息可能包含等边三角形、正方形、圆形，飞行高度不限。飞行器提取的文字信息及飞行轨迹需展示在电脑端。 当指示牌上显示的信息为“圆形”时，飞行器需打开红色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的圆形。 当指示牌上显示的信息为“三角形”时，飞行器需打开绿色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的三角形。 当指示牌上显示的信息为“正方形”时，飞行器需打开黄色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的正方形。 - 1.飞行器提取到正确文字信息并回传至电脑端，5分； - 2.飞行器正确亮灯，并保持灯光常亮，5分； - 3.飞行器在地图范围内飞行轨迹与文字信息对应且飞行轨迹显示在电脑端，10分。 |
| --- | --- |
| 自主降落 | 将备降区一、四分别标记为“小汽车停车场”、“公交车停车场”区域。 基地正前方200mm的位置随机摆放一张“小汽车”或“公交车”的图片，飞行器在此位置获取图片信息后，飞往与之类型相同的“停车场”并降落。 - 1.飞行器正确且完整回传对应停车场的文字信息，5分； - 2.飞行器正确且完整回传基地前放置的图片信息，5分； - 3.“停车场”降落，共10分，具体赋分情况如下： ①飞行器完全降落在正确“停车场”内，10分； ②飞行器部分降落在正确“停车场”内，6分； ③飞行器选择了正确“停车场”，但未降落在停车场内，2分； ④飞行器降落在错误“停车场”，0分。 |
| 水果识别 | 在地图的空中侦测区域内放置若干数量的水果模型【初中(6选4)】，飞行器需要识别出水果的名称以及各种水果模型所在位置的坐标。结果需显示在飞行器自带屏幕上或电脑端可查。 - 1.每种水果名称识别正确【初中组：2分/种】 - 2.每种水果名称对应的坐标识别正确【初中组：3分/种】 |
| 空测对比 | 现将“基地”左侧D0、右侧G0区域作为“空测数据”区。其中“基地”左侧区域命名为“测量区1”，“基地”右侧区域命名为“测量区2”。 在“测量区1”区域内放置一个正方体、“测量区2”区域内放置一个圆柱体。选手需要分别测量出正方体、圆柱体的体积，并对所测数据信息进行对比，对比体积大小，并将结果显示在电脑端。结果显示示例：“正方体的体积为： cm³，圆柱体的体积为： cm³，正方体的体积（＞/＝/＜）圆柱体的体积。” - ①正方体的体积测量结果与准确值之间误差：≤10%得7分，≤20%得3分，否则不得分。 - ②圆柱体的体积测量结果与准确值之间误差：≤10%得7分，≤20%得3分，否则不得分。 - ③体积大小对比结果正确，6分。 |

4.6展示交流环节

任务环节后，进行展示交流环节。由场内专家就机器人的设计思路、结构特点、编程特色、解决方案、创新之处等方面进行提问和交流，参与学生需在现场有针对性地予以解答和介绍。

## 四、高中组任务书

### 1.场地

飞行场地为尺寸约4000mm×4000mm哑光刀刮布材质喷绘地图。基地和备降区分别为400mm×400mm的正方形；基地下沿紧贴外框，下沿中心点与外框中心点对齐；备降区位于4个顶角外沿紧贴外框线。任务区为尺寸约2400mm×2400mm的正方形，其内部由36个小正方形组成，每个小正方形尺寸约为400mm×400mm。用图示坐标表示，C2-E4为“物流基地”区域；C5-E7为“隧道穿越”区域；F5-H7为“空中侦测”区域；F2-H4为“高空救援”区域。具体如图1、图2所示。

图1 场地平面示意图

图2 场地侧视示意图

### 2.道具

2.1物流基地

物流平台长宽约400mm，高度约800-1000mm。从物流基地区域抽取1个小正方形摆放物流平台，平台垂直投影与所在小正方形边线对齐。物流平台形式和材料不限，如图3所示。

图3 物流平台示意图                          图4 隧道示意图

运送物品摆放于物流平台上，可自带，其最大尺寸不超过20mm，以A、B、C字母作标记，材质、重量及颜色不限，以场外观察者肉眼明显能见为佳，允许做镂空处理。

2.2隧道穿越

“隧道”由直径约500mm的3个圆环组成，圆环之间间隔约200mm，居中摆放于“隧道穿越”区域。环的粗细、颜色及材质均不作要求（如体育训练或健身锻炼器材），固定方式亦可多样，如图4。

“照明灯”可自行设计，编程控制并挂载于飞行机器人上，其材质、外形、重量不限，以场外明显能见为佳，最大长度不超过50mm，点亮后飞行机器人进入隧道，离开时灭灯。

2.3空中侦测

随机从字母（A、B、I、J）和数字（0-9）中各抽取1个组合成坐标点，坐标点在飞行机器人起飞后居中摆放于从空中侦测区域抽取的1个小正方形中，如图5所示。

图5 坐标点及摆放示意图                       图6 高空平台示意图

2.4高空救援

高空平台是横截面约20mm×20mm、长度约800mm的方形架空横杆，随机摆放于“高空救援”区域，横杆垂直投影于黑色虚线上，底座中心与交叉点重合，距离地面高度约为600-900mm，以现场提供为准，如图6所示。

“人形救援对象”可自行设计并摆放于高空平台，其材质、重量、颜色不限，数量不超过3个，以场外明显能见为佳，最大尺寸长度不超过60mm。

2.5二维码等标记物

为方便飞行机器人进行定位，现场允许使用自备的二维码或其他标记物，可放置于场地中的合适位置，须便于移走。标记物尺寸上限为100mm×100mm，总数不超过8个，以使用数量少者为佳。

### 3.技术要求

3.1每支队伍限使用1台机器人，自带备用的零部件数量不限。

3.2利用成品机器人加以改造或自行设计并制作的飞行机器人均可参与，提倡使用开源硬件和软件自行设计制作飞行机器人。

3.3在设计、制作和调试飞行机器人时，应结合任务特点并充分考虑信道、光线、气压、电磁场等环境因素对飞行机器人运行产生的干扰和影响，可适当关注电池电量、调整信道、信道加密、使其充分适应现场环境自主完成任务。

3.4飞行机器人应具备使用诸如图像识别、UWB或其他各种技术手段实现精准定位、运送物品和进行空中测量判别（比如物品的颜色、长度、面积、体积、数量等）的能力。

3.5飞行机器人在基地区域内的尺寸上限均不超过300mm，重量小于250g，使用空心杯电机，带保护罩，完全离开基地区域后其尺寸不再受限。

3.6飞行机器人开始执行任务前其垂直投影不能超出基地边框，初始摆放角度由参与学生自行决定。允许使用遥控器启动飞行机器人，但不允许使用遥控器控制和引导飞行机器人的运行，飞行机器人必须通过程序实现自主飞行。在完成任务的过程中，如果飞行机器人其垂直投影完全离开地图区域或接触基地和备降区域以外的地面则视为本次任务失败。

3.7飞行机器人完成基本任务和挑战任务的总时长为5分钟，在基地区域内启动后即开始计时，完成全部任务或任务失败后计时停止，在规定时间内完成的任务有效。

3.8计算机设备及机器人不得连接网络，也不得使用U盘等移动存储设备。

3.9参与学生须自带护目镜，佩戴好后方可进入飞行场地完成任务。

### 4.项目流程要求

4.1项目所需飞行机器人、笔记本电脑、各种零配件、运送的物品、调试工具等由学生自行准备并一次性带至展示交流现场，在展示交流结束前不得带出场馆。场地内的道具（如物流平台、隧道、侦测区坐标点、高空平台等）以现场提供为准。

4.2按抽签号入座，并依此顺序进行任务、展示与交流。

4.3任务环节时，如觉得效果不够理想，可以申请当即再完成一次。

4.4任务环节（基本任务）

飞行机器人在任务场地内从基地出发后，须分别通过“物流运输”、“隧道穿越”、“空中侦测”、“高空救援”4个区域完成各项子任务，任务顺序不作要求。

| 起飞 | 基地起飞后离地高度500mm以上。 |
| --- | --- |
| 物流 运输 | 通过自动挂载（挂载装置必须接触运送物品才有效）将C2-E4区域物流平台上摆放的物品 A、B、C 运送至空中侦测识别出来的坐标点区域。 |
| 隧道 穿越 | 多次循环穿越隧道环，进入时打开“照明灯 ”，出来后关闭“照明灯 ”。穿越的方向不作要求，穿越的次数不少于2次，如能以不同方向且短时间内多次穿越则表示任务完成度高。 |
| 空中 侦测 | 飞越至F5-H7 区域，对小正方形内的坐标点进行识别，并反馈飞行器当前位置，具体结果可展示。 |
| 高空 救援 | 将位于高空平台的救援对象运送至随机抽取的1个备降区域，在运输过程中对象从高空掉落视为该任务未完成。 |
| 返航 | 返回至备降区域。 |

4.5任务环节（挑战任务）

飞行机器人完成基本任务后可做挑战任务。相对于基本任务，挑战任务具有一定的难度和挑战性，具体赛规以现场发布为准，各项任务中涉及到的道具的具体参数以比赛现场提供为准。

挑战任务题库描述如下：

现场从以下四个挑战任务中，抽取一个作为挑战任务来完成，即四选一。每轮基础任务加抽中的一个挑战任务为一轮比赛。

| 指令侦测 | 在D0区域内放置一块立式指示牌，立牌中心离地约800mm，飞行器需要从指示牌中提取相应的文字信息，打开对应颜色的灯，并执行与地面平行的飞行任务。飞行信息可能包含等边三角形、正方形、圆形，飞行高度不限。飞行器提取的文字信息及飞行轨迹需展示在电脑端。 当指示牌上显示的信息为“圆形”时，飞行器需打开红色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的圆形。 当指示牌上显示的信息为“三角形”时，飞行器需打开绿色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的三角形。 当指示牌上显示的信息为“正方形”时，飞行器需打开黄色的灯并保持灯光常亮，执行的飞行任务为：飞行器在地图范围内的任意位置绘制一个与地面平行的正方形。 - 1.飞行器提取到正确文字信息并回传至电脑端，5分； - 2.飞行器正确亮灯，并保持灯光常亮，5分； - 3.飞行器在地图范围内飞行轨迹与文字信息对应且飞行轨迹显示在电脑端，10分。 |
| --- | --- |
| 自主降落 | 将备降区一、四分别标记为“小汽车停车场”、“公交车停车场”区域。 基地正前方200mm的位置随机摆放一张“小汽车”或“公交车”的图片，飞行器在此位置获取图片信息后，飞往与之类型相同的“停车场”并降落。 - 1.飞行器正确且完整回传对应停车场的文字信息，5分； - 2.飞行器正确且完整回传基地前放置的图片信息，5分； - 3.“停车场”降落，共10分，具体赋分情况如下： ①飞行器完全降落在正确“停车场”内，10分； ②飞行器部分降落在正确“停车场”内，6分； ③飞行器选择了正确“停车场”，但未降落在停车场内，2分； ④飞行器降落在错误“停车场”，0分。 |
| 水果识别 | 在地图的空中侦测区域内放置若干数量的水果模型【高中(6选5)】，飞行器需要识别出水果的名称以及各种水果模型所在位置的坐标。结果需显示在飞行器自带屏幕上或电脑端可查。 - 1.每种水果名称识别正确【高中组：2分/种】 - 2.每种水果名称对应的坐标识别正确【高中组：2分/种】 |
| 空测对比 | 现将“基地”左侧D0、右侧G0区域作为“空测数据”区。其中“基地”左侧区域命名为“测量区1”，“基地”右侧区域命名为“测量区2”。 在“测量区1”区域内放置一个正方体、“测量区2”区域内放置一个圆柱体。选手需要分别测量出正方体、圆柱体的重量，并对所测数据信息进行对比，对比重量大小，并将结果显示在电脑端。已知正方体密度ρ＝2 g/cm³，圆柱体的密度ρ＝5 g/cm³，结果显示示例：“正方体的重量为： g，圆柱体的重量为： g，正方体的重量（＞/＝/＜）圆柱体的重量。” - ①正方体的重量测量结果与准确值之间误差：≤10%得7分，≤20%得3分，否则不得分。 - ②圆柱体的重量测量结果与准确值之间误差：≤10%得7分，≤20%得3分，否则不得分。 - ③重量大小对比结果正确，6分。 |

4.6展示交流环节

任务环节后，进行展示交流环节。由场内专家就机器人的设计思路、结构特点、编程特色、解决方案、创新之处等方面进行提问和交流，参与学生需在现场有针对性地予以解答和介绍。

## 五、活动阶段

（一）现场机器调试

基本任务发布后，内容不会调整。挑战任务于竞赛展示当日由裁判现场抽取并公布。

参赛选手需有序进入竞赛场，调试过程中不得改变现场道具的位置、高度等。非参赛选手不得进入竞赛场地。

（二）基本任务及挑战任务展示

飞行器完成基本任务与挑战任务的总时长为5分钟，飞行器完成基本任务后方可做挑战任务。飞行器在起飞区内启动后（仅启动一次)即开始计时，完成全部任务或任务失败后计时停止，飞行器在规定时间内完成的任务有效。如果参赛选手认为展示效果不理想，可当即申请再展示一次，间隔时间不超过3分钟。

### 1.活动准备

（1）参加现场活动的选手需自备竞赛用完整飞行器及相关配件、笔记本电脑（配置好运行环境）、网络（竞赛现场不提供网络）、运送物品以及二维码（或其他标记物）等。同步备好笔记本电脑电源、鼠标、排插（符合国家安全标准）、U盘、鼠标、相关编程软件、空白纸、笔等。

（2）各参赛队伍竞赛用的飞行器须带保护罩，参赛选手均须佩戴护目镜参赛，否则将按不符合参赛要求不得入场。

（3）参加现场活动的选手除以上规定的设备及材料以外，不得携带任何辅助材料、书籍，外部代码，插件安装包等，U盘内只允许存放答辩展示相关的材料。

（4）活动报名提交的所有原材料及作品。

（5）参赛选手进行调试时，无关人员不得进场。

### 2.最终成绩计算说明

最终成绩由现场任务得分组成，其中现场任务为两轮最高分的一轮得分。

参赛队伍按最终成绩，由高至低排名。如果出现得分相同的情况，按如下顺序决定先后：

现场任务最高分一轮用时更少的排名在前；

现场任务低分一轮任务得分排名在前；

现场任务低分一轮用时更少的排名在前。

每位选手限参加一个项目，严禁重复、虚假报名，一经发现或举报，将取消活动资格。

参赛选手应具备应对环境变化、任务现场公布的能力，在不影响竞赛公平、公正的前提下，如活动指南、任务书、比赛要求等内容与现场要求不一致时，将以现场活动的裁判组的要求为准。

## 附表1

飞行机器人 任务计分表（小学组）

编号：                   选手姓名：                            组别：小学

| 评价指标 | 评价指标分解 | 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一轮 | 第二轮 |
| 基本任务 | 起飞：基地起飞后离地高度 500mm 以上。 | 5分 |  |  |
|  | 物流运输：通过自动挂载（挂载装置必须接触运送物品才有效）将C2-E4区域物流平台上摆放的物品A运送至空中侦测识别出来的坐标点区域。具体赋分情况如下： 1.飞行器于物流平台成功挂载物品A并起飞,得10分； 2.挂载的物品A成功运送至空中侦测识别出来的坐标点区域，完全在区域内得10分，在线上或部分在区域内得8分。 | 20分 |  |  |
|  | 隧道穿越：多次循环穿越隧道环，进入时打开“照明灯”，出来后关闭“照明灯”。穿越的方向不作要求，穿越的次数不少于2次，如能以不同方向且短时间内多次穿越则表示任务完成度高。具体赋分情况如下： 1.进入时打开“照明灯”，得2分/次，最高4分； 2.单向穿越1次，得4分，最高8分； 3.出来后关闭“照明灯”，得2分/次，最高4分； 4.不同方向穿越，3分。 | 19分 |  |  |
|  | 空中侦测：飞越至F5-H7区域，对小正方形内的坐标点进行识别，并反馈飞行器当前位置，具体结果可展示。具体赋分情况如下： 1.结果展示中，反馈的飞行器当前位置正确（坐标点位置信息，例如“F5”），得4分； 2.正确反馈识别的小正方形内的坐标点（例如“B3”），得4分。 | 8分 |  |  |
|  | 高空救援：将位于高空平台的救援对象运送至随机抽取的1个备降区域，在运输过程中对象从高空掉落视为该任务未完成。具体赋分情况如下： 1.飞行器于高空平台成功挂载1个救援对象并起飞,得10分； 2.将1个救援对象成功运送至正确的备降区域，完全在备降区内得10分，在线上或部分在区域内得8分。 | 20分 |  |  |
|  | 返航：返回至备降区域降落。具体赋分情况如下： 1.机身垂直投影完全落在备降区内得5分； 2.机身垂直投影部分落在备降区外得3分； 3.否则不得分。 | 5分 |  |  |
| 挑战任务 | 判分标准以现场抽取任务为准 | 20分 |  |  |
| 标记物 | 标记物数量，总数不超过8个。具体赋分情况如下： 标记物≤5个，得3分；标记物6个，得2分；标记物7个，得1分； 否则不得分。 | 3分 |  |  |
| 合计得分（满分100分） |  |  |  |  |
| 用时(秒) |  |  |  |  |
| 最高得分 |  |  |  |  |

队员代表：

裁判员签字：

飞行机器人 任务计分表（初中组）

编号：                       选手姓名：                               组别：初中

| 评价指标 | 评价指标分解 | 分值 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一轮 | 第二轮 |
| 基本任务 | 起飞：基地起飞后离地高度 500mm 以上。 | 5分 |  |  |  |
|  | 物流运输：通过自动挂载（挂载装置必须接触运送物品才有效）将C2-E4区域物流平台上摆放的物品A、B运送至空中侦测识别出来的坐标点区域。具体赋分情况如下： 1.飞行器于物流平台成功挂载物品A/B并起飞,得4分； 2.挂载的物品A/B成功运送至空中侦测识别出来的坐标点区域，完全在区域内得6分，在线上或部分在区域内得4分。 | 物品A （10分） | 20分 |  |  |
|  |  | 物品B （10分） |  |  |  |
|  | 隧道穿越：多次循环穿越隧道环，进入时打开“照明灯”，出来后关闭“照明灯”。穿越的方向不作要求，穿越的次数不少于2次，如能以不同方向且短时间内多次穿越则表示任务完成度高。具体赋分情况如下： 1.进入时打开“照明灯”，得2分/次，最高4分； 2.单向穿越1次，得4分，最高8分； 3.出来后关闭“照明灯”，得2分/次，最高4分； 4.不同方向穿越，加3分。 | 19分 |  |  |  |
|  | 空中侦测：飞越至F5-H7区域，对小正方形内的坐标点进行识别，并反馈飞行器当前位置，具体结果可展示。具体赋分情况如下： 1.结果展示中，反馈的飞行器当前位置正确（坐标点位置信息，例如“F5”），得4分； 2.正确反馈识别的小正方形内的坐标点（例如“B3”），得4分。 | 8分 |  |  |  |
|  | 高空救援：将位于高空平台的救援对象运送至随机抽取的1个备降区域，在运输过程中对象从高空掉落视为该任务未完成。具体赋分情况如下： 1.飞行器于高空平台成功挂载1个救援对象并起飞,得5分； 2.将1个救援对象成功运送至正确的备降区域，完全在备降区内得5分，在线上或部分在区域内得3分。 | 救援对象A（10分） | 20分 |  |  |
|  |  | 救援对象B（10分） |  |  |  |
|  | 返航：返回至备降区域降落。具体赋分情况如下： 1.机身垂直投影完全落在备降区内得5分； 2.机身垂直投影部分落在备降区外得3分； 3.否则不得分。 | 5分 |  |  |  |
| 挑战任务 | 判分标准以现场抽取任务为准 | 20分 |  |  |  |
| 标记物 | 标记物数量，总数不超过8个。具体赋分情况如下： 标记物≤5个，得3分；标记物6个，得2分；标记物7个，得1分；否则不得分。 | 3分 |  |  |  |
| 合计得分（满分100分） |  |  |  |  |  |
| 用时(秒) |  |  |  |  |  |
| 最高得分 |  |  |  |  |  |

队员代表：

裁判员签字：

飞行机器人 任务计分表（高中组）

编号：                   选手姓名：                           组别：高中

| 评价指标 | 评价指标分解 | 分值 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一轮 | 第二轮 |
| 基本任务 | 起飞：基地起飞后离地高度 500mm 以上。 | 5分 |  |  |  |
|  | 物流运输：通过自动挂载（挂载装置必须接触运送物品才有效）将C2-E4区域物流平台上摆放的物品A、B、C运送至空中侦测识别出来的坐标点区域。具体赋分情况如下： 1.飞行器于物流平台成功挂载物品A/B/C并起飞,得2分； 2.挂载的物品A/B/C成功运送至空中侦测识别出来的坐标点区域，完全在区域内得4分，在线上或部分在区域内得3分。 | 物品A （6分） | 18分 |  |  |
|  |  | 物品B （6分） |  |  |  |
|  |  | 物品C （6分） |  |  |  |
|  | 隧道穿越：多次循环穿越隧道环，进入时打开“照明灯”，出来后关闭“照明灯”。穿越的方向不作要求，穿越的次数不少于2次，如能以不同方向且短时间内多次穿越则表示任务完成度高。具体赋分情况如下： 1.进入时打开“照明灯”，得2分/次，最高4分； 2.单向穿越1次，得5分，最高10分； 3.出来后关闭“照明灯”，得2分/次，最高4分； 4.不同方向穿越，加2分。 | 20分 |  |  |  |
|  | 空中侦测：飞越至F5-H7区域，对小正方形内的坐标点进行识别，并反馈飞行器当前位置，具体结果可展示。具体赋分情况如下： 1.结果展示中，反馈的飞行器当前位置正确（坐标点位置信息，例如“F5”），得4分； 2.正确反馈识别的小正方形内的坐标点（例如“B3”），得4分。 | 8分 |  |  |  |
|  | 高空救援：将位于高空平台的救援对象运送至随机抽取的1个备降区域，在运输过程中对象从高空掉落视为该任务未完成。 具体赋分情况如下： 1.飞行器于高空平台成功挂载1个救援对象并起飞,得2分； 2.将1个救援对象成功运送至正确的备降区域，完全在备降区内得5分，在线上或部分在区域内得3分。 | 救援对象A（7分） | 21分 |  |  |
|  |  | 救援对象B（7分） |  |  |  |
|  |  | 救援对象C（7分） |  |  |  |
|  | 返航：返回至备降区域降落。具体赋分情况如下： 1.机身垂直投影完全落在备降区内得5分； 2.机身垂直投影部分落在备降区外得3分； 3.否则不得分。 | 5分 |  |  |  |
| 挑战任务 | 判分标准以现场抽取任务为准 | 20分 |  |  |  |
| 标记物 | 标记物数量，总数不超过8个。具体赋分情况如下： 标记物≤5个，得3分；标记物6个，得2分；标记物7个，得1分；否则不得分。 | 3分 |  |  |  |
| 合计得分（满分100分） |  |  |  |  |  |
| 用时(秒) |  |  |  |  |  |
| 最高得分 |  |  |  |  |  |

队员代表：

裁判员签字：