广东省海洋防灾减灾（揭阳）

项目方案

揭阳市自然资源局

2026年3月

目录

1	项目背景	1

2	工作内容	1

3	规范依据	1

4	建设内容	3

4.1	海洋灾害重点隐患调查与灾情报送	3

4.1.1	隐患点断面监测	3

4.1.2	灾情报送	5

4.1.3	项目成果	7

4.2	生态系统监测	7

4.2.1	监测内容	7

4.2.2	技术路线	7

4.2.3	调查实施	8

4.2.4	项目成果	18

项目背景

为履行海洋生态预警监测工作职责，明确2026年广东省海洋生态预警监测工作任务，根据《自然资源部办公厅关于建立健全海洋生态预警监测体系的通知》（自然资办发〔2021〕52号）、《自然资源部办公厅关于印发<全国海洋生态预警监测总体方案（2021-2025）>的通知》（自然资办发〔2021〕64号）、《自然资源部办公厅关于印发2025年全国海洋预警监测工作方案的通知》（自然资办发〔2025〕10号）有关要求，结合广东省揭阳市实际，开展观测设施运行维护、海洋灾害重点隐患调查、生态系统监测工作。立足广东省海洋预警监测和灾害综合防治工作需求，以人民生命财产安全和海洋强省目标为指引，推进揭阳市关于海洋预警监测和灾害综合防治工作任务实施，切实提升海洋预警监测在海洋经济发展、生态文明建设和灾害综合防治等领域的支撑和保障作用。

工作内容

（1）开展灾情信息员队伍建设工作，确保灾害发生后第一时间掌握现场灾情，及时上报灾情信息。

（2）开展揭阳市海堤、渔港、滨海旅游区、海水养殖区等海洋灾害隐患数据进行更新服务，通过踏勘、走访、调查等方式，掌握重点隐患最新信息，形成重点隐患调查数据集、重点隐患调查成果报告。

（3）开展海洋生态系统监测工作，包括近海趋势性调查工作，规划布设监测站位，监测内容包括水文气象、水体环境、生物群落，形成近海生态趋势性监测数据集、近海生态趋势性监测成果报告；选取靖海湾砂质海岸作为典型生态系统进行监测，现场调查河口湿地概况，规划布设监测站位，监测内容包括河口湿地现状、河口生境（水文气象、海水水质、沉积物）、河口生物生态等内容，形成典型生态系统预警监测数据集、典型生态系统预警监测成果报告。

规范依据

(1)《警戒潮位核定管理办法》（国海预字【2013】25号）；

(2)《广东省自然资源厅海洋灾害应急预案》（粤自然资地勘〔2023〕2052号）；

(3)《警戒潮位现场标识物设置规范》（HYT 0385-2023）；

(4)《海洋观测规范 第2部分：海滨观测》(GB/T 14914.2-2019)；

(5)《海洋监测规范》（GB 17378-2007）；

(6)《海洋减灾综合示范区海洋减灾标识设置指南》；

(7)《河道标识牌设置指引》（SZDB/Z 216-2016）；

(8)《无人机航摄系统技术要求》（CH/T 3002-2010）；

(9)《无人机航空摄影成果质量检查与验收》（CH/T 1054-2022）；

(10)《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》（GB/T 39616-2020）；

(11)《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

(12)《海洋灾害隐患调查评估技术规范-总则》

(13)《海洋灾害隐患调查评估技术规范-海堤》；

(14)《海洋灾害隐患调查评估技术规范-渔船渔港》；

(15)《海洋灾害隐患调查评估技术规范-滨海旅游区》；

(16)《海水水质标准》（GB 3097-1997）；

(17)《海洋沉积物质量》（GB 18668-2002）；

(18)《海洋监测规范》（GB 17378-2007）；

(19)《海洋调查规范》（GB/T 12763）；

(20)《海洋监测技术规程》（HY/T 147-2013）；

(21)《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2020）；

(22)《海水、海洋沉积物和海洋生物质量评价技术规范》（HJ 1300-2023）；

(23)《近岸海域海洋生物多样性评价技术指南》（HY/T 215-2017）；

(24)《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898）；

(25)《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第9部分：河口》；

(26)《海洋工程地形测量规范》（GB/T 17501-2017）。

建设内容

海洋灾害重点隐患调查与灾情报送

基于揭阳市海洋灾害隐患点开展数据更新服务，主要对海堤、滨海旅游区、渔港、海水养殖区等隐患数据进行更新。具体获取掌握重点隐患最新信息，基于往年的重点隐患调查成果进行更新，重点调查新增隐患点和检查历史隐患点的情况。

开展灾情信息员队伍建设工作，确保灾害发生后至少有1名信息员能够及时到岗到位，第一时间掌握现场灾情，及时上报灾情信息，并将灾情信息入档入库，为灾害预警预报研究工作提供可靠的灾情信息资料，增强海洋灾害预警预报的准确性。

隐患点断面监测

对揭阳市海洋灾害隐患点数据进行更新，前期调查隐患数据如下表所示：

| 序号 | 隐患点类型 | 隐患等级 | 名称 | 类型 | 隐患数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海堤 | 一级 | 地都海堤 | 斜坡式 | 3处 |
| 2 |  | 一级 | 炮台海堤 | 斜坡式 | 15处 |
| 3 |  | 一级 | 东陇海堤 | 斜坡式 | 20处 |
| 4 |  | 一级 | 西港海堤 | 直斜式、斜坡式 | 30处 |
| 5 |  | 一级 | 神泉港段海堤 | 混合式 | 21处 |
| 6 |  | 无 | 龙江左岸海堤 | 斜坡式 | 1处 |
| 7 |  | 无 | 龙江右岸海堤 | 斜坡式 | 0处 |
| 8 |  | 无 | 凤山港海堤 | 直立式 | 5处 |
| 9 |  | 无 | 见龙海堤 | 斜坡式 | 0处 |
| 10 |  | 无 | 西石湖海堤 | 斜坡式 | 0处 |
| 11 |  | 无 | 鳌江河海堤 | 土堤 | 0处 |
| 12 | 渔港 | 二级 | 神泉渔港 | / | 5处 |
| 13 |  | 二级 | 资深渔港 | / | 6处 |
| 14 |  | 二级 | 靖海渔港 | / | 13处 |
| 15 | 滨海旅游区 | 无 | 华家海滨度假村 | / | 0处 |

资料收集整理

按照相关技术规范，收集往年揭阳市隐患调查数据集，数据集包含地理信息数据（DEM）、海岸防护隐患工程现场调查表、海岸防护工程隐患记录表、渔港隐患现场调查记录表、滨海旅游区基本信息调查表、海洋灾害重点隐患调查工作报告和技术报告等，通过调查对地理信息、海洋观测、历史灾害等基础资料进行更新。

海堤隐患点监测

海堤数据在往年调查数据集和遥感调查分析的基础上，开展现场核查和补充。对上年度选取的断面进行观察，对上年度已知的隐患点进行重新测量，并填写调查表更新数据，主要测量要素包括测点GPS信息、堤顶高程、堤前滩面高程、防渗土顶高程和现场照片视频等资料。加密观察除了已知隐患点外堤坝有无新的明显转折处、沉降处或损毁处，如有则进行测量和做好调查记录。

渔港隐患点监测

渔港数据在往年调查数据集的基础上，开展现场核查补充，对渔港实际防台靠泊量、防波堤损毁情况等数据进行更新。

滨海旅游区隐患点监测

滨海旅游区数据在往年调查数据集的基础上，开展现场核查补充，核查内容包括已投入运营的沿海风景名胜、海水浴场等，主要调查位置、级别、面积、设计日游客接待量等。

海水养殖区隐患点监测

海水养殖区在往年调查数据集的基础上，开展现场核查补充，核查内容包括海水养殖区的位置、范围、养殖方式、产量、历史灾情等。

隐患点确定

海洋灾害隐患调查充分考虑海洋灾害影响特征、调查区域工程防护能力及重要承灾体分布，应用相关技术方法和规范，以点面结合方式确定海洋灾害隐患区（点）。

成果核验与分析

自检和分析隐患调查成果，形成隐患数据表单及数据集，编制技术报告。

隐患成果汇编

通过自检和业主方审核后，拟汇交以下成果。

1、隐患工程现场调查表；

2、隐患记录表；

3、隐患现状拍摄影像资料；

4、隐患点调查技术报告。

灾情报送

根据揭阳市历史海洋灾害受灾点分布情况、海洋灾害隐患点分布情况、重要承载体风险隐患因素、海洋灾害巡查范围等海洋灾害防御实际情况，组建海洋灾情报送信息员队伍，确保灾害发生后至少有1名信息员能够及时到岗到位，第一时间掌握和报送灾情。

灾情报送工作分为四个工作阶段：日常阶段、灾前阶段、灾中阶段、灾后阶段；工作内容分别为日常准备、灾前响应、灾中报送、灾后总结。

日常阶段定期获取和更新灾情报送工作对接部门和工作人员的联系方式，制定《灾情报送负责人及部门联系表》；灾前协调收集相关预警报信息，做好调查物件准备；灾中依据规定辅助业主方开展灾害报送工作，通过与当地有关部门沟通协调获取相关灾情数据，与灾情信息员队伍了解和掌握受灾情况，填写海洋灾情信息表；灾后进行工作总结和相关资料的整理工作。

日常准备

协调函件

灾情报送获取相关灾情信息的主要途径为与当地有关部门沟通协调及与灾情信息员队伍了解。灾情数据在尚未公开前，为保密数据内容，需要事先获取协调函件证明身份，从而进行数据协调工作。协调函件需说明相关缘由，由业主方事先盖章，做好相关备份，便于灾害发生时迅速响应。

部门联系表

制定《灾情报送负责人及部门联系表》，记录灾情报送相关部门的联系方式及对接人员的联系方式，并做好存档，在灾情发生后，根据联系表联系相关部门和人员掌握灾情。

灾前响应

形势预判，提前部署，关注热带气旋、风暴潮、海浪等预警预报信息。在台风形成时或相关预警报发布后，密切关注海洋灾害发生发展的走向和动态，保持全天24小时通讯畅通，与业主方保持联系；准备函件和联系表等相关物件，及时响应业主方的灾情报送工作需求。

灾中报送

初报

发生海洋灾害后，依据协调函件，辅助业主联系协调相关工作人员和相关部门，获取灾害基本情况的主要指标，在12小时内填写海洋灾情信息表格，表格见附件，其余指标在续报和核报中补充填报，填写完成后业主方审核后上报。主要指标包括灾害种类、灾害发生时间、受灾人口、因灾死亡人口、因灾失踪人口、紧急转移安置人口、养殖受灾面积、经济损失等。

续报

在灾情稳定前，每日获取更新的灾情数据，更新灾情信息表格，补充填报其他指标，填写完成后上报，即使数据没有变化也需要上报。续保工作持续至灾害过程结束。

核报

灾情稳定后，获取最终的灾情数据，更新和核定灾情信息表格。根据业主方的工作安排，拍摄受损受灾区域的图片，作为辅助材料上报。

灾后总结

资料汇总

灾情报送工作结束后，对相关基础资料、海洋灾情信息表等相关内容做好记录、整理、归档以备查阅，整理完成后交至业主方。

总结

总结灾情报送中的工作情况，指出工作中的问题，为下一次的灾情报送工作提出工作建议，将总结报告交至业主方。

项目成果

（1）输出1套重点隐患调查数据集；

（2）输出1项《2026年揭阳市重点隐患调查成果报告》；

（3）灾情调查与报送资料。

生态系统监测

监测内容

开展揭阳市海洋生态预警监测工作，完成近海趋势性监测与典型生态系统预警监测，更新海洋灾害风险底数和生态系统状况，保障数据准确性和可靠性。

技术路线

本次海洋生态预警监测技术流程主要包括监测工作的准备、监测实施及成果汇总，根据资料收集数据以及以往生态监测工作资料的整理情况，结合揭阳市生态监测工程实际需要，遴选关键物种与生境指标，完成现场监测和现场采样工作，补充调查必要数据及信息。相关技术流程如下图所示。

海洋生态预警监测技术路线

调查实施

近海趋势性监测

资料收集

收集揭阳市历年近岸趋势性调查资料数据，包括调查区域、监测站点、监测项目（如水文气象、水体环境、生物群落、沉积物等），以及相关成果报告和数据集进行整理，收集监测区域最新遥感影像资料。

监测内容

开展揭阳市近海生态趋势性监测，根据前期本底调查成果，选择有代表性的6个监测站点进行水文气象、水体环境和生物群落监测，并按照GB 17378-2007《海洋监测规范》、GB/T 12763-2007《海洋调查规范》、HY/T 147-2013《海洋监测技术规程》、HJ 442-2020《近岸海域环境监测技术规范》等标准方法进行现场调查、采样与分析工作。监测内容包括：

水文气象：水温、水深、盐度、透明度、水色、风向、风速、天气现象、海况；

水体环境：pH、溶解氧、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量、悬浮物；

沉积物：粒度、有机碳、硫化物、Eh；

生物群落：叶绿素a（初级生产力）、浮游植物、浮游动物、大型底栖生物。

调查时间与频次

每年开展1次，8月开展。

调查站位

基于揭阳市历史近海趋势性监测工作成果与生态环境状况，对揭阳市近海生态趋势性监测站位中选择有代表性的6个站位，开展相关监测指标的调查采样工作。

现场调查

（一）水文气象

水温、水深、盐度、透明度、水色、风向、风速、天气现象、海况等水文气象要素数据采用现场调查的方式进行，主要依据GB/T 12763.2、GB 17378.4的要求执行。

（二）水体环境

项目参照《海洋监测规范》（GB17378-2007）中水质指标进行监测，包括pH、溶解氧、活性磷酸盐、活性硅酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨、总氮、总磷、化学需氧量、悬浮物等。

对水样采集要求如下：

水样采集使用采水瓶按预定水层和规定量在不同深度采取水样，涵盖整个深度区间。对不同水深的水样采集要求如下：

（1）水深≤5m：仅采表层（水深0.1m-1m）水样；

（2）5m<水深≤15m：分表、底两层，底层为距海底2m；

（3）水深>15m，分表、10m、20m、30m、40m和底层采样。

针对特殊样品的采样，主要方法如下：

（1）溶解氧、化学需氧量样品的采集

用碘量法测定水中溶解氧，水样需直接采集到样品瓶中。采样时，需注意避免水样暴气或残存气体。如使用有机玻璃采水器、球阀式采水器、颠倒采水器等应防止搅动水体，溶解氧样品需最先采集。具体采样步骤参照GB 17378-2007进行，水样采集后带回实验室进行分析。

（2）pH样品的采集

pH样品的采集前先将样品瓶洗净，用海水浸泡1天；采样时用少量水样淌洗水样瓶两次，再慢慢将瓶充满，立即盖紧瓶塞；加1滴氯化汞溶液固定，盖好瓶盖，混合均匀，带回实验室进行检测；样品允许保存24h。

（3）悬浮物样品的采集

水样采集后，尽快从采样器中放出样品，在水样装瓶的同时摇动采样器，防止悬浮物在采样器内沉降，并除去杂质如树叶、样状物等，将水样带回实验室检测。

（4）营养盐样品的采集

采样时，应防止船上排污水的污染、船体的扰动，防止空气污染，特别是防止船烟和吸烟者的污染。使用采样瓶采集营养盐样品，应用0.45µm过滤膜过滤水样，以除去颗粒物质，混匀后再分装样品，样品瓶和盖至少洗两次，灌装水样量应是瓶容量的四分之三，随后带到实验室进行检测分析。

（三）沉积物

在调查船到达指定站位后，用0.05m2抓斗式采泥器采集沉积物，将沉积物抓取至甲板上的接样盘中后，用塑料勺从采泥器耳盖中仔细取上部（0~1）cm 的沉积物，现场记录底质类型，并分装、处理与保存，同步开展 Eh 现场监测。取约（20~30）g 新鲜湿样，盛于 125mL 磨口广口瓶中，充氮气后塞紧磨口塞，供测定硫化物用。取（500~600）g 湿样，盛入500mL 磨口广口瓶中，密封瓶口，供测定粒度、有机碳用。

（四）生物群落

生物群落现场调查、采样、样品保存和实验室分析测试等均按《海洋监测规范》(GB17378-2007) 和《海洋调查规范》(GB/T 12763-2007)执行，部分方法如下：

（1）叶绿素a

叶绿素 a 的采集按《海洋监测规范》（GB 17378-2007）规定的方法执行。使用有机玻璃采水器采集2L水样，水样加入3mL 碳酸镁溶液混匀，用孔径 0.45μm 的纤维滤膜在小于 50kPa 的负压下过滤。实验室内采用分光光度法进行分析，即以 90%丙酮溶液提取浮游植物叶绿素a，依次在 664nm、647nm、630nm 波长下测定吸光值，按 Jeffrey-Humphrey 的方程式计算叶绿素 a 的含量，以mg/m3 表示。

（2）浮游生物：浮游植物样品用浅水Ⅲ型浮游生物网取样，大型浮游动物样品用浅水Ⅰ型浮游生物网取样，小、中型浮游动物样品用浅水Ⅱ型浮游生物网取样。本次监测站位水深均小于200m，自底层（距底2m）至表层垂直拖网取得。采集到的样品用 5%的甲醛（福尔马林）固定后，带回实验室进行种类鉴定和计数。浮游植物细胞密度以cell/m3表示，浮游动物个体密度以ind./m3表示，生物量以mg/m3表示。

（3）底栖生物：用0.05m2 的抓斗式采泥器（每站采3斗以上）抓取泥样，经1mm 套筛冲洗，然后将所有生物个体挑出分装，并用5%甲醛溶液固定。拖网取样时，监测船低速（2kn 左右）行驶，每站拖网时间一般为 15min。室内各门类的鉴定与计数在体视显微镜下进行。生物量是在感量为 0.01g 的电子天平上进行湿重称量，生物密度及生物量分别用个/m2 和g/m2 表示。

评估方法

对近海生态趋势性调查内容进行内业数据处理，并依据近海趋势性监测相关规范指标进行分析与评估，具体如下表：

表 近海趋势性监测生境指标分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水文气象 | 水温 | 《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》 GB/T 12763.2-2007（5.2.1） | CTD法 |
|  | 盐度 | 《海洋监测规范第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（29.1） | 盐度计法 |
|  | 水深 | 《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》 GB/T 12763.2-2007（4.8） | 测深仪法/测深绳 |
|  | 透明度 | 《海洋监测规范第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（22） | 透明圆盘法 |
|  | 水色 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（21） | 比色法 |
|  | 风速 | 《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》 GB/T 12763.3-2020（8） | 风速风向仪器测法 |
|  | 风向 | 《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》 GB/T 12763.3-2020（8） | 风速风向仪器测法 |
|  | 天气现象 | 《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》 GB/T 12763.3-2020（7） | 目测法 |
|  | 海况 | 《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》 GB/T 12763.2-2007/8） | 目测法 |
| 水体环境 | pH | 《海洋监测规范第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（26） | pH计法 |
|  | 溶解氧 | 《海洋监测规范第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（31） | 碘量法 |
|  | 活性磷酸盐 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（39.1） | 磷钼蓝分光光度法 |
|  | 活性硅酸盐 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（17.1） | 硅钼黄法 |
|  | 亚硝酸盐 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（37） | 萘乙二胺分光光度法 |
|  | 硝酸盐 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（38.1） | 镉柱还原法 |
|  | 氨 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（36.1） | 靛酚蓝分光光度法 |
|  | 总氮 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（41） | 过硫酸钾氧化法 |
|  | 总磷 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（40） | 过硫酸钾氧化法 |
|  | 化学需氧量 | 《海洋监测规范第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（32） | 碱性高锰酸钾法 |
|  | 悬浮物 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（27） | 重量法 |
| 沉积物 | 有机碳 | 《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007（18.1） | 重铬酸钾氧化-还原容量法 |
|  | 硫化物 | 《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007（17.3） | 亚甲基蓝分光光度法 |
|  | Eh | 《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007（20） | 电位计法 |
|  | 粒度 | 《海洋调查规范第8部分：海洋地质地球物理调查》 GB/T 12763.8-2007（6.3） | 激光粒度分布仪法 |
| 生物群落 | 叶绿素a | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007（8.2） | 分光光度法 |
|  | 浮游植物 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 | 浓缩计数法 |
|  | 浮游动物 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 | 镜检法 |
|  | 大型底栖生物 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 | 镜检法 |

典型生态系统监测

选取揭阳靖海湾砂质海岸监测工作，获取沙滩状况、生物群落、环境特征和压力威胁等监测指标数据，评价其生态状况，关注突出生态问题，重点针对生态受损问题和压力威胁，动态掌握变化情况并及时预警。

资料收集

收集揭阳市历年砂质海岸调查资料数据，包括调查区域、剖面布设情况、监测项目（如岸线稳定性、生物群落、环境特征、威胁因素等），以及相关成果报告和数据集进行整理，收集监测区域最新遥感影像。

监测内容

| 监测内容 | 监测指标 | 监测方式 | 参考规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岸滩稳定性 | 岸线：岸线位置、岸线长度 | 现场监测 遥感监测 | GB/T 17501 GB/T 12763.10 |
|  | 滩面：典型剖面高程矢量、平均大潮高潮线位置、平均大潮低潮线位置、干滩宽度 | 现场监测 遥感监测 |  |
|  | 沉积物：砂质沉积物粒度参数、砾石形态参数 | 现场监测 | GB/T 12763.8 |
|  | 水动力：典型剖面有效波高、水位 | 现场监测 | GB/T 12763.2 |
| 生物群落 | 潮间带生物：类型、数量（栖息密度、生物量）及分布特征 | 现场监测 | HY/T 0460.8 |
|  | 后滨植被：植被类型、植物种类、面积、盖度 | 现场监测 遥感监测 | GB 17378.7 |
| 环境特征 | 水体环境：硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷酸盐、氨氮、透明度、悬浮物 | 现场监测 | GB 17378.3 GB 17378.4 |
|  | 沉积环境：粪大肠菌群、石油类、有机碳、硫化物 | 现场监测 | GB17378.5 GB/T 30740 |
| 压力威胁 | 海滩垃圾 | 资料收集 | HY/T 0460.8 |

调查时间与频次

进行1次调查，一般在5-9月开展，夏季天文大潮期间开展岸滩稳定性监测。

调查站位

岸滩监测断面的布设将基于揭阳市过往砂质海岸监测成果，从过往监测的24个站位中，选择靖海湾砂质岸段的8个监测断面作为本次岸滩监测断面，每个断面设置5个沉积物采样站位，便于分析岸滩变化情况。

生物群落中潮间带生物站位布设按照GB 17378.7的规定执行，根据现场踏勘实际情况，选取潮间带完整、岸滩稳定性较好、无人为破坏或人为扰动较小的岸段布设潮间带底栖生物调查断面1条，按高、中、低潮三个潮区设立取样站位，预计在高潮区布设1站、中潮区布设3站、低潮区布设1站，在每一个站位上采集标本，共计5个采集标本。

根据后滨植被实际情况确定调查范围和站位，优先通过卫星或无人机遥感影像解译获取植被信息，对于滩肩后缘或沙丘前缘的后滨植被，开展必要的现场调查，以样线调查为主、样方调查为辅。

环境特征中水体环境、沉积环境站位布设按照海岸带GB 17378.3规定执行，考虑站点分布的均匀性，采用网格式布点，本工作将规划布设8个监测站点。

现场调查

（一）岸线稳定性

根据揭阳市靖海湾砂质海岸特点，采用现场监测与多年遥感影像对比分析结合的方式监测岸线位置、长度及其变化情况、平均大潮高潮线、平均大潮高低潮线位置，其现场识别特征为最靠陆侧的垃圾堆积带、海滩干湿分界线或侵蚀陡坎。测量比例尺1:1000，测量技术要求按照《海洋工程地形测量规范》GB17501-2017执行。

现场测量，采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。根据砂质岸线长度不同，调查比例尺选择1:500或1:1000；平面定位精度优于0.05m。

遥感影像提取，卫星遥感影像分辨率应优于1m，成图比例尺精度不小于1:5000；无人机遥感影像分辨率优于0.1m，成图比例尺精度不小于1:1000。

（二）生物群落

潮间带生物调查按照GB 17378.7的规定执行，采用滩涂定量采样器，用1.5mm~2.0厚的不锈钢板弯制而成，规格为25cm×25cm×30cm，配套平头铁锨；后滨植被调查结合遥感影像及现场勘察工作。

（三）环境特征

水体环境现场监测按照GB17378.3、GB17378.4规定执行，方法如下：

1)	水深≤5m：仅采表层（水深0.1m-1m）水样；

2)	5m<水深≤15m：分表、底两层，底层为距海底2m；

3)	水深>15m，分表、10m、20m、30m、40m和底层采样。

营养盐样品采样时，应防止船上排污水的污染、船体的扰动，防止空气污染，特别是防止船烟和吸烟者的污染。使用采样瓶采集营养盐样品，应用0.45µm过滤膜过滤水样，以除去颗粒物质，混匀后再分装样品，样品瓶和盖至少洗两次，灌装水样量应是瓶容量的四分之三，随后带到实验室进行检测分析。

沉积环境现场监测按照GB17378.3、GB17378.7、规定执行，沉积物采样点与水质采样点在同一重线上，如沉积物采样点有障碍物影响采样可适当偏移，用采泥器采集沉积物，将沉积物抓取接样盘中后，用塑料勺从采泥器耳盖中仔细取上部（0~1）cm 的沉积物，现场记录底质类型，并分装、处理与保存。取约（20~30）g 新鲜湿样，盛于 125mL 磨口广口瓶中，充氮气后塞紧磨口塞，供测定硫化物用。取（500~600）g 湿样，盛入500mL 磨口广口瓶中，密封瓶口，供测定粒度、有机碳、石油类用。用预先选定的泥层中用无菌刮板取一定量的样品至于灭菌容器中，将样品置于冰瓶或冰箱中，放置时长不超过24小时，供测定粪大肠菌群用。

波浪、水位等资料数据获取方式以最新资料收集为主，保障数据的时效性。

（四）压力威胁

压力威胁主要针对海滩垃圾进行资料收集调查，按照HY/T 0460.8规定执行。

评估分析

表 砂质海岸监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岸滩稳定性 | 岸线位置、岸线长度 | 遥感解译、现场调查 | / |
|  | 滩面：典型剖面高程矢量、平均大潮高潮线位置、平均大潮低潮线位置、干滩宽度 | 遥感解译、现场调查 | / |
|  | 沉积物：砂质沉积物粒度参数、砾石形态参数 | 《海洋调查规范第8部分：海洋地质地球物理调查》 GB/T 12763.8-2007（6.3） | 激光粒度分布仪法 |
|  | 水动力：典型剖面有效波高、水位 | 《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第8部：砂质海岸》HY/T 0460.8-2004 | 资料收集 |
| 环境特征-水体环境 | 透明度 | 《海洋监测规范第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（22） | 透明圆盘法 |
|  | 活性磷酸盐 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（39.1） | 磷钼蓝分光光度法 |
|  | 亚硝酸盐 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（37） | 萘乙二胺分光光度法 |
|  | 硝酸盐 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（38.1） | 镉柱还原法 |
|  | 氨氮 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（36.1） | 靛酚蓝分光光度法 |
|  | 悬浮物 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007（27） | 重量法 |
| 环境特征-沉积环境 | 有机碳 | 《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007（18.1） | 重铬酸钾氧化-还原容量法 |
|  | 硫化物 | 《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007（17.3） | 亚甲基蓝分光光度法 |
|  | 粪大肠菌群 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007（9.1/9.2） | 发酵法/滤膜法 |
|  | 油类 | 《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007/13.2 | 紫外可见分光光度计 |
| 生物群落 | 潮间带生物：类型、数量（栖息密度、生物量）及分布特征 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 | / |

项目成果

调查成果

（1）近海生态趋势性监测工作成果主要包括：

| 序号 | 成果内容 | 数量 | 成果类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集的原始资料数据 | 若干 | 数据集 |
| 2 | 现场调查记录表 | 若干 | 数据集 |
| 3 | 现场记录影像资料 | 若干 | 数据集 |
| 4 | 布设点位图 | 1份 | 图件 |
| 5 | 实施方案 | 1份 | 方案 |

（2）典型生态系统预警监测工作成果主要包括：

| 序号 | 成果内容 | 数量 | 成果类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集的原始资料数据 | 若干 | 数据集 |
| 2 | 现场调查记录表 | 若干 | 数据集 |
| 3 | 现场记录影像资料 | 若干 | 数据集 |
| 4 | 遥感解译数据 | 若干 | 数据集 |
| 5 | 布设点位图 | 1份 | 图件 |
| 6 | 实施方案 | 1份 | 方案 |

数据处理成果

（1）输出1套近海生态趋势性监测数据集；

（2）输出1套典型生态系统监测数据集；

（3）输出1份《2026揭阳市近海生态趋势性监测项目检测报告》。

（4）输出1份《2026揭阳市典型生态系统监测项目检测报告》。

项目成果报告

（1）输出1份《2026年揭阳市近海生态趋势性监测成果报告》；

（2）输出1份《2026年揭阳市典型生态系统监测成果报告》。