附件1

包组1（监测试剂耗材）参数要求

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参 数 要 求

	1
	禽流感H5亚型血凝抑制试验抗原
	瓶
	3
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体，2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月
3.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%

	2
	禽流感H5亚型血凝抑制试验阳性血清
	瓶
	1
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体，2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月 

	3
	禽流感H7亚型血凝抑制试验抗原
	瓶
	3
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型抗体，2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月
3.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%

	4
	禽流感H7亚型血凝抑制试验阳性血清
	瓶
	1
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型抗体，2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月   

	5
	布鲁氏病虎红平板凝集试验抗原
	瓶
	1
	1.用于虎红平板凝集试验诊断布鲁氏菌病

2.规格：≥10ml/瓶  

3.有效期≥24个月

	6
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于检测牛、羊布鲁氏菌血清抗体

2.试剂盒组成：抗原包被板 、竞争抗体、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液

3.保存条件：2-8℃

4.规格：96孔/盒 

5.有效期≥12 个月

6.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%

	7
	口蹄疫A型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒
	盒
	2
	1.适用于口蹄疫A型病毒免疫抗体的检测

2.试剂盒组成：包含抗原包被板、U型96孔抗原抗体反应板、移液槽、A型病毒抗原、抗体工作液、阳性对照血清、阴性对照血清、底物、洗涤液、终止液、封膜板等

3.保存条件：2-8℃

4.规格：10*96孔/盒

5.有效期≥12个月

6.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%

	8
	口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒
	盒
	3
	1.适用猪O型病毒免疫抗体的定量检测

2.试剂盒组成：包含抗原包被板、U型96孔抗原抗体反应板、移液槽、O型病毒抗原、抗体工作液、阳性对照血清、阴性对照血清、底物、洗涤液、终止液、封膜板等

3.保存条件：2-8℃

4.规格： ≥10*96T/盒

5.有效期≥6个月

6.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%

	9
	猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测试剂盒
	盒
	1
	1.用于检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体
2.试剂盒组成：抗原包被板、洗涤液、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、酶结合物、底物液、终止液、封板膜等
3.保存条件：2-8℃

4.试剂盒规格：96T/盒
5.有效期≥12个月

	10
	猪瘟抗体ELISA检测试剂盒
	盒
	1
	1.用于检测猪瘟病毒血清抗体

2.试剂盒组成：包含已包被CSFV抗原酶标板、CSFV HRP 酶标单抗、阳性对照血清、阴性对照血清、洗涤液、底物溶液、终止液、封板膜

3.保存条件：2-8℃
4.规格：96孔*2板

5.有效期≥12个月

	11
	小反刍兽疫阻断ELISA抗体检测试剂盒
	盒
	1
	1.用于检测绵羊、山羊血清或血浆中小反刍兽疫病毒抗体

2.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液等

3.保存条件：2-8℃
4.规格：96T/盒
5.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品

	12
	狂犬病ELISA抗体

检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于犬、猫等哺乳动物血清中的抗狂犬病毒IgG抗体检测

2.试剂盒组成：狂犬病毒IgG抗原包被板、酶标记物、狂犬病毒IgG阳性对照、狂犬病毒IgG临界对照、狂犬病毒IgG阴性对照、显色液、洗涤液等

3.保存条件：2-8℃
4.规格：96T/盒
5.有效期≥12个月

	13
	口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	5
	1.用于动物口蹄疫病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性对照、阴性对照等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

6.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%
7.因实验结果比对需要，试剂盒需分别来自2个不同厂家

	14
	口蹄疫病毒南非1型荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用于动物口蹄疫南非1型病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性对照、阴性对照等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	15
	猪瘟病毒荧光RT-PCR

检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于猪瘟病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月 

	16
	小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于小反刍兽疫病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含反应液、酶混合液、阳性质控品、 阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	17
	新城疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于新城疫病毒核酸检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、 阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	18
	猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	2
	1.用途：用于猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	19
	伪狂犬病毒荧光PCR检测试剂盒
	盒
	3
	1.用途：用于伪狂犬病毒核酸检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

6.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%

	20
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	盒
	4
	1.用于猪非洲猪瘟病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、反应液、实时荧光探针等

3.保存条件： -20℃保存

4.试剂盒规格：≥50T/盒

5.有效期≥12个月

6.产品必须通过农业农村部兽药注册，属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品应不少于60%
7.因实验结果比对需要，试剂盒需分别来自2个不同厂家

	21
	猪圆环病毒荧光PCR检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于猪圆环病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	22
	禽流感病毒H5/H7亚型双重荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于禽流感病毒H5和H7亚型病毒核酸检测

2.试剂盒组成：阴性质控品、阳性质控品、无菌无核酸酶水、反应液、酶混合液、荧光探针等试剂

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

6.属于国家兽医参考（专业、区域）实验室推荐的产品

	23
	禽流感H9亚型荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于禽流感H9病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：阴性质控品、阳性质控品、无菌无核酸酶水、反应液、酶混合液、荧光探针等试剂

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	24
	牛传染性胸膜肺炎荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于牛传染性胸膜肺炎的检测

2.试剂盒组成：阴性质控品、阳性质控品、反应液、酶混合液等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	25
	牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于牛结节性皮肤病病毒核酸的检测

2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	26
	猪传染性胃肠炎荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于猪传染性胃肠炎病毒核酸的检测

2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	27
	禽白血病荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于禽白血病病毒核酸的检测

2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	28
	禽沙门氏菌病荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于禽沙门氏菌病的检测

2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	29
	禽支原体荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于禽支原体的检测

2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	30
	炭疽荧光PCR检测试剂盒
	盒
	1
	1.用途：用于炭疽的检测

2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

	31
	血吸虫病胶体金试纸条
	盒
	1
	1.用于血吸虫病抗体检测

2.每张检测卡配一包干燥剂、一根滴管
3.保存条件：2～30ºC下贮存
4.包装规格：≥50条/盒
5.有效期：≥24个月

	32
	牛结核金标快速检测卡
	盒
	2
	1.用于牛结核病抗体检测

2.每张检测卡配一包干燥剂、一根滴管
3.保存条件：2～30ºC下贮存
4.包装规格：≥40T/盒
5.有效期：≥24个月

	33
	SPF鸡红细胞
	瓶
	4
	1.SPF生产用鸡无菌采血，阿氏液保存

2.浓度：1%

3.规格：100ml/瓶

4.储存条件：2-8℃

5.有效期：≥30天

	34
	200ul吸头
	盒
	6
	1.规格：1-200ul

2.适配于普兰德移液器

3.包装：≥960支/盒

	35
	一次性医用防护口罩
	盒
	10
	1.产品性能结构需符合：YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》

2.规格型号：耳挂式，独立包装、灭菌

3.规格：≥50个/盒

4.有效期：≥2年

	36
	一次性防护手套
	盒
	20
	1.材质：无粉乳胶

2.规格：独立包装/灭菌，具备小、中、大码等多种规格

3.用途：适用兽医实验室、兽用采样、医疗防护等 

4.规格：≥30双/盒，S码10盒，M码10盒

	37
	一次性96孔板

（硬板）
	箱
	2
	1.材质：聚苯乙烯

2.规格：96孔V型底

3.包装：≥200块/箱

	38
	一次性96孔板

（硬板）
	箱
	1
	1.材质：聚苯乙烯

2.规格：96孔U型底

3.包装：≥200块/箱

	39
	1000ul吸头

（带滤芯） 
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、 透明、带滤芯
2.规格：1-1000 ul，96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于普兰德移液器

	40
	200ul吸头

（带滤芯） 
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、 透明、带滤芯
2.规格：1-200 ul，96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于普兰德移液器

	41
	100ul吸头

（带滤芯）
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、透明、带滤芯
2.规格：1-100 ul，96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于普兰德移液器

	42
	10ul吸头

（带滤芯，加长）
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、透明、带滤芯
2.规格：1-10ul（加长版），96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于普兰德移液器

	43
	提取试剂盒

（48孔）
	盒
	10
	1.用途：适合DNA病毒和RNA病毒的核酸抽提

2.该试剂与全自动核酸提取仪AU1001-96相匹配

3.规格：48T/盒

4.试剂盒组份：病毒裂解液、病毒磁珠缓冲液、病毒磁珠、漂洗液、洗脱缓冲液、实验室用水、PBS及蛋白酶K等组成

5.有效期：≥24个月

	44
	提取试剂盒

（96孔）
	盒
	5
	1.用途：适合DNA病毒和RNA病毒的核酸抽提

2.该试剂与全自动核酸提取仪AU1001-96相匹配

3.规格：96T/盒

4.试剂盒组份：病毒裂解液、病毒磁珠缓冲液、病毒磁珠、漂洗液、洗脱缓冲液、实验室用水、PBS及蛋白酶K等组成

5.有效期：≥24个月

	45
	病毒核酸柱式提取

试剂盒
	盒
	2
	1.用途：用于提取病毒DNA/RNA（柱式提取）
2.试剂盒组成：裂解液；洗涤液；洗脱液；离心柱（带离心管）；离心管
3.适用于血清、血浆、喉头/泄殖腔拭子、环境拭子、组织处理液等样品的检测
4.试剂盒规格：50T/盒
5.有效期：≥1年

	46
	96孔板（100ul）
	盒
	2
	1.用于实时荧光定量PCR实验
2.无菌、无酶、无热原，无裙边，加厚材质，性能稳定，做工精细

3.规格：0.1ml，≥50块/盒
4.适用于耶拿qTOWER3G荧光定量PCR仪 

	47
	48孔板（100ul）
	盒
	2
	1.用于实时荧光定量PCR实验
2.无菌、无酶、无热原，无裙边，加厚材质，性能稳定，做工精细

3.规格：0.1ml，≥50块/盒
4.适用于耶拿qTOWER3G荧光定量PCR仪 

	48
	加厚封口袋

（30*40cm）
	包
	5
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：30cm×40cm 

3.包装：100个/包

	49
	加厚封口袋

（25*35cm）
	包
	3
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：25cm×35cm 

3.包装：100个/包

	50
	加厚封口袋

（20*25cm）
	包
	3
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：20cm×25cm 

3.包装：100个/包

	51
	加厚封口袋

（15*20cm）
	包
	2
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：15cm×20cm 

3.包装：100个/包

	52
	不锈钢试管架
	个
	5
	1.尺寸：长255mm×宽80mm×高85mm，3*10孔（30孔）

2.孔径：19mm

3.材质：304不锈钢，耐酸碱腐蚀耐高温，加厚耐用，表面光滑

4.可放置10ml试管、离心管

	53
	有机玻璃试管架
	个
	5
	1.尺寸：长225mm×宽69mm×高75mm，3*10孔（30孔）

2.孔径：16mm

3.材质：优质有机玻璃，加厚耐用，表面光滑

4.可放置5ml试管、离心管

	54
	离心管架板
	套
	10
	1.尺寸：长210mm×宽112mm×高47mm（加盖、±5mm），8*12孔（96孔）

2.孔径：正孔11mm，反孔8mm

3.材质：优质塑料，蓝色，数字标识，加厚耐用，表面光滑

4.可放置2.5ml离心管

	55
	离心管架板
	套
	10
	1.尺寸：长210mm×宽72mm×高46mm（加盖、±5mm），5*12孔（60孔）

2.孔径：正孔11mm，反孔8mm

3.材质：优质塑料，蓝色，数字标识，加厚耐用，表面光滑

4.可放置2.5ml离心管

	56
	油性双头勾线笔
	盒
	10
	1.油性，笔迹防水，笔嘴坚固，颜色鲜艳，无异味，防渗漏

2.规格：12支/盒

	57
	手写不干胶标签纸

（单枚尺寸49*28mm）
	张
	50
	1.单枚尺寸49*28mm，16枚/张，白色底红色框

2.粘性强，易撕取，不留胶

	58
	手写不干胶标签纸

（单枚尺寸38*24mm）
	张
	50
	1.单枚尺寸38*24mm，24枚/张，白色底红色框

2.粘性强，易撕取，不留胶

	59
	手写不干胶标签纸

（单枚尺寸24*14mm）
	张
	50
	1.单枚尺寸24*14mm，64枚/张，白色底红色框

2.粘性强，易撕取，不留胶

	60
	A4彩色不干胶

打印粘贴纸
	张
	200
	1.A4、白色

2.粘性强，易撕取，不留胶
3.哑光面，适用于喷墨、针式、复印打印机

	61
	A4彩色不干胶

打印粘贴纸
	张
	50
	1.A4、荧光绿
2.粘性强，易撕取，不留胶
3.哑光面，适用于喷墨、针式、复印打印机

	62
	A4彩色不干胶

打印粘贴纸
	张
	50
	1.A4、荧光桔红

2.粘性强，易撕取，不留胶
3.哑光面，适用于喷墨、针式、复印打印机

	63
	核酸（DNA/RNA）

清除剂
	瓶
	5
	1.不易挥发，高效降解，清除力强，安全无毒，无腐蚀性

2.规格：≥250ml/瓶

3.适用于实验室气溶胶处理，工作台、仪器、移液器、玻璃和塑料制品处理

4.保质期：≥12个月

	64
	纯水滤芯
	套
	3
	1.五级滤芯，对源水进行初过滤，拦截水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质、微生物等

2.可使用周期：3-6个月

3.最大压力：0.4MPA

4.工作温度：4-40℃

5.规格：5个/套

	65
	旋转移液枪架
	个
	1
	1.桌面式旋转挂架

2.用放置6支单通道或者多通道移液器

3.质保期：≥1年

	66
	75%酒精消毒湿巾
	包
	20
	1.高效杀菌、加厚水刺无纺布

2.包装规格：≥60抽/包，带盖双重保湿，防止酒精蒸发

	67
	实验用湿巾
	包
	20
	1.规格：80片/包

2.材质：选用优质水刺无纺布，柔韧舒适、不易脱落

3.功能：适用于工作台、仪器、移液器等的日常清洁

4.质保期：≥2年

	68
	实验用纸巾
	包
	120
	1.规格：≥150抽/包，≥4层，≥150*190mm

2.材质：100%原生木浆

3.功能：适用于工作台、仪器、移液器等的日常清洁

4.质保期：≥3年

	69
	医疗废弃物袋

（58*70*25，背心）
	个
	200
	1.高强度优质聚乙烯HDPE材质，韧性好，不易破损

2.规格：背心款、约58*70*25cm

3.包装：100个/捆

	70
	医疗废弃物袋

（76*90*25，背心）
	个
	500
	1.高强度优质聚乙烯HDPE材质，韧性好，不易破损

2.规格：背心款、约76*90*25cm

3.包装：100个/捆

	71
	加厚垃圾袋
	捆
	10
	1.规格：32*54加厚，双面5丝，黑色，50个/捆
2.材质：优质PE料，不易破漏，健康环保卫生

3.功能：适用于实验室普通废弃物的放置收集。

	72
	采样瓶
	个
	200
	1.规格：30ml，广口，透明，螺旋盖
2.材料：PP 聚丙烯、密封性好，消毒灭菌

	73
	PBS缓冲液

（细胞培养）
	瓶
	8
	1.规格：500 mL /瓶
2.浓度：1×

3.pH：7.2–7.4

4.无菌、无内毒素

	74
	苯酚（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶

2.纯度：≥99.5%

3.水分：≤0.1%

4.外观：无色

	75
	医用生理盐水
	瓶
	4
	1.500ml/瓶

2.浓度：0.9% NaCl

3.规格：250 mL / 500 mL 瓶装

4.无菌、无热原

	76
	磷酸氢二钠

（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶

2.纯度：≥99.0%

3.形式：十二水合物

	77
	磷酸二氢钠

（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶

2.纯度：≥99.0%

3.形式：二水合物

	78
	氯化钠

（分析纯）
	瓶
	2
	1.500g/瓶
2.纯度：≥99.5%

3.杂质：无碘

4.干燥失重：≤0.5%

	79
	葡萄糖

（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶
2.纯度：≥99.5%

3.比旋光度：+52.5° – +53.0°

4干燥失重：≤0.5%

	80
	柠檬酸

（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶

2.纯度：≥99.5%

3.灼烧残渣：≤0.1%

	81
	柠檬酸钠

（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶
2.纯度：≥99.0%

	82
	氯化钾

（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶
2.纯度：≥99.5%

3.干燥失重：≤0.5%

	83
	磷酸二氢钾

（分析纯）
	瓶
	1
	1.500g/瓶
2.纯度：≥99.5%

3.干燥失重：≤0.2%

	84
	大烧杯
	个
	6
	1.材质：高硼硅玻璃（耐热、化学稳定）

2.规格：2000mL
3.性能：耐高温，带刻度，壁厚均匀，耐酸碱

	85
	实验服
	套
	5
	1.材质：棉涤混纺或纯棉

2.款式：长袖、翻领、松紧袖、后开叉

3.尺码：M（女）2套，L（女）2套，XXL（男）1套
4.颜色：白色

5标准：符合实验室基本防护（防污、轻度酸碱）

	86
	实验桌垫
	包
	12
	1.规格：60×90cm，25张/包

2.表层材质：无纺布

3.防漏设计：PE膜防漏，无纺布+PE底膜的复合型

	87
	无菌采血管

（含抗凝剂EDTA）
	支
	800
	1.玻璃材质

2.含抗凝剂EDTA，无菌

3.规格：5ml




