揭阳市房屋建筑和市政基础设施工程分期竣工验收指导意见

根据《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》（粤府办发〔2022〕33号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省优化营商环境三年行动方案的通知》（粤府办〔2023〕11号）及《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》（建办〔2023〕48号）《住房城乡建设部办公厅等关于深入推进建设项目联合验收“一件事”的实施意见》（建办厅[2026]17号）等文件精神，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号），为持续优化我市营商环境，提高工程建设项目联合验收审批效率和便利化程度，促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益，现就进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程分期竣工验收提出指导意见如下：

一、分期竣工联合验收的对象

验收范围以建设工程规划许可证、建设工程施工许可证中载明的可满足工程整体安全和独立使用功能的单位工程为最小单位。对办理了一张施工许可证但涉及多个单位工程，在符合项目整体的质量安全要求，达到安全使用条件的前提下，建设单位可按照“功能独立、确保安全”的原则，申请分期竣工联合验收。

二、分期竣工验收定义

分期联合验收是指建设单位可根据项目具体进展情况和实际需要，依法向各专业验收主管部门申请对已经完成工程建设的1个建筑工程施工许可证项目中的某个（或几个）单位（子单位）工程进行专项验收或联合验收（竣工验收监督、消防验收或备案、规划条件核实、人防验收、竣工验收备案等）。

分期验收应当符合下列规定：

（一）分期范围应以单位工程或单位工程组合为主进行区域划分，区域和功能相对独立，附属工程和零星工程不得单独划分。

（二）分期验收计划应包括分期范围、次数及时间。

（三）申请分期竣工验收的单位工程应已按照工程合同和设计图纸要求完成全部工程量，竣工图已编制完成，相关评价及检测工作已完成，已形成单位工程竣工测绘报告，工程技术资料符合工程档案分阶段验收要求。

（四）验收工程应有相应的施工合同（独立的施工合同或在原施工合同基础上签署补充协议，明确分段验收部分的合同约定内容）及相应的竣工图纸。

（五）建设单位应根据规划范围提交包含原工程规模明细、本次申请分段范围、真实性承诺等内容的分期验收申请。

三、分期竣工联合验收需满足以下条件

申请分期验收的单位工程，除符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第五条规定外，还应当同时具备以下条件：

（一）房屋建筑工程

（1）分期验收单位工程满足规划核实的条件；

（2）分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口；裙楼相连的多幢塔楼申请分期验收时，应将裙楼以及与其相连的一幢塔楼作为最小单位工程先行验收。

（3）单位工程应满足有完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用，建设单位完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有关分部分项工程质量验收合格。

（4）建设工程及相关消防系统已按消防技术标准完成，并具备现场消防验收要求。消防控制室、消防水泵房、消防水池、消防水箱、备用消防电源及验收单位工程的地下部分等公共消防设施所在单位工程应在首期验收批次内。

（5）分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，且符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

（6）道路、供水、电力、燃气、通信等市政公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。新建居民住宅小区应按照国家有关规定配建正式供配电设施，并经供电企业验收合格。

（7）涉及人防工程的，应同时具备人防工程竣工验收条件。

（二）市政基础设施工程

（1）分期验收的范围为单位市政工程，已按照建设时序同步完成道路、供水、排水、电力、燃气、通信、路灯、绿化等各项建设内容（按实际确定），具备单位工程规划条件核实条件。

（2）单位工程应满足有完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用，建设单位完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有关分部分项工程质量验收合格。

（3）单位工程消防设计和合同约定的各项内容已完成，各项消防设施性能和系统功能联调联试等内容检测合格，消防工程不完整的非单位工程不能进行分期验收。

（4）分期验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，且符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

四、分期联合验收程序

（一）建设单位在揭阳市工程建设项目审批管理平台网上办事大厅中项目列表中对拟进行分期验收的单位工程进行拆分，或由综合窗口工作人员进行工程拆分，生成工程代码后再进行联合验收申报。申请分期验收项目的名称统一用以下格式：“施工许可证项目名称——本次分期验收的单位工程名称”。（如：xx项目——xx栋及其地下室）

（二）分期联合验收实施程序按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省自然资源厅广东省人民防空办公室 广东省档案局关于印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法的通知》（粤建规范〔2025〕5号）有关规定执行。相关专项验收（备案）部门应按现有“一窗受理、联合验收、限时办结、统一出件”的联合验收模式，开展分期竣工联合验收工作。

（三）相关专项验收（备案）部门验收合格并出具分期验收意见后，可按需办理分期竣工验收单位工程的竣工验收备案，也可以在项目最后一期联合验收通过后再行办理整体的竣工验收备案手续。

（四）实行分期验收且分期办理竣工验收备案的工程项目，需待最后一期竣工验收备案手续完成后，才可将整体竣工验收备案信息（即最后一期竣工验收备案办理时在业务系统上填写整体的竣工验收备案信息）上传到广东省建筑市场监管公共服务平台（即三库一平台）。

五、分期联合验收工作要求

（一）落实参建单位责任

一是落实建设单位工程质量安全首要责任。建设单位作为分期联合验收项目的主要负责单位，应根据项目进度及需要，严格按照工程建设相关标准和规范组织设计、施工及监理单位等对建筑工程项目进行合理划分，向各有关专业验收部门申请分期验收。建设单位应建立分期竣工验收项目责任制，应依法对分期竣工验收项目承担全面责任，在分期联合验收后对项目履行日常质量安全管理职责，严格落实各项质量安全措施，确保项目质量安全。二是落实施工单位工程质量主体责任。施工单位要通过推进工程质量管理制度化、流程化、标准化，确保分期竣工验收工程质量管理全覆盖，严格按国家规范、施工图等保质保量完成工程。三是单位工程分期验收后、最后一期验收完成前，建设单位应定期向属地建设行政主管部门报告使用安全情况，包括消防设施运行、设备系统状态、隔离措施维护等。

（二）强化建设及验收过程监管

建设行政主管部门应规范工程建设各方责任主体质量行为，压实各方主体责任，加强事中事后监管，保证分期竣工验收工程结构安全和使用功能。各相关专业验收部门应严格按照相关法律法规及标准规范，加强对建筑工程项目建设及验收过程中的监管，发现项目参建主体存在违法违规行为的，依法严肃处理。

（三）主动靠前服务指导

各专业验收主管部门要增强服务意识，主动服务、靠前指导，及时发现问题，指导建设单位迅速落实整改，在承诺时限内尽可能缩短审批时长，避免超时验收现象，要推动验收工作标准化、规范化，进一步规范全流程在线审批管理。

（四）做好区域安全防护

对于分期验收后投入使用的工程，建设单位应落实消防安全责任制，制定相关消防安全制度、消防安全操作规程及灭火应急疏散预案。申请分期竣工验收的单位工程与尚未竣工验收的施工区域之间，建设单位应当负责做好工地的封闭式管理，采取安全防护硬隔离措施，确保验收通过的单位工程有独立使用空间，施工区域界面清晰、运行安全。

六、其他要求

（一）本指导意见如与国家和省有关规定相抵触的，以上级规定为准。

（二）各县（市、区）可根据本指导意见制定本地区分期竣工验收的工作细则。