监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市市区垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭东县云路镇东径外草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2015年10月13日 | 废水排口 | 化学需氧量 | 35.4 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.95 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.3 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.88 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004 （L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005 （L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001 （L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01 （L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004 （L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9200 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2015年10月13日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 2.3 | % | 5% | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.043 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.74 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.022 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.42 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县坪上垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县坪上镇老虎坷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2015年10月13日 | 总排放口 | 化学需氧量 | 154 | mg/L | 100 | 不达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.24 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 48.0 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 77.0 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 11.1 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 25 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.33 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9200 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2015年10月13日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.71 | % | 5% | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.023 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.34 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.011 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.29 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市大南山侨区生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：大南山侨区红山 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2015年10月13日 | 总排放口 | 化学需氧量 | 50.9 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.55 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 35.0 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 30.5 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 16.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 15 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 3.71 | mg/L | 3 | 不达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0019 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5400 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2015年10月13日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.11 | % | 5% | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.008 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.25 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.006 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.12 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。