监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市市区垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭东县云路镇东径外草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2015年4月20日 | 废水排口 | 化学需氧量 | 41.2 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.93 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.5 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.86 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.35 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2015年4月20日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 1.39 | % | 5% | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.045 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.78 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.021 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.42 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县坪上垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县坪上镇老虎坷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2015年4月10日 | 总排放口 | 化学需氧量 | 164 | mg/L | 100 | 不达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28.1 | mg/L | 25 | 不达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 49.0 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 82.0 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 37.8 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 25 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 5.50 | mg/L | 3 | 不达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0022 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.009 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2015年4月10日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.27 | % | 5% | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.026 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.35 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.015 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.30 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市大南山侨区生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：大南山侨区红山 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2015年4月9日 | 总排放口 | 化学需氧量 | 288 | mg/L | 100 | 不达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.7 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 31.0 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 144 | mg/L | 30 | 不达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 16.9 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 25 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.30 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0029 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.008 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.007 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 6300 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2015年4月9日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.12 | % | 5% | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.008 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.24 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.005 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.12 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。