# 揭阳市练江流域综合整治实施方案

# （2014-2020年）文本

一、指导思想	- 1 -

二、整治目标	- 1 -

三、整治任务	- 2 -

（一）实施分区控制，提高水源涵养能力	- 2 -

（二）以产业集聚为突破口，倒逼产业转型升级	- 3 -

（三）加强环保基础设施建设，切实推进工程减排	- 5 -

（四）推进农村环境综合整治，有效控制面源污染	- 8 -

（五）实施河道综合整治，提升河流环境承载力	- 9 -

（六）加强饮用水源保护，确保饮水安全	- 10 -

（七）强化环境监管，提高水污染防治水平	- 11 -

四、任务分工	- 13 -

五、保障措施	- 15 -

（一）提高认识、加强领导	- 15 -

（二）明确职责，落实责任	- 16 -

（三）加强督查，强化落实	- 17 -

（四）建立多元投入机制，保证整治资金投入	- 18 -

（五）广泛宣传，营造氛围	- 18 -

为贯彻落实《广东省人民政府关于练江流域水环境综合整治方案（2014-2020年）的批复》（粤府函〔2015〕140号）和《广东省环境保护厅关于印发练江流域水环境综合整治方案（2014-2020年）的通知》（粤环〔2015〕59号）文件要求,结合我市实际，现制定本实施方案（以下简称：《方案》）。

# 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照胡春华书记、朱小丹省长和许瑞生副省长关于练江环保问题的指示精神，把练江流域水环境综合整治作为一项政治任务和重要民生实事来抓，落实政府治污主体责任，强化环境保护对社会经济发展的引领作用，以产业集聚强化工业污染治理，以水污染防治工程建设改善水环境质量，提升练江水质。

# 二、整治目标

练江污染整治的总体目标是：一年有进展，三年见成效，六年除黑臭。

近期目标（一年有进展）：至2015年底，通过重污染企业与畜禽养殖业关停与达标整治、建设污水与垃圾处理工程等措施，使练江水质有所改善，青洋山桥断面化学需氧量、氨氮和总磷年均浓度分别低于50mg/L、3.5mg/L和0.6mg/L。练江干流河面及两岸无垃圾。普宁市区污水处理厂负荷率达到75%，占陇污水处理厂负荷率达到65%，污水厂污泥无害化处理率达到100%；工业废水排放达标率达到95%；城镇垃圾无害化处理率达到75%；生态公益林占林业用地面积的比例达到40%。

中期目标（三年见成效）：至2017年底，通过印染产业入园、人口大镇建成污水处理设施等措施，使练江水质明显改善，化学需氧量达到地表水V类标准，青洋山桥断面氨氮和总磷年均浓度低于2.5mg/L和0.4mg/L。练江干流、城镇河涌水面和两岸无垃圾。城镇生活污水处理率达到85%，城镇污水厂负荷率达到80%；工业废水排放达标率达到98%；生活垃圾无害化处理率达到90%；生态公益林占林业用地面积的比例达到45%。

远期目标（六年除黑臭）：至2020年底，青洋山桥断面水质基本达到地表水环境质量Ⅴ类标准，水体恢复农业用水和景观用水功能。城镇生活污水处理率达到95%以上，城镇污水厂负荷率达到90%，污水厂污泥无害化处理率达到100%；工业废水排放达标率达到100%；生活垃圾无害化处理率达到100%；生态公益林占林业用地面积的比例达到50%以上。

主要控制目标和指标见附表1。

# 三、整治任务

## （一）实施分区控制，提高水源涵养能力

一是划定生态控制红线。认真落实《广东省环境保护规划纲要（2006～2020年）》、《广东省主体功能区划》和《揭阳市环境保护规划（2007～2020年）》等规划确定的分区控制要求，将练江流域划分为严格控制区、有限开发区和集约利用区，引导流域社会经济和产业合理布局。将严格控制区细化落实到控制单元，将自然保护区、水源保护区、基本农田保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区域纳入生态控制红线。生态控制红线内禁止一切与环境保护和生态建设无关的开发建设活动；生态控制红线外要合理控制人类开发活动，对自然资源的开发利用要以不损害生态系统的服务功能为前提，禁止导致生态环境退化的各种生产活动。2014年底前，普宁市要对严格控制区内的环境违法情况进行排查列出清单，2015年底前完成对各种环境违法行为的清理整顿。

二是强化重要水库集雨区保护。按照《南粤水更清行动计划（2013~2020年）》规定的原则确定流域的重要水库（见附表2），严格限制重要水库集雨区变更土地利用方式。2015年底前，要取缔重要水库集雨区范围内不符合土地利用总体规划的各种开发活动，恢复种植以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林。

三是加强生态公益林建设与湿地保护。将严格控制区、重要水库集雨区范围内的林地逐步纳入生态公益林范畴，加快推进退耕还林、林分改造，提高森林涵养水源和保持水土的能力。加强对重要湿地的保护，鼓励农民退耕退养还湿地。

## （二）以产业集聚为突破口，倒逼产业转型升级

一是切实推进纺织印染环保综合处理中心建设。按照“统一规划、统一建设、统一监管、统一治污”的要求，建设纺织印染环保综合处理中心（详见附表6），对印染等重污染行业企业按照“集聚一批、关停一批”的原则，进行整合提升，推动流域内纺织服装行业转型升级，纺织印染环保综合处理中心外只升级保留服装设计、制造、物流等无污染或轻污染产业。2017年底前，建成纺织印染环保综合处理中心并投入使用，其中集中式污水处理和集中供热等环保基础设施要优先建成，环保综合处理中心废水允许排放量不应超过流域内现有合法印染企业允许排放总量。

二是实施严格的印染企业集聚计划。2014年底前制定印染企业集聚实施方案，提出鼓励企业集聚的优惠政策和年度计划。2015年上半年前，依法关停无牌无证或无环保审批手续的各类违法印染企业142家（名单见附表3），关停企业应达到“断水断电、拆除设备、清除原料、清除污染”的要求；2015年6月底前，对拟集聚的72家印染印花洗水企业（名单见附表4）完成限期达标整改并分年度实施集聚升级改造，2017年底前完成50%的企业集聚，2018年底前全部完成，升级改造后生产工艺应达到同行业清洁生产标准二级或更优水平。

三是大力发展绿色高效产业，建立落后产能淘汰机制。要重点发展服装业的研发设计和物流服务等，向高附加值、低污染的高端产业链延伸。2014年底前，制定高污染低效益污染企业关停工作方案，依法关停高污染低效益的各类污染企业，分年度组织实施。全面推行清洁生产，依法对超标超总量排污企业、使用或排放有毒有害物质的企业以及排污量较大的水污染企业实施清洁生产审核（名单见附表5），大力推进落后产能淘汰。

四是实行更严格的环境准入。实施更严格的流域限批，除入 园项目外，禁止新建扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和畜禽养殖等水污染行业，暂停审批电氧化、食品加工和截污管网外的洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目、生产过程中含酸洗、磷化、表面处理等工艺的项目和其他排放在练江已超标污染物的项目。严格执行建设项目主要污染物排放总量前置审核制度，实行控制单元内污染物排放“减量置换”。2015年底前，配合省制定基于环境容量的练江流域水污染物排放标准，原则上重污染行业、畜禽养殖业及城镇污水处理厂等点源排放应满足地表水环境质量V类标准要求。

## （三）加强环保基础设施建设，切实推进工程减排

1. 加快城镇污水处理设施建设，大幅度削减入河污染负荷。一是全面加快建制镇污水处理设施建设。2015年底前，完成《广东省“十二五”后半期主要污染物总量减排行动计划》确定的污水处理厂建设任务。建成占陇、下架山、军埠等镇的污水处理厂，新增日处理能力5万吨，流域污水处理能力达15万吨/天、城镇生活污水处理率达到75%以上。2017年底前，流域内人口超过15万的大镇全部建成污水处理设施。新建南径、麒麟污水处理厂，扩建普宁、占陇、下架山、军埠污水处理厂，新增日处理能力22万吨，流域污水处理能力达37万吨/天、城镇生活污水处理率达到85%以上。2020年底前，流域内所有建制镇建成污水处理设施。新建大坝污水处理厂，扩建普宁、占陇、军埠等污水处理厂，新增日处理能力11.5万吨，流域污水处理能力达48.5万吨/天、城镇生活污水处理率达到95%以上。二是逐步完善污水收集管网。将污水收集管网建设与城市开发、旧城改造等工作统筹考虑，采取清污分流与沿河大截排相结合的措施，加快完善污水处理厂的配套管网，切实提高污水处理设施运行负荷和进水浓度。2015年底前，建成普宁市区沿河大截排系统，新增污水收集管网120公里，确保普宁市区污水处理厂负荷率达到75%以上，镇级污水厂负荷率达到65%以上，化学需氧量、氨氮进出水浓度差分别达到110mg/L和12mg/L以上。2017年底前，完成人口超过15万的建制镇镇区沿河大截排系统建设，新增污水收集管网180公里，城镇污水厂负荷率达到80%以上。2020年底前，建成所有镇区沿河大截排系统，并完善截污支管建设，新增污水收集管网137公里，城镇污水厂负荷率达到90%以上。三是提升污水处理设施治污效能。近期新建、扩建城镇污水处理设施的出水应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。2017年底前，普宁市污水处理厂应通过升级改造使出水水质达到地表水环境质量V类标准要求。2020年底前，要采用活性炭吸附、臭氧氧化、反渗透、膜生物反应器、配套人工湿地等先进技术和工艺完成集中式污水处理设施的升级改造，强化脱氮除磷功能，所有城镇污水处理厂出水水质原则上应满足地表水环境质量V类标准要求。切实提高污水厂污泥无害化处理率，到2015年底，建成污水厂污泥处置中心，日处理能力达到120吨；2017年、2020年处理能力应扩大到280吨/天和370吨/天。（污水厂及管网、污泥处理设施建设计划见附表7）

2. 推进垃圾处理设施建设，切实解决垃圾围城问题。一是建设生活垃圾无害化处理设施。2015年底前，建成处理规模800吨/天的生活垃圾焚烧发电处理工程，基本形成与城镇生活垃圾产生量相匹配的处理能力，2015年和2017年底前分别确保城镇生活垃圾无害化处理率达到75%、90%以上；同时升级改造普宁云落生活垃圾填埋场使之达到卫生填埋标准，配套建设渗滤液处理设施。二是统筹建立城乡垃圾收集与转运系统。推行“户收集、村集中、镇转运、县处理”的生活垃圾收运处理模式，流域内各乡镇要配套建设垃圾压缩转运站，各村要配套建设垃圾收集点，实现城乡生活垃圾收运处理全覆盖。2014年底前，建立县、镇、村三级环卫队伍，开展环境卫生整治专项行动，全面清理辖区内道路、河道两旁堆积的各种垃圾，定期打捞城镇河段垃圾。2015年底前，基本建成城镇垃圾收集转运系统并投入运行，建设垃圾压缩转运站13个，配备转运车辆65部，保障城镇垃圾收集处理率达到75%以上。三是积极推进农村垃圾收运系统建设。逐步建立户前三包、村规民约和专业保洁相结合、日常保洁与集中清理相结合的农村环卫保洁制度。2015年底前，建设农村垃圾收集点52个，配备垃圾转运车辆104部。（生活垃圾处理工程及收集转运系统建设见附表8）

## （四）推进农村环境综合整治，有效控制面源污染

一是加强畜禽养殖业污染控制。流域要按照禁养区、限养区的有关要求，推进畜禽养殖业的清理整顿工作。2014年底前，关停非法零散养殖场2483家（名单见附表10），拆除禁养区内规模化养殖场11家（名单见附表11）；限养区要严格控制养殖总量，确保养殖业排污总量逐年减小；加强对适养区养殖业的规范管理，严格控制和规范散养行为，对22家（名单见附表12）规模化养殖场开展限期整治，限期内未完成治理的养殖场要依法坚决取缔。

二是因地制宜建设农村污水处理设施。2017年底前，建成污水截排范围外的普宁青洋山村、南陇村2个万人以上村庄污水处理设施，日处理能力达到0.48万吨，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，建成泥沟村小流域人工湿地。2020年底前，建成污水截排范围外五千人以上村庄污水处理设施12座（详见附表9），日处理能力达到1.33万吨，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。

三是大力发展生态农业。积极调整农业产业结构，建立科学种植制度和生态农业体系，建设与种植业、养殖业和加工业紧密结合的生态农业模式，制定政策鼓励使用人畜粪便等有机肥，减少化肥、农药和类激素等化学物质的使用量，推进农业清洁生产，实现农业生产生活物质的循环利用，推动粗放农业向生态农业转变。

## （五）实施河道综合整治，提升河流环境承载力

1．狠抓污染河段综合整治，促进河流生态修复。一是全面推进重污染支流的综合整治。练江干流及流沙新河、流沙中河、水尾溪、汤坑溪、北港河、白马河占陇段等整治（详见附表13），要按照“先截污后清淤再修复”的原则，优先清理两岸的违法占地和违章建筑，结合沿河大截排系统建设推进污水截排工程，疏浚污染底泥，建设滨岸生态景观带，逐步改善重污染河段水质，恢复河流生态功能。普宁市及流域内各建制镇每年应整治一条以上污染较重的支流河涌。2015年底前，完成流沙新河引水工程、练江干流违章拆除工程、流沙中河普宁市区段和水尾溪占陇段整治工程；到2017年底，基本完成普宁市区主要河涌的环境综合整治，实现“污水无直排、河面无垃圾、河道无淤积、两岸无违章、河水不黑臭”；到2020年底，按照“四无一不”标准完成所有流经镇区河涌的环境综合整治。二是妥善处置河道整治过程中产生的淤泥。应针对污泥的污染特征采取不同的处置方法，避免造成二次污染。对于北港河等重金属问题较突出的污染淤泥，应尽量通过焚烧干化处理后再进行综合利用；对大部分符合《农用污泥污染物控制标准》的疏浚淤泥，应尽可能结合两岸滨岸带建设工程，就近填坑堆山建公园，打造美丽的滨岸休闲景观。

2．实施生态水利工程，推进水量水质联合调度。一是综合实施水闸优化调度。普宁市应优化农业灌溉方式，必要时建设灌溉蓄水工程，尽量缩短关闸蓄水时间。2014年底前，提出辖区内练江水闸优化调度方案，综合考虑防洪、排涝、灌溉和水质改善等因素，将水质改善作为重要调度目标，让河流在大部分时间恢复天然的畅通流态。二是积极推进水量水质联合调度。2015年底前，水务部门应编制并实施练江流域水资源优化调度方案和白坑湖等水库联合调度方案，开展引榕济练规划研究。三是积极推进节水减排。按照最严格水资源管理制度的要求，制定工业、农业、生活节水工程与管理方案。严格控制流域内新增供水量，禁止未经许可抽取地表水或地下水用于工业生产和商业使用。

## （六）加强饮用水源保护，确保饮水安全

一是严格执行饮用水源保护制度。开展饮用水源地环境风险排查，对威胁饮用水源水质安全的重点污染源和风险源优先予以整治、搬迁或关闭。2015年底前，依法取缔一级水源保护区内与供水无关的各种设施和活动，清理饮用水源保护区内的违章建筑物及排污口；按规范设立保护区标志牌，在人类活动影响较大的一级水源保护区边界设置隔离防护设施；普宁要完成市区应急备用水源建设规划和应急供水预案，2017年底前建成应急备用水源工程。2020年底前，具备条件的建制镇建成应急备用水源工程。

二是加强饮用水源地污染控制与生态修复。位于饮用水源保护区内的村镇优先实施污水、垃圾等处理工程，饮用水源保护区河道优先实施清淤和生态修复工程。

三是切实保障农村饮水安全。认真实施《广东省村村通自来水工程建设规划（2011-2020年）》，积极推进城乡供水一体化，加快村村通自来水工程建设，至2020年基本建成覆盖全流域的农村供水安全保障体系，农村集中供水普及率达到95%以上。

## （七）强化环境监管，提高水污染防治水平

1．加强环境监管，杜绝违法排污。一是加大环境执法力度。2014年底前对练江流域的污染企业和入河排污口进行全面排查，列出各类环境违法企业清单。2015年6月底前，不符合国家产业政策属于强制淘汰的项目和无牌无证违法排污企业应依法全部取缔；污染治理设施不健全、运行不正常或超标超量排放企业应完成整改，逾期无法达标的一律依法关停。严格执行后督察制度，防止死灰复燃。2015年1月1日起，严格按照新《环境保护法》要求对违法排污企业从严从重处罚。二是依法公开企业环保信息。2014年底前，要按照“一企一档”的原则，建立流域重点污染源动态监管档案，对累计废水排放量占80%以上的污染企业进行环保信用评价，定期公布环境信用评价结果和违法排污企业名单，强制上市公司、强制性清洁生产企业、超标超总量排污企业和重污染企业按照新《环境保护法》要求公开主要污染物名称、排放方式、排放总量、排放浓度、达标情况及污染防治措施运行情况等信息。三是重新核发排污许可证。按照《广东省排污许可证管理办法》以及练江流域总量控制的要求，2015年底前完成排污许可证的核发工作。2016年1月1日起，练江流域内所有企事业单位须持证排污，未获许可的排污单位不得生产，未达到许可证规定的排污单位限产限排。持证单位应按国家和广东省的有关规定委托有资质的第三方机构对本单位排放的污染物排放总量开展日常监测，确保按照排污许可证规定的总量达标排放。四是加强对重点污染源的在线监控。2015年底前，对练江流域所有城镇污水处理厂、累计排水量占80%以上的排污单位以及所有重污染企业安装在线监控系统，并与环保部门的环境监控系统联网管理；环保部门应加强监管，企业应定期开展在线监控设施有效性审核，保证在线监控数据的有效性、合法性，在线监控系统发生异常时应停产整改（见附表16）。五是建立健全社会监督机制。充分发挥党代表、人大代表、政协委员的监督作用，建立练江整治专职督查组，推行月督查、月通报制度，倒逼整治工作加快推进；在报纸、电视、网络等新闻媒体推出练江整治专栏，曝光违法排污点，追踪污染源；推行环境违法行为有奖举报制度，鼓励公众检举、揭发、曝光环境违法行为。

2．加强能力建设，提升管理水平。一是加强流域水质监测能力建设。2015年底前，配合省中心站在青洋山桥断面设立主要污染物通量在线监测站，实时监控练江水质变化情况。自2015年1月起，开展流域内跨镇界交接断面的常规水质监测，每月进行水质监测并在月底前上报水质监测结果（设置方案见附表15）。二是加强环境监控监察能力建设。加强环境监察能力建设（详见附表17），到2015年底，普宁建成达到一级标准的环境监察机构和队伍；各街道和建制镇应设置环境保护工作机构，并根据本地工商企业规模、数量设专职环境监察人员2~5人。三是加强水环境综合管理平台建设。建立集环境监控、业务管理、公众服务于一体的水环境信息化集成系统，完善信息网络，实现部门间信息互通、资源共享，全面提升水环境管理的信息化和精细化水平。

# 四、任务分工

市环保局负责组织协调、督查指导《揭阳市练江流域水环境整治实施方案（2014-2020年）》的实施，并负责协调监管流域限批、工业污染源整治、水源保护区建设、环境监管等工作的实施。

市发改局负责把练江整治列入国民经济和社会发展总体规划，将《方案》整治重点工程视项目进展情况列入相应年度省重点项目计划，并加强对流域建设项目准入指引，对属于区域限批行业的项目不予立项。同时指导普宁制定有利于水环境保护的价格政策和污水、垃圾处理收费标准。

市经信局负责协调监督纺织印染环保综合处理中心规划建设，协调监管产业结构优化升级，制定淘汰不符合国家产业政策的企业、工艺和产品名录，促进企业实行清洁生产等工作的实施。

市财政局负责协调重点整治工程环保资金投入和协调落实练江水环境整治专项资金。

市国土局负责做好土地管理及协调解决练江整治项目用地指标，监管实施水库集雨区保护工作。

市城乡规划局负责将练江整治重点工程项目纳入城乡建设规划，并做好项目规划及选址的协调指导工作。

市住建局负责协调监管城镇、农村生活污水和垃圾处理设施建设，污泥处置中心和应急备用水源建设的实施，逐步提高污水与垃圾处理率。

市水务局负责协调监管河道整治工程、入河排污口监管等工作的实施，并优化配置调度水资源，指导开展节水工作。

市农业局负责协调监管畜禽养殖业污染控制、发展生态农业、控制农业面源污染等工作的实施。

市林业局负责协调监管生态公益林建设和保护，水源涵养林和水土保持林工程建设工作的实施。

市海洋渔业局负责协调疏浚淤泥的填海造地与海洋倾倒，并协调监管水产养殖业污染控制工作的开展。

市委宣传部协调做好练江整治的舆论宣传工作，及时报道整治动态和成效。

普宁市人民政府要加强组织领导，明确年度目标任务、细化整治时间、强化项目管理、确保重点整治工程建设进度和质量。

市公安局、卫生计生局、工商局等部门要根据各自职责，协同做好练江水环境综合整治工作。各单位具体任务分工详见附表19。

# 五、保障措施

## （一）提高认识、加强领导

练江是普宁市的母亲河，污染程度十分严重，干流和绝大多数支流水质劣于Ⅴ类，引起了中央、省委、省政府领导高度重视和社会各界的高度关注。普宁市人民政府、市直有关部门要统一思想，认清形势，把思想和行动统一到国家、省委省政府和市委市政府的决策部署上来，要分认识到练江水环境污染整治的重要性、紧迫性，坚持科学治污、联合治污、持续治污，从优化产业布局、调整产业结构、加强环境管理、推进水污染控制环保工程建设等方面采取切实有效的措施，加大环境综合整治力度，高质量地完成整治任务。

为切实加强对练江流域综合整治工作的统一领导和组织协调，有效推动《方案》落实，市政府成立由市长任总指挥、常务副市长任常务副总指挥、相关副市长任副总指挥，普宁市政府和市发改局、经信局、财政局、国土局、环保局、住建局、水务局、农业局、林业局、海洋渔业局、规划局等主要负责人为成员的揭阳市练江流域综合整治工作指挥部，指挥部下设纺织印染环保综合处理中心建设、工业污染整治、生活污水污泥和垃圾处理设施建设、水利建设及畜禽养殖业整治5个办公室（详见揭府办函〔2015〕20号），日常工作办公室设在市环保局，办公室主任由市政府分管环保工作的副秘书长兼任、办公室副主任由市环保局主要负责人兼任。同时以汕揭环保一体化为平台，建立由市长为第一召集人，分管副市长为第二召集人的练江流域环境综合整治联席会议制度。

## （二）明确职责，落实责任

一是强化责任分工。按照“一把手亲抓、负总责”的要求，建立起“政府主要领导负责、环保部门统一监管、有关部门齐抓共管”的练江流域污染整治工作机制。普宁市要建立落实各级行政首长负责制、部门负责制和区域负责制，各部门一把手亲抓《方案》的组织实施，并将有关任务落实到各有关部门和下一级政府及其负责人。

二是严格责任追究。实行责任追究制，把练江流域污染整治任务完成情况和交接断面水质达标情况纳入政府任期环境保护目标责任制考核，对考核不达标的，要给予通报批评并对相关责任人进行问责；对方案执行不得力、措施不落实、效果不明显的责任人实施“一票否决”；对因决策失误造成重大水污染事故、严重干扰正常环境执法的领导干部和相关工作人员，一律先免职后查处；对未按期完成整治任务和目标的区域，在主要污染物排放指标、环保专项补助资金、建设用地指标安排等方面从严予以控制。

三是全面推行治污“河长制”。全面实施“河长制”，练江干流青洋山桥断面以上河段由揭阳市市政府主要负责人担任河长；普宁市流沙新河、流沙中河分别由普宁市委书记和市政府主要负责人担任河长；镇委书记分别担任流域各支流河长。河长要亲自抓练江污染综合整治工作，负责本地区内水污染防治和生态保护，对各自负责河流环境质量负总责（河长及考核断面见附表18）。实施更加严格的治污“河长制”考核办法，将练江整治的主要目标任务完成情况纳入“河长”政绩考核并向社会公布考核结果。一年考核不合格的“河长”，要在考核结果通报后一个月内提出整改措施并向上一级政府作出书面报告，由上一级政府监察部门会同相关部门进行约谈，并适当扣减所辖行政区的环保专项补助资金；对连续两年考核不合格的“河长”通报批评，由上一级政府会同组织、监察等部门进行诫勉谈话，不得在当年综合评优创先活动中获得表彰奖励，三年内不得提拔使用；连续三年考核不合格的，严格实行“一票否决”，就地免职。对一年考核优秀的“河长”由上一级政府通报表扬，连续三年考核优秀的予以奖励，并报组织部门备案。

## （三）加强督查，强化落实

建立上级督办、属地监管、企业负责的环境监管体制，提高污染源监督管理水平。加大部门联合执法、加强执法队伍建设，增加相应执法装备的配备，对重点污染源加大巡查、抽查频率，并加密监测，严厉打击违法排污行为，对不正常运行污染治理设施、偷排、超标或直接排放生产废水的环境违法行为，要依法从严处罚。以汕揭环保一体化为平台，定期召开联席会议，研商开展边界联动执法、跨境交叉执法，严厉打击跨界违法排污行为。

市直有关部门要按照职能分工加强指导、协调、监管，每季度开展不少于2次的督察行动，并将督察情况向市练江流域综合整治工作指挥部报告。普宁市人民政府、市练江流域综合整治工作指挥部各成员单位每月3号前将上月工作进展情况书面报市练江流域综合整治工作指挥部日常工作办公室，由指挥部日常工作办公室将进展情况汇总上报市人民政府和省环保厅。

## （四）建立多元投入机制，保证整治资金投入

揭阳、普宁二级财政要整合环保、水利、农业、城建等方面的专项资金，补助练江流域环保基础设施建设，并且可从国有土地出让收益中安排一定比例的资金，用于城市污水收集系统、垃圾收运设施的建设。普宁市按处理费不低于治污设施的运营成本的原则，尽快制定或完善生活污水和垃圾处理费标准，按“保本微利”原则征收污水和垃圾处理费。

统筹做好流域综合开发与环境治理，将河流污染治理与流域开发相结合，以水环境改善提升带动周边土地升值，探索实施“水环境治理、土地整备与开发、投融资”三位一体的流域治污新途径。大力发展环保产业，鼓励BOT和BLT等合作治污模式，推行公共私营合作制（PPP）、排污权抵押融资和环境污染保证金制度，鼓励乡贤与企业家捐建练江流域治污设施，建立环保基础设施多元化投资机制。

## （五）广泛宣传，营造氛围

建立水环境信息公开制度，每季度向社会滚动公布练江整治工作进展情况和水质状况，接受社会监督，在主流媒体上公布被处罚的环境违法企业名单、违法事实、整改要求，积极发挥舆论监督作用。推行有奖举报制度，鼓励全社会参与监督企业排污情况。利用电视台、电台、报刊、网络、学校、宣传栏、宣传车等多种阵地，广泛宣传练江污染整治工作的重要性和紧迫性，增强各级领导和有关单位落实整治工作的责任感和使命感，提高广大人民群众的环保法制观念以及环保意识和节水意识，动员全社会力量共同参与练江污染整治工作，形成整治的良好社会氛围。