揭阳市水污染防治技术

指导目录

揭阳市科学技术局

2018年1月

前 言

为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）和《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2015〕131号），推动水污染防治技术的推广应用，加快环保科技成果转化，揭阳市科学技术局根据广东省科学技术厅发布的《广东省水污染防治技术指导目录》中，遴选出适合本地区推广水污染防治先进技术，编制《揭阳市水污染防治技术指导目录》（下称技术指导目录）。

《技术指导目录》包括城镇污水治理、工业废水治理、农村及面源污染治理、水生态修复技术等水污染防治技术共10项。入选技术具备较好的推广前景。

《技术指导目录》分为技术目录和技术简介两部分。第一部分技术目录中，每项技术由技术名称、适用范围和技术简要说明三部分组成。第二部分介绍了各项技术的具体内容、应用示范情况、水污染防治效果、推广应用前景以及技术支撑单位信息等。读者可根据自身的实际需求，合理选用或参考其中的有关技术。

目 录

第一部分 技术目录	1

第二部分 技术简介	5

一种新型尾水提标处理系统	6

具有污泥源减量特性的改良好氧-沉淀-厌氧污水处理新工艺	7

微生物菌剂原位生物降解高氨氮污水技术	9

臭氧催化氧化技术及组合工艺	10

一种养殖污水处理的方法	12

微电活水生态循环养殖系统技术	13

食藻虫引导水下生态修复技术	15

全生态自净型水体修复与构建技术	17

多元生态平衡生物修复方法	18

曝气人工湿地	1

9

第一部分  技术目录

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术简要说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水治理技术 |  |  |  |  |
| 1 | 一种新型尾水提标处理系统 | 敏感水域污水处理厂的尾水提标深度处理 | 本技术对难去除的低浓度氨氮、有机物、总磷和细菌处理效果佳，出水水质稳定，通过曝气生物滤池、高效沉淀池和滤网式过滤器的结合，有效降低难以去除的低浓度BOD5、COD、TOC等污染物，兼具深度脱氮除磷，消毒杀菌的作用，出水水质能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类水体要求。 | 6 |
| 2 | 具有污泥源减量特性的改良好氧-沉淀-厌氧污水处理新工艺 | 城市污水处理，具有生化工艺的工业废水处理和农村污水处理 | 在原有污水处理生化工艺中的污泥回流段中插入一个专门设计的厌氧污泥反应装置，通过慢速增长微生物机理即可实现污泥源头减量。具有如下优点：减少剩余污泥量20-70%；运行费用较低；先进的理念：从源头引入能减少活性污泥产率的“绿色工艺”，在处理污水的过程中尽量抑制剩余污泥的产生，而不是在末端污泥产生后才予以处理处置；对污水处理出水并无不利的负面影响。 | 7 |
| 工业废水治理技术 |  |  |  |  |
| 3 | 微生物菌剂原位生物降解高氨氮污水技术 | 工业废水及畜禽养殖废水 | 通过制备高效生物修复微生物菌剂，投放于污水处理设施或污损自然环境中。利用微生物繁殖快，适应性强，且对污染物吸收转化快的优势，可持续性降解水体氨氮污染物，无二次污染下原位生物修复高氨氮污损水体。 | 9 |
| 4 | 臭氧催化氧化技术及组合工艺 | 低浓度难降解工业废水深度处理 | 核心技术产品桑尼SAO3多相臭氧催化剂主要利用多种高效金属氧化物及金属单质为活性催化材料，采用最新立体构架技术，在高温条件下提高微孔数量和分布均匀度，获得更高的比表面积，最大限度提高臭氧氧化催化效率，在同样氧化条件下，臭氧氧化效率提高30-60%，同样去除率情况下，节约臭氧投加30-60%。 | 10 |
| 农村及面源污染治理技术 |  |  |  |  |
| 5 | 一种养殖污水处理的方法 | 畜禽养殖废水处理 | 采用固液分离+UASB+二级A/O的工艺技术处理养殖污水，该技术能有效处理高浓度污水，具有高效降解COD及除磷脱氮能力，能将养殖污水处理达到《国家畜禽污染物排放标准》。该技术具有处理效果好、工艺简单、系统稳定、占地小、运行费用低等优点。 | 12 |
| 6 | 微电活水生态循环养殖系统技术 | 养殖、繁育水环境，水污染沉积预防与治理 | 微电活水生态循环养殖系统，是目前养殖水体净底活水，生态循环高效经济的健康养殖完全解决方案。本系统核心技术产品已获得7项国家发明专利授权。系统产品均具极佳的生物相容性与水体亲和力，其高效净污、强力清底、循环激活效果显著；大幅度减少应激，持久保持水体生态活性；显著提高水产活力，顺利实现水产养殖成功。系统产品均安全无毒，无毒副作用；使用全过程不产生二次污染，对环境友好。 | 13 |
| 水生态修复技术 |  |  |  |  |
| 7 | 食藻虫引导水下生态修复技术 | 河道湖泊治理，景观水体治理，水源地水体治理，中水深度净化治理 | 构建“食藻虫—水下森林—水生动物—微生物群落”共生系统，通过虫控藻、鱼食虫等形成食物链，恢复沉水植被主导的水生态系统。特点：纯生态技术，无二次污染；施工期短；运行维护简便。关键产品：食藻虫、四季常绿矮型苦草。治理后河道水体透明度≥1.5 m，城市净化湖体≥2.0 m，水质达到国家地表水III类标准。 | 15 |
| 8 | 全生态自净型水体修复与构建技术 | 河湖生态环境治理 | 通过沉水、挺水、漂浮植物的种植，构建初级生态系统，植物生长实现水质净化；通过后期投加不同种类及不同食性动物实现动物生态系统的构建，以控制初级生态系统的生长。该技术通过不同生物物种间的搭配，实现生态系统的稳态运行，削减水中污染物质，实现水体净化。 | 17 |
| 9 | 多元生态平衡生物修复方法 | 黑臭水体治理 | 通过使用增氧、微生物修复、生物载体、高效生物基，微生物活化、高效生态系统修复技术快速修复生态系统强化生态系统自净能力，使受污染河道得到净化并长期保持。本项技术具有实施容易运行稳定治理效果好见效快的特点。 | 18 |
| 10 | 曝气人工湿地 | 受污染的河道及湖泊的水质修复，污水处理厂二级处理后的尾水提标以及初期雨水处理 | 污水经过过滤，先进入曝气人工湿地中的好氧处理（DC1）段，去除污水中的污染物；再进入缺氧反硝化处理（DN）段进行反硝化脱氮，根据水质情况，通过配水渠精确分配进水水量，可以实现碳源自给，无需外加碳源；之后进入曝气复氧段（DC2）段曝气复氧，最后排放。 | 19 |

第二部分  技术简介

一种新型尾水提标处理系统

广东省环境保护工程研究设计院

一、技术依托单位

二、适用范围

本技术适用于敏感水域污水处理厂的尾水提标处理，仅针对污水处理工艺设备的后段修改。

三、技术内容一种新型尾水提标处理系统，前段工艺包括依次连通的粗栅格池、细栅格池、沉砂池、A/A/O微曝气氧化沟、二沉池、中间水池和消毒出水池，中间水池和消毒出水池之间还依次新增加曝气生物滤池、高效沉淀池和用于去除悬浮固体的滤网式过滤器，曝气生物滤池的入水口与中间水池的出水口相连，滤网式过滤器的出水口与消毒出水池的入水口相连；滤网式过滤器的滤网精度为5~20 um。本新型技术能使提标处理后的尾水能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体要求，减少污水对环境的危害。

四、技术示范情况

本技术示范项目是东源县县城生活污水处理厂一期工程尾水提标工程，位于河源市东源县，工程规模为1.5×104m3/d。该项目进水为东源县县城生活污水处理厂排放的尾水，增加“曝气生物滤池+高效沉淀池+精密过滤+消毒池（原有）”处理工艺，经处理后出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求。该项目有利于保护东江河水环境质量；有利于改善周边居民的生活和工作环境；有利于提升河源市形象，增强投资吸引力。

五、水污染防治效果

目前我国大部分污水处理厂采用氧化沟、A2/O、SBR等传统工艺的活性污泥处理方法，出水仅能达到城镇污水处理厂污水二级排放标准。《水污染防治行动计划》（简称“水十条”） 明确：敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准；建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。“水十条”同时在国内个别城市分别提出污水厂出水标准高于国家一级A标准，接近类IV类水或III类水标准。未来污水处理领域整体提标改造将是大势所趋。截止2014年底，“水十条”要求下已运行污水厂情况为：13%一级以下，49%一级B，38%一级A；“水十条”提标改造投资空间预计约400亿。

本技术对难去除的低浓度氨氮、有机物、总磷和细菌处理效果佳，出水水质稳定，通过曝气生物滤池、高效沉淀池和滤网式过滤器的结合，有效降低难以去除的低浓度BOD5、COD、TOC等污染物，兼具深度脱氮除磷，消毒杀菌的作用，出水水质能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类水体要求。

- 推广应用前景

污水处理厂提标改造重点在去除难降解有机物、总氮、总磷、悬浮物、细菌等指标上的处理工艺选择。本技术出水水质能稳定达到地表IV类水体要求。本技术是各个处理单元的工艺组合，各个处理单元采用的工艺均为成熟稳定的污水提标工艺。相较与同类技术，曝气生物滤池高效能、低成本、小体积，快速净化去除COD和BOD5，同步进行脱氮除磷；高效沉淀池沉淀速度高，单位面积产水速率显著提高，能有效去除低浓度悬浮物，进而降低水中总磷浓度；滤网式过滤器达到精密过滤效果，对于SS等悬浮物有极高的去除率。本技术仅针对污水处理工艺设备的后段修改，基本不涉及到原构筑物及管线的拆除，不影响污水厂的正常运行。本技术模块化、自动化程度高，效率高，且施工建造快，运行管理方便，而且使用寿命长，折旧费用低，性价比高。

七、获奖情况

本技术已获得实用新型专利证书，实用新型名称：一种新型尾水提标处理系统，专利号：ZL 2015 2 0309370.3，专利权人：广东省环境保护工程研究设计院。

八、联系方式

联系单位：广东省环境保护工程研究设计院

地    址：广州市天河北龙怡路91号

联 系 人：苏文越   电话：13808884002

邮    箱：13808884002@139.com

具有污泥源减量特性的改良好氧-沉淀-厌氧

污水处理新工艺

一、技术依托单位

中山大学

二、适用范围

城市污水处理，具有生化工艺的工业废水处理和农村污水处理。

三、技术内容

只需要在原有污水处理生化工艺中的污泥回流段中插入一个专门设计的厌氧污泥反应装置，通过慢速增长微生物机理即可实现污泥源头减量。具有如下优点：减少剩余污泥量20-70%；运行费用较低；先进的理念：从源头引入能减少活性污泥产率的“绿色工艺”，在处理污水的过程中尽量抑制剩余污泥的产生，而不是在末端污泥产生后才予以处理处置；对污水处理出水并无不利的负面影响，甚至有一定的促进作用。

四、技术示范情况

在佛山镇安污水处理厂（现更名为佛山市禅城区污水处理有限公司）建立了10万m3/d规模的示范工程，其中首期5万m3/d规模的示范工程于2014年5月建成，至今已稳定获得34.5%的污泥减量化效果，二期5万m3/d规模的示范工程与2015年10月建成，至今已稳定获得27.8%的污泥减量化效果污泥减量化效果。出水水质一直稳定达标。投资偿还期约5年。

五、水污染防治效果

与传统生化工艺相比，具有如下效果：

①源头减少污泥产生量20%-70%；

②对污水处理出水并无不利的负面影响，甚至有一定的促进作用；

按处理万吨废水产生5吨80%含水率污泥，污泥处置费300元/吨，减量25%的情况下，投资偿还期为5年左右。

六、推广应用前景

该项技术已经通过佛山市科技局举办的技术鉴定会，被认定达到国际先进水平。技术适用于所有的城市污水处理，具有生化工艺的工业废水处理和农村污水处理工艺的新建和改造，不改变原有的生化工艺的工艺流程，只需要新建专利设计的厌氧反应器及污泥连接管路和相关的仪表设备及自动化系统，因此不会对原有工艺造成不利影响，所有进行改造或新建的污水处理厂均具备条件，市场接受度高，技术安全性高。

技术已经完成了从小试-中试-示范工程的研究应用过程，实现了大规模的示范工程，实现技术成套化、设备化和自动化，具备了大规模推广应用的成熟度。

七、获奖情况

本技术已获得两项发明专利、三项实用新型专利。

[1]孙连鹏,崔语涵,郭五珍，叶挺进，罗旺兴. 一种污水处理装置和方法，发明专利（专利号：ZL 2013 1 0274099.X），中山大学；

[2]孙连鹏，余小玉,王腾蛟,罗旺兴,伍世嘉. 剩余污泥减量处理的方法及装置.发明专利（专利号:ZL 201210236560.8），中山大学；

[3]孙连鹏,欧伟松,谭锦欣,一种剩余污泥的磷回收装置, 实用新型专利（专利号ZL 2013 2 0152385.4），中山大学；

[4]孙连鹏、肖丹、谭锦欣、郭五珍、叶挺进，一种布泥装置，实用新型专利（专利号：ZL 2013 2 0597121.x），中山大学，佛山市水业集团有限公司；

[5]孙连鹏，欧俊文，杨颖，欧阳雄，唐悦恒，金辉. 一种自循环式厌氧反应器及使用该反应器的污水处理装置. 实用新型专利（专利号：ZL 2009 2 0053882.2），中山大学。

八、联系方式

联系单位：中山大学环境科学与工程学院

地    址：广州大学城外环东路132号

联 系 人：孙连鹏   电话：13380065606

邮    箱：eesslp@mail.sysu.edu.cn

微生物菌剂原位生物降解高氨氮污水技术

一、技术依托单位

中国科学院南海海洋研究所、武汉水之国环保科技有限公司

二、适用范围

工业废水及畜禽养殖废水等高氨氮污水。

三、技术内容

通过制备高效生物修复微生物菌剂，投放于污水处理设施或污损自然环境中，利用微生物繁殖快，适应性强，且对污染物吸收转化快的优势，原位可持续性降解水体氨氮污染物，无二次污染下原位生物修复高氨氮污损水体。

本方法通过形成一个活性微生物主导的微生态循环系统，在快速消除污染物基础上，既不会像化学吹脱法造成不可估量的二次污染；也无需像活性污泥法一样消耗大量清水和补充大量有机碳源，从而大大降低使用成本，便于推广应用。

四、技术示范情况

1）陕西安康汉滨市100 t/d垃圾渗滤液处理：经初步处理，氨氮由1349 mg/L降至429 mg/L；化学需氧量（COD）由1380 mg/L降至220 mg/L；（本项目做预处理，后端接膜处理系统，膜最终出水达到一级A标）。

2）甘肃陇南市成县城关镇星浩养殖场1300m3养殖污水处理：经过3天处理，处理后氨氮由1.2 mg/L降到0.02 mg/L；亚硝酸盐由3.86 mg/L降到0.2 mg/L。

3）湖北十堰赟天生物科技发展有限公司700 t/d 生活污水以及500 t/d 皂素生产废水处理：经过10天处理，氨氮从120 mg/L降至50 mg/L以下；化学需氧量（COD）由处理前的700 mg/L降至100 mg/L以下；后续氨氮降低至15 mg/L以下，COD维持在100 mg/L以下，效果稳定。

4）云南曲靖市苏源环保产业有限公司40000 t/d高氨氮废水处理：经2天曝气处理，效果极好，氨氮值由处理前的1000 mg/L显著下降至240 mg/L左右。后续7天，氨氮将至15 mg/L以下，维持良好效果。

五、水污染防治效果

此技术采用混合菌剂催化生物降解，经3-7天处理后，氨氮含量2000 mg/L以上的工农业污水最终降至20 mg/L以下，并经由二次处理后总氮含量降至10 mg/L以下；市政生活污水氨氮含量降至5 mg/L以下；并提高污水处理系统中化学需氧量（COD）去除率至50%以上。

针对工业污水，家禽养殖和生活污水，废水排放量跟治理量相同，从而使得全部废水得以处理，排放达标或循环利用。

六、推广应用前景

“水十条”总投资预计超过2万亿元。在相关环保政策支持下，我国污水处理行业将迎来大发展。依据“十三五”发展计划和“水十条”政策指导趋势，氨氮污水处理领域的开发应用产值预计可达500亿元以上。

至2020年，高氨氮类污水如工业生产废水、畜禽养殖废水、垃圾渗滤液等排放量不断上升，环境负担压力逐渐加大，而相关污水处理需求与处理能力缺口巨大。因此迫切需要开发和推广应用高氨氮污水处理技术。

七、获奖情况

该技术获得了2个发明专利授权，并通过了湖北省技术鉴定，被评定为国内一流，国际领先。

八、联系方式

联系单位：中国科学院南海海洋研究所

地    址：广州市海珠区新港西路164号

联 系 人：谢运昌   电话：13560494461

邮    箱：xieyunchang@scsio.ac.cn

臭氧催化氧化技术及组合工艺

一、技术依托单位

广州桑尼环保科技有限公司

二、适用范围

低浓度生化性差工业废水以及现有污水处理系统处理后难以达标的污水厂出水的深度处理、达标及回用。

三、技术内容

桑尼SAO3多相臭氧催化剂主要利用多种高效金属氧化物及金属单质为活性催化材料，采用最新立体构架技术，在高温条件下提高微孔数量和分布均匀度，获得更高的比表面积，最大限度提高臭氧氧化效率，在同样氧化条件下，臭氧氧化效率提高30-60%，同样去除率情况下，节约臭氧投加30%以上。

四、技术示范情况

1、新疆克拉玛依炼油废水深度处理

处理水量5000m3/d，常规技术生化后出水COD小于120mg/l，此时废水可生化性较差，生化效率下降，采用SAO3催化剂进行臭氧催化氧化，出水COD可快速降至50mg/l以下，满足环保部新的排水水质标准。

- 宁波中金石化炼油废水深度处理

处理水量5000m3/d，常规技术生化后出水COD小于120mg/l，此时废水可生化性较差，生化效率下降，采用SAO3臭氧催化氧化+BAF工艺，出水COD可快速降至40mg/l以下，满足环保部最新排水水质标准。

- 山东潍坊勃发化工园区废水处理

处理水量5000m3/d，化工园区污水厂来水COD小于500mg/l，此化工废水可生化性很差，生化效率极低，采用SAO3催化剂进行臭氧催化氧化，出水COD可快速降至200mg/l以下，大幅度提高B/C值（可生化性），后段采用常规生化工艺（厌氧--缺氧--好氧--MBR），出水达到COD小于40mg/l、氨氮小于5mg/l的最新化工园区排水水质标准。

五、水污染防治效果

在同样氧化条件下，臭氧氧化效率提高30-60%，同样去除率情况下，节约臭氧投加30-60%以上。

六、推广应用前景

该技术适用于工业园区提标排放及各种中水回用项目，几乎适用于各种污水深度处理，具有极大推广价值。

七、获奖情况

该技术已于2014年申请专利，申请号为：201410186473.5，并获得广州市科学技术成果证书。

八、联系方式

联系单位：广州桑尼环保科技有限公司

地    址：广州高新技术产业开发区科丰路31号

联 系 人：李小琴   电话：13631434478

邮    箱：165102643@qq.com

一种养殖污水处理的方法

一、技术依托单位

广州嘉康环保技术有限公司

二、适用范围

畜禽养殖废水处理。

三、技术内容

养殖污水经过沼气厌氧处理后，仍有很高的氨氮、COD和总磷，本技术为采用二级可脱氮除磷的A/O+沉淀池工艺，在降解COD的过程中，实现氨氮硝化和反硝化，达到去除氨氮的目的，同时通过排泥去除磷。二级A/O工艺不仅处理效果好，还具有工艺简单、系统稳定、占地小、运行费用低等优点。

四、技术示范情况

本技术最初在温氏猪场内应用，成为第一个生化达标的成功案例，不仅投资成本低、占地面积小，处理效果好，能稳定达标运行，后被温氏集团定为养殖场污水处理标准化工艺，并在各地养殖场推广。同时本技术得到环保同行认可，在其他养殖场环保治理中大量运用，具所了解，现今已知采用本技术的污水处理工艺上百个，是现行养殖污水处理的普通认可的成熟工艺。

目前技术被在养殖污水处理领域广泛应用，包括温氏，风行穗美奶牛场等。示范工程上百项，推荐案例：

项目名称：温氏大岗种猪场      所在地：广东省怀集大岗镇

规模：350m3/d                 运行时间：7年

运行效果：持续达标            运营费用：1.8元/m3

五、水污染防治效果

可以将养殖污水的主要指标氨氮、COD和总磷等处理至《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）。

六、推广应用前景

本技术具备投资成本低、占地面积小、处理效果好、能稳定达标运行的优点，被温氏集团推广，经过几年来发展和上百个实践案例，本技术已经发展成熟，成为未来养殖业污水处理的标准工艺。作为本工艺的发明人，熟悉掌握本工艺技术的参数和设计要点，在行业竞争中具有先天优势。在国家环保政策收紧的未来，环保需求日趋强烈，凭着我司在技术上的优势，在养殖业污水治理市场具有非常强的竞争力。

七、获奖情况

本技术已获得发明专利。

八、联系方式

联系单位：广州嘉康环保技术有限公司

地    址：广州市开发区科学城科学大道中科汇金谷科汇二街15号8层

联 系 人：吴秀才   电话：15996230963

邮    箱：472803093@qq.com

微电活水生态循环养殖系统技术

一、技术依托单位

广东灵捷制造化工有限公司

二、适用范围

养殖、繁育水环境，水污染沉积预防与治理。

三、技术内容

水体在微电池的作用下，水中的有机污染与微电池界面产生一系列的氧化还原反应进入高强度的自催化过程，水中的氨氮、亚硝酸盐大幅度降低，并一直维持在较低的水平，PH值升高呈弱碱性，溶解氧升高，有限控制还原电位的同时碳氮比得以平衡，迅速促使水体成为益于微生物与鱼类繁殖的“活水”。

水体中的底泥在微电池的作用下，底泥中淤积的溶解性有害物质（有机物）及各种污染源迅速、充分、循环降解，污泥的活性在短时间内被激活，控制氧化还原电位和PH值，促进土著菌群增生繁殖，迅速恢复水体自净化功能。

四、技术示范情况

1、清远百容水产良种有限公司

地址：清远市清新区山塘镇低地村民委员会牛角沙

项目名称：300亩养殖水体的水质调控     规模：300亩

运行效果： 应用微电活水生态循环养殖系统对全养殖场的水质进行处理，用于鱼苗孵化和标粗。鱼苗的成活率达八成，比往年的三到五成大幅提高。

2、高明邓肇勋养殖场

地址：佛山高明潭塱村

项目名称：鳜鱼养殖水质调控            规模：50亩

运行效果：应用微电生态循环养殖系统在鳜鱼养殖的全过程，水质稳定，不用药，不死鱼，达到亩产1万斤的高密度养殖，亩产值30万。

3、台山春晖生态农业示范基地

地址：江门台山市四九镇

项目名称：养鱼养鸭水质调控       规模：100亩

运行效果：应用微电生态循环养殖系统处理养鸭和四大家鱼的水质，应用后鸭子的死亡率为零，毛色好卖价高。鱼塘底部不发臭和发黑，水质变好。

五、水污染防治效果

应用微电生态循环养殖系统通过增加有益微生物的菌种菌量，促进水体生态良性循环，有效调节调节PH值，提升亚硝酸盐、氨氮等有害物质的转化速率，从而高效去除水体中有机物及生物毒性，迅速处理“黑水”、“浓水”、“红水”等各类恶化水质，能明显改善养殖动物肠道微循环，助消化、促生长；提高机体免疫力，增强抵抗力，提高鱼虾活力,鱼苗成活率大幅提高40%~50%，同时循环深度降解剩余饵料、排泄物对水体的污染，顺利实现鱼虾少生病，少用药，甚至不用药的全生态养殖增产增效。鱼虾病害发生率大幅降低80%~90%。

六、推广应用前景

在同行业中用于水产的水质调控的产品，包括改底、解毒、净水，降氨氮和亚硝酸盐、微生物的产品的市场规模达到数百亿，微电活水生态循环养殖系统可完全取代以上产品。系统经过两年的改进和完善，可面向所有的养殖水体进行，按照中国8800万公顷的水面面积的5%计算，1.3亿亩的水面，每亩的使用额度10元，市场规模达到13亿。

七、获奖情况

本技术已获得7项国家发明专利授权。

八、联系方式

联系单位：广东灵捷制造化工有限公司

地    址：广东省清远市高新技术产业开发区7号小区

联 系 人：梁薇   电话：18926675586

邮    箱：zj6895089@163.com

食藻虫引导水下生态修复技术

一、技术依托单位

广州太和水生态科技有限公司

二、适用范围

河道湖泊治理，景观水体治理，水源地水体治理，中水深度净化治理。

三、技术内容

食藻虫”引导水下生态修复技术，利用食藻虫摄食富营养化水体中的蓝绿藻、有机碎屑等，迅速提高水体透明度，构建或者恢复健康的水生态系统，恢复水体生物多样性、生态系统结构和功能，恢复水体的生态自净功能，从而保持水体长期清澈，展现水下生命之美。

（1）食藻虫摄食消化水体蓝藻后，可以产生弱酸性的排泄物，降低水体中的PH值，并抑制水体蓝藻的生长（水体蓝绿藻暴发需要较高PH值）。

（2）水体蓝藻减少消失后水体透明度增加，阳光可进入水底，促进水体水底沉水植被的生长，沉水植被与食藻虫可形成良好的共生关系。

（3）沉水植被替代蓝绿藻进行水下光合作用，释放出大量的溶解氧，吸收掉水中过多的氮、磷等富营化物质，形成水域生态“水下森林”和“水下草皮”自净，并产生它感作用进一步抑制蓝绿藻。

（4）沉水植被恢复后，底泥氧化还原电位升高，有利于水生昆虫和水生底栖生物的大量滋生，在沉水植被共生作用下，“水下森林”和“水下草皮”形成底泥营养物质的封存和生态链自净（物质能量的逐步吸收转化）。

（5）最后逐步向水体中引入螺、贝、鱼、虾类等高级水生动物，食藻虫和沉水植被又可以被鱼、虾、螺、贝等高级水生动物吃掉，最终通过收获有机水产品把水体水中的氮、磷等富营养物质从水体中转移上岸， 彻底降低水体水中的富营养化程度。

四、技术示范情况

1、项目名称：广州海珠国家湿地公园景观水体生态治理（2014.03开工，2014.06完工）

地址：广州市海珠区新窖中路海珠湿地牌坊

项目概况：水域面积40000 m² ，平均水深为1.5 m ，修复后水质主要富营养指标达到地表Ⅲ类水标准，透明度清澈见底，被誉为“广州最美湿地”。

2、项目名称：花样年·桂林麓湖国际社区人工湖景观水体生态治理（2014.05开工，2014.08完工）

地址：桂林市西城大道

项目概况：水域面积为 150000 m²，平均水深：1.5m ，修复后水质主要富营养指标达到国家地表Ⅲ类水标准，水体常年清澈见底。

3、项目名称：荔湾湖水质净化及维护服务采购项目（2015.08开工，2015.12验收）

地址：广州市荔湾区荔湾湖公园

项目概况：水域面积150000 m² ，平均水深为1.5m ，修复后水质主要富营养指标达到地表Ⅲ类水标准，透明度清澈见底。

五、水污染防治效果

（1）工程实施后，水体透明度达到1.5m及以上，浅水区域清澈见底；水体生态系统初步达到稳定状态，主要水质主要富营养指标（氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量）达到国家地表水Ⅲ-IV类水标准。

（2）恢复水体原有的水生生态系统，水下森林和水下草皮覆盖率达60%及以上，水生植物保持四季常绿，形成优美的水下景观。

（3）完善水体生态系统的食物链，形成全面稳定的生态平衡并建立后续生态平衡维护保养系统。

六、推广应用前景

本技术从发明至今，已经在上百个项目中成功应用，应用范围主要有湖泊水、城镇河道、景观水、饮用水源地、中水及农村生活污水等水体。在同类技术中的市场普及率为60%，该技术已经完全成熟，在全国60多个省市已进行大范围的应用，近400个项目成功实施，在现有的技术经济性条件下，预计在2020年在领域内推广可挖掘的市场潜力是巨大的，预计普及率达到70%左右。

七、获奖情况

本技术已获得2项发明专利，13项实用新型专利证书。

八、联系方式

联系单位：广州太和水生态科技有限公司

地    址：广州市荔湾区百花路10号花地商业中心

联 系 人：肖秋美   电话：13760762226

邮    箱：625450686@qq.com

全生态自净型水体修复与构建技术

一、技术依托单位

深圳市水务投资有限公司

二、适用范围

河湖生态环境治理。

三、技术内容

该技术核心是在控源截污的前提下，以不破坏陆地景观格局为宗旨，通过水生植物、水生动物和微生物等生物操控手段，人为构建水体生态系统，使水中的物质和能量有循环出路，实现水下生态的自我循环、自我净化。

四、技术示范情况

工程所在地位广东省惠州市西湖（南丰湖）景区，工程面积为150000㎡，截止目前，已运行6个月，效果保持良好，可清澈见底，水中可见鱼类与螺类，水生植物生长旺盛，主要技术指标达到国家景观娱乐用水C类标。

五、水污染防治效果

修复前水质数据如下：总氮在2.0 mg/L左右；总磷约120 μg/L；叶绿素a均值80 μg/L；悬浮物含量一般在30 mg/L左右；透明度均值为35 cm。

修复后水体清澈，主要指标达到国家景观娱乐用水C类标准以上，具体指标包括：透明度达100厘米以上；叶绿素a在15μg/L以下；总磷平均值在50μg/L以下；溶解氧在4mg/L以上；主要水生生物多样性增加50％以上。

六、推广应用前景

该技术适用于城市景观湖泊的治理与水体的景观效果提升，工程实施后，感官效果明显，可实现清澈见底、鱼儿成群。目前同类技术主要用于住宅小区中景观池建设，以提升小区景观效果，通过本工程的实施，证明该技术在大型、深水城市湖泊中也具备实施条件，可达到目标效果。

由于城市湖泊兼具城市景观与防洪排涝功能，在生态系统进入稳态后，具备一定的纳污、去污能力，雨水入湖对该系统的冲击影响可于5日内恢复，这点已经经过事实的验证，因此，该技术具备大规模推广的潜力。因广东为多水省份，城市湖泊较多，市场潜力巨大。

七、获奖情况

无。

八、联系方式

联系单位：深圳市水务投资有限公司

地    址：深圳市深南大道万德大厦

联 系 人：袁瑜旻   电话：13828895789

邮    箱：173112200@qq.com

多元生态平衡生物修复方法

一、技术依托单位

佛山市玉凰生态环境科技有限公司

二、适用范围

黑臭水体治理。

三、技术内容

通过增氧有效控制水质恶化彻底改善水底层缺氧，降低有害物质，改善底质，增加生物的多样性，运用河道土著微生物与微生物复合菌群配伍，组成微生物菌剂，再配合生物基技术为微生物的生长提供环境，微生物菌剂发挥作用，消除淤泥的同时在光合过程同化过程中形成含氮有机物；微生物菌剂大量吸收磷酸盐，合成自身的和核酸及过量吸收磷合成贮能于体内，水生植物和水生动物的吸收、食用作用，达到去氮、磷的目的，从而快速修复生态系统。

四、技术示范情况

项目名称：北滘镇村心涌、医灵涌、下涌水生态修复工程

所在地：广东省佛山市顺德区北滘镇    规模大小：21000m2

运行时间：2014年9月开始运行，运行维护期为3年。

运行效果：水质变清，黑臭消除，水生态环境恢复正常

技术指标：水质达到地表V 类水标准

五、水污染防治效果

1.河涌截污到位的情况下:水质部分常规指标可以达到《地表水环境质量标准---GB3838-2002》Ⅳ类水标准。

2.河涌截污不到位的情况下：水质部分常规指标可以达到《地表水环境质量标准---GB3838-2002》Ⅴ类水标准。

3.可根据河涌具体的实际情况，提高当地水质的一个指标层次。

六、推广应用前景

国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出“到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到 2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标，城市黑臭水体整治已经成为地方各级人民政府改善城市人居环境工作的重要内容。本项技术已经十分成熟了，在同类技术中处于占优的市场地位，目前在多个地区得到了运用实施，如佛山、广州、深圳、厦门等等，到了2020年，本公司治理的黑臭水体预计可达到1200万平方米。

七、获奖情况

本技术已获得发明专利,专利号为:ZL 2012 1 0189333.4。

八、联系方式

联系单位：佛山市玉凰生态环境科技有限公司

地    址：佛山市南海区桂城街道深海路瀚天科技城A区8号楼11楼1101单元

联 系 人：肖志英   电话：18902418443

邮    箱：yuhuangst@163.com

曝气人工湿地

一、技术依托单位

广东开源环境科技有限公司

二、适用范围

受污染的河道及湖泊的水质修复，污水处理厂二级处理后的尾水提标以及初期雨水处理。

三、技术内容

污水经过过滤，先进入曝气人工湿地中的好氧处理（DC1）段，去除污水中的污染物；再进入缺氧反硝化处理（DN）段进行反硝化脱氮，根据水质情况，通过配水渠精确分配进水水量，可以实现碳源自给，无需外加碳源；之后进入曝气复氧段（DC2）段曝气复氧，最后排放。

四、技术示范情况

松山湖国家高新区工业污水处理厂一期项目，位于东莞市高新区阿里山路工业废水日处理量5050m3,处理后满足地表水四类标准。

五、水污染防治效果

以松山湖国家高新区工业污水处理厂一期项目为例，处理后化学需氧量<24mg/L，五日生化需氧量<5mg/L，总磷<0.24mg/L，氨氮<0.9mg/L。

六、推广应用前景

本技术非常适用于受污染的河道及湖泊的水质修复，污水处理厂二级处理后的尾水提标以及初期雨水处理，具有处理水量大、效果好、工艺简单、投资少、占地面积小等优点，解决了传统人工湿地占地面积大、处理效率低及易堵塞等问题，市场潜力巨大。

七、获奖情况

本技术已获得三项新型专利证书，专利号ZL2013 2 0128369.1、ZL 2013 2 0283242.7、ZL 2013 2 0282469.1、ZL 2014 1 0316054.9。

八、联系方式

联系单位：广东开源环境科技有限公司

地    址：东莞市南城区黄金路1号天安数码城C1栋801

联 系 人：林 琳   电话：13215367213

邮    箱：407943296@qq.com